1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет общий порядок организации и проведения олимпиады профессионального мастерства среди студентов III курса обучающихся по специальности 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства» (углубленная подготовка).

2. Цели и задачи Олимпиады

- Олимпиада проводится в целях выявления наиболее одаренных и талантливых студентов, повышения качества профессиональной подготовки специалистов среднего звена, дальнейшего совершенствования их профессиональной компетентности, реализации творческого потенциала обучающихся.

- Основными задачами олимпиады являются:

Выявление способности студентов к самостоятельной профессиональной деятельности, совершенствование умений эффективного решения профессиональных задач, развитие профессионального мышления, способности к проектированию своей деятельности и конструктивному анализу ошибок в профессиональной деятельности, стимулирование студентов к дальнейшему профессиональному и личностному развитию, повышение интереса к будущей профессиональной деятельности;

развитие конкурентной среды в сфере СПО, повышение престижности специальностей СПО;

развитие профессиональной ориентации обучающихся.

3. Организация проведения Олимпиады

3.1. Организаторами являются преподаватели цикловой методической комиссии электротехнических дисциплин:

- Журавлева Юлия Вячеславовна, преподаватель

- Орлов Алексей Анатольевич, преподаватель

- Шарапов Сергей Вячеславович, преподаватель

3.2. Для организации и проведения Олимпиады формируется рабочая группа для оценки знаний, умений и навыков участников Олимпиады. В состав жюри входят преподаватели колледжа.

3.3. На членов жюри Олимпиады возлагается оценка выполненных участниками Олимпиады заданий; оформление ведомостей, итоговых протоколов, определение победителя и призеров Олимпиады.

3.4. Организаторы отвечают за подготовку материально-технической базы, технической и технологической документации Олимпиады. Обеспечивают безопасность проведения Олимпиады; контроль за соблюдением участниками Олимпиады норм и правил техники безопасности и охраны труда, при прохождении испытаний.

4. Участники Олимпиады

4.1. Участниками Олимпиады являются студенты групп 31-Э, 32-Э обучающиеся по специальности среднего профессионального образования 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства» (углубленная подготовка).

5. Программа проведения Олимпиады

5.1. В день Олимпиады для участников проводится: инструктаж по технике безопасности и охране труда; ознакомление с рабочими местами и техническим оснащением (оборудованием, инструментами и т.п.); ознакомление с условиями дисквалификации участников по решению жюри (при несоблюдении условий Олимпиады, грубых нарушениях технологии выполнения работ, правил безопасности труда).

В период проведения Олимпиады участникам не разрешается пользоваться не установленным справочным материалом, сотовыми телефонами (средствами связи) и помощью других лиц.

Контроль за соблюдением участниками Олимпиады безопасных условий труда, норм и правил охраны труда возлагается на членов жюри и организаторов олимпиады.

5.2. Олимпиада включает выполнение комплексного задания, содержание и уровень сложности которого соответствует федеральному государственному образовательному стандарту СПО специальности 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства» (углубленная подготовка)

| ОК, ПК, ЛР | Основные показатели оценки результата | Задание |
| --- | --- | --- |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | Правильность и качество выполнения задания | 1 и 2 часть олимпиады |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. | Решение тестового задания и задач | 1 и 2 часть олимпиады |
| ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. | Решение тестового задания и задач | 1 и 2 часть олимпиады |
| ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. | Быть готовым к выполнению как тестового задания, так и решения задач | 1 и 2 часть олимпиады |
| ПК 4.7. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. | Правильность заполнения бланка ответов | Бланк ответов |
| ЛР 14. Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности | Правильность и качество выполнения задания | 1 и 2 часть олимпиады |

5.3. Комплексное задание выявляет степень освоения участниками олимпиады знаний и умений, по дисциплинам «Основы электротехники» и «Электронная техника»

Сумма баллов за выполнение всех уровней комплексного задания составляет 44 балла.

5.4. Комплексное задание состоит из: тестового задания, по дисциплинам «Основы электротехники» и «Электронная техника», выполняемого на бланках.

Банк вопросов для выполнения содержит 30 тестовых заданий и 4-х задач по учебным дисциплинам «Основы электротехники» и «Электронная техника»

Время выполнения задания 90 минут.

6. Подведение итогов, порядок определения победителей и призёров Олимпиады

6.1. Победитель и призеры олимпиады определяются жюри по наибольшему количеству баллов, набранным при выполнении всех заданий участниками, в порядке убывания. При равенстве показателей предпочтение отдается участнику, выполнившему задания за наименьший промежуток времени.

6.2. Победителю Олимпиады присуждается 1 место, призёрам -2 и 3 места и вручаются грамоты, остальным участникам олимпиады вручаются сертификаты.

6.3 Результаты Олимпиады оформляются итоговым протоколом, который подписывается всеми членами жюри. К протоколу прилагается оценочный лист выполнения заданий на каждом этапе олимпиады.

- Критерии оценки

| № п/п | Этапы решения |  | Максимальные баллы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Критерии оценки задания 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Каждый правильный ответ |  | 1 |  |  |
| Итого |  |  |  | 30 |  |  |
| Критерии оценки задания 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Правильное решение задания 31 | 2 |  |  |
|  | Правильное решение задания 32 | 2 |  |  |
|  | Правильное решение задания 33 | 2 |  |  |
|  | Правильное решение задания 34 | 2 |  |  |
| Итого |  | 8 |  |  |
| Всего по 1 и 2 заданию |  | 38 |  |  |

Задания 31–34 оцениваются по 3-х бальной системе:

0 баллов-задание не выполнено (ответ отсутствует);

1 балл- задание выполнено частично (ответ частичный (не полный));

2 балла- задание выполнено полностью (ответ полный).

8. Задание для олимпиады:

Задание 1. Выберете один правильный ответ или напишите свой

1. Чему равна частота промышленного тока?

а) 120 Гц

б) 30 Гц

в) 100 Гц

г) 50 Гц

2. Выключатель для электролампы включается в

а) фазный провод;

б) нулевой провод;

в) любой провод;

г) оба провода

3. Подключение ёлочной гирлянды из 22 ламп напряжением 10 В каждая к сети 220 В должно осуществляться

а) последовательно;

б) параллельно;

в) смешанно;

г) не имеет значения

4. Медный и стальной провод одинакового сечения нагреваются при протекании одного и того же тока, сильнее нагреется

а) медный;

б) стальной;

в) алюминиевый;

г) оба провода нагреются одинаково

5. Единица измерения площади сечения токопроводящей жилы

а) гектар;

б) ар;

в) мм2;

г) км;

д) Ом

6. Прибор для измерения сопротивления

а) вольтметр;

б) амперметр;

в) предохранитель;

г) ваттметр;

д) мегаомметр

7. Электрическая мощность через напряжение и силу тока определяется их

а) суммой;

б) разностью;

в) произведением;

г) частным

8. Электрическое напряжение измеряется в

а) Вольтах;

б) Амперах;

в) Ваттах;

г) метрах

9. Электропроводность у металлов при повышении температуры:

а) уменьшается;

б) увеличивается;

в) не меняется

10. Эквивалентное сопротивление последовательного соединения рассчитывается по формуле

а) RЭ = R1 +R2 + Rn;

б) RЭ = 1/R1 + 1/R2 + 1/Rn;

в) RЭ = (R1+R2)/R1*R2

11. Назовите частицу, которая не является носителем электрического тока

а) электрон;

б) молекула;

в) положительный ион;

г) отрицательный ион

12. При недостаточной силе тока химические источники тока нужно соединять

а) последовательно;

б) смешанно;

в) параллельно

13. При каком значении силы тока на участке цепи с электрическим сопротивлением 4 Ом напряжение равно 2 В?

а) 2А;

б) 8А;

в) 0,5А

г) 1А

14. Продолжите формулировку закона Ома для участка цепи. Напряжение на участке цепи равно

- ЭДС источника плюс сопротивление;

- произведению тока на сопротивление

- ЭДС источника плюс ток;

г) отношению тока на сумму сопротивлений

15. На каком из электроприборов вольтметр покажет большее напряжение: на лампе или на амперметре, соединенном с ней последовательно?

а) на лампе;

б) на амперметре;

16. Полупроводники. Общие свойства

Укажите, каким зонам полупроводника соответствуют данные определения:

1) зоны, для преодоления которых электрону необходимо сообщить 	дополнительную 	энергию

2) зоны, в которых все уровни при температуре абсолютного нуля 	заполнены электронами

3) зоны, в которые могут переходить электроны при 	возбуждении атома (например, при повышении температуры)

| зоны полупроводника |  | определение |
| --- | --- | --- |
| А | валентные зоны |  |
| Б | зоны проводимости |  |
| В | запрещенные зоны |  |

17. Диоды

Полупроводниковые диоды не предназначены:

А) для выпрямления напряжения

Б) для шифрования сигнала

В) для стабилизации напряжения

Г) для коммутации электрических цепей

18. Светодиоды

Для производства пультов дистанционного управления аппаратурой:

А) светодиоды не используют

Б) используют светодиоды видимого излучения

В) используют ультрафиолетовые светодиоды

Г) используют инфракрасные светодиоды

19. Стабилитроны

Укажите, какой участок вольтамперной характеристики стабилитрона используется для его работы в схемах стабилизации напряжения:

А) участок 1 (выделенный красным цветом)

Б) участок 2 (выделенный синим цветом)

В) участок 3 (выделенный зелёным цветом)

20. Фотодиоды

С ростом освещённости внутреннее сопротивление фотодиода:

А) остаётся постоянным

Б) увеличивается

В) уменьшается

Г) не изменяется

21. Оптроны

Оптроны или оптронные пары служат:

А) для гальванической развязки цепей передачи данных или для 	коммутации в цепях управления

Б) для связи цепей переменного и постоянного тока

В) для связи высоковольтных цепей

Г) для фильтрации помех

22. Тиристоры

Напряжение переключения (отпирания) тиристора зависит:

А) от его вольтамперной характеристики

Б) от вида нагрузки

В) от величины управляющего тока

Г) от величины напряжения питания

23. Биполярные транзисторы

Данное условное графическое изображение обозначает:

А) полевой транзистор МДП-типа

Б) биполярный транзистор p-n-p типа

В) биполярный транзистор n-p-n типа

Г) полевой транзистор с каналом p-типа

24. Биполярные транзисторы

Включение транзистора по схеме с общим эмиттером применяется:

А) для гальванической развязки электрических цепей

Б) для усиления сигнала

В) для стабилизации напряжения источников питания

Г) для увеличения выходного сопротивления участка цепи

25. Логические устройства

Установите соответствие логических элементов их функциям:

1

&

1

А)			          Б)			        В)

| функция |  | элемент |
| --- | --- | --- |
| 1 | логическое отрицание («НЕ»), инвертор |  |
| 2 | логическое умножение («И»), конъюнктор |  |
| 3 | логическое сложение («ИЛИ»), дизъюнктор |  |

26. Источники питания. Выпрямители

Схемой мостового выпрямителя является:

+

+

+

~

~

~

-

-

-

А) 				   Б) 				       В)

27. Источники питания. Преобразователи

Расположите элементы источника вторичного электропитания в последовательности преобразования напряжения:

А) выпрямитель

Б) трансформатор

В) стабилизатор

Г) сглаживающий фильтр

28. Источники питания. Сглаживающие фильтры

Два из данных радиоэлементов не применяются в схемах пассивных сглаживающих фильтров:

А) транзистор

Б) диод

В) индуктивность

Г) ёмкость

29. Стабилизаторы напряжения и тока

Схемой параметрического стабилизатора является:

UВЫХ

UВХ

UВЫХ

UВХ

UВЫХ

UВХ

А)				Б)				В)

30. Усилители

Идеальный усилитель должен обладать следующими характеристиками:

А) KU → ∞, RВХ → ∞, RВЫХ → ∞

Б) KU → ∞, RВХ → 0, RВЫХ → ∞

В) KU → ∞, RВХ → ∞, RВЫХ → 0

Г) KU → 0, RВХ → 0, RВЫХ → 0,

где KU – коэффициент усиления по напряжению, RВХ и RВЫХ – входное и выходное сопротивление.

Задание 2. Решите задачи

31.  Определите сопротивление между клеммами, показанными на рисунке 1, если R1 = 20 Ом, R2 = 30 Ом, R3 = 40 Ом, R4 = 60 Ом.

Рисунок 1.

32.  Определите емкость между клеммами схемы, показанной на рисунке 2, если С1 = 50 пФ, С2 = 100 пФ, С3 = 50 пФ, С4 = 50 пФ

Рисунок 2. Схема задания 17

33.  	Определить эквивалентное сопротивление цепи.

Цепь постоянного тока состоит из пяти резисторов, сопротивления которых соответственно равны: R1=7 OM, R2=4 OM, R3=10 OM, R4=2 OM, R5=10 OM. Ток второго резистора l2=2 A. Определить:

- эквивалентное сопротивление цепи Rэкв,

- общее напряжение цепи U, а также напряжение на каждом резисторе.

Показать направление потоков на рисунке 3

Рисунок 3.

34. Используя элементы электрической цепи, показанные на рисунке 4, начертите схему усилителя на биполярном транзисторе.

Рисунок 4 – Элементы транзисторного усилителя

- Бланк ответов

| Задание 1. (1-30) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Задание 2. (32-35) |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |

10.Оценочный лист итогов Олимпиады по дисциплине «Основы электротехники» и «Электронной технике»

1 место студент гр.

2 место студент гр.

3 место студент гр.

| № | Ф.И.О. участника олимпиады | КОЛ-во баллов за 1 задание | КОЛ-во баллов за 2 задание | КОЛ-во баллов за 3 задание | общее кол-во баллов | место |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Эталон ответов

| Задание 1. (1-30) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | г |  | б |
|  | а |  | г |
|  | а |  | а |
|  | б |  | в |
|  | в |  | а |
|  | д |  | в |
|  | в |  | б |
|  | а |  | б |
|  | а |  | 1 - А, 3 - Б, 2 - В |
|  | а |  | б |
|  | б |  | б, а, г, в |
|  | а |  | а, б |
|  | в |  | в |
|  | в |  | в |
|  | а |  |  |
|  | А - 2, Б - 3, В - 1 |  |  |
| Задание 2. (32-35) |  |  |  |
| 31 | RЭ = 14,6 Ом |  |  |  |
|  | СЭ = 100 пФ |  |  |  |
|  | Эквивалентное сопротивление м. б. найдено в несколько этапов. R3 и R4 соединены последовательно, поэтому R34 = R3 + R4 = 12Ом К сопротивлению R34 параллельно подсоединен резистор R2, поэтому R234 = R2*R34/(R2+R34) = 4*12/16 = 3Ом Сопротивление R234 соединено последовательно с резистором R1, поэтому R1234 = R1+ R234 = 7+3 = 10 Ом Наконец резистор R5 подсоединен параллельно R1234, поэтому общее (эквивалентное) сопротивление цепи Re = R5*R1234/(R5+R1234) = 10*10/20 = 5Ом Все остальное находится из закона Ома и правил для напряжений и токов при последовательном и параллельном соединении. U2 = I2*R2 = 2*4 = 8B U2 = U34 = I34*R34 => I34 = U2/R34 = 8/12 = 2/3 A = I3 = I4 U3 = I3*R3 = 10*2/3 = 6,67 B U4 = U34 - U3 = 8 - 20/3 = 1,33 B I1 = I2 + I34 = 2 + 2/3 = 2,67A U1 = I1*R1 = 7*8/3 = 9,33 B U5 = U1+U2 = 8 + 56/3 = 26,67 B U5 - это общее напряжение в цепи I5 = U5 / R5 = (80/3)/10 = 2,67 A |  |  |  |