Дата проведения занятия 2 сентября 2020 г.

Номер пары: 2.

Группа: 21А

Тема занятия: Физические основы электронной техники.

Срок выполнения задания 03.09.2020

По запросу преподавателя, для проверки конспекта, скинуть фото конспекта в социальной сети «В контакте» Орлову А.А. (https://vk.com/id421045327) личным сообщением.

Проверка освоения теоретического материала будет произведена выполнением проверочной работы.

Все вопросы, которые возникнут в процессе работы, можете задавать в социальной сети «В контакте» Орлову А.А. (https://vk.com/id421045327) личным сообщением.

Задание.

### Используя предложенные справочные материалы (текст после вопросов и заданий) и другие источники информации (учебники, интернет), составить конспект по теме: Физические основы электронной техники.

В конспекте обязательно должны быть выполнены задания и ответы на вопросы

- Как подразделяются материалы по способности проводить электрический ток? Какими особенностями обладают полупроводники.

- Поясните, что такое зонная энергетическая диаграмма, какие зоны можно в ней выделить, что характерно для этих зон?

- По каким признакам можно классифицировать материалы на проводники, полупроводники и диэлектрики?

- Какой полупроводник называется собственным (i-типа), какие носители заряда в нем присутствуют? Что такое дырка? Какое соотношение между концентрациями электронов и дырок в собственном полупроводнике? Поясните, что такое генерация и рекомбинацией носителей заряда? Поясните, что такое собственный носитель заряда, собственная проводимостью полупроводника?

- Какой полупроводник называется примесным полупроводником n-типа? Что такое донорная примесь? Какое соотношение между концентрациями электронов и дырок в полупроводнике с электронной проводимостью (n-типа)? Какие носители заряда в таком полупроводнике называют основными и неосновными?

- Какой полупроводник называется примесным полупроводником р-типа? Что такое акцепторная примесь? Какое соотношение между концентрациями электронов и дырок в полупроводнике с дырочной проводимостью (р-типа)? Какие носители заряда в таком полупроводнике называют основными и неосновными?

- Поясните, какие токи могут протекать в полупроводнике? Каким принято направление тока?

Проверьте себя, выполнив приведенные ниже задания рабочей тетради по электронной технике (в конспект не писать).

  - Закончите предложения и вставьте пропущенные слова.

- Все вещества в зависимости от способности проводить электрический ток делятся на	___________________________.

- При понижении температуры проводимость полупроводниковых материалов____________________, а при повышении 	_______.

- Идеально химически чистый полупроводник называется_______________, или полупроводником __-типа.

- Наиболее распространенными являются ___________ полупроводники, концентрация носителей заряда в которых зависит не только от температуры, но и от внесенных в них примесей.

- Полупроводник, у которого концентрация электронов больше концентрации дырок, называется полупроводником с _____________ типом проводимости, или полупроводником ___-типа, полупроводник, у которого концентрация дырок больше концентрации электронов, называется полупроводником с ____________ типом проводимости, или полупроводником __-типа.

  - Ток в полупроводнике, обусловленный внешним электрическим полем, называется__________________. Ток в полупроводнике, обусловленный диффузией носителей заряда из области где их концентрация повышена, в область где их концентрация меньше называется ___________________.

  - Укажите критерий подразделения веществ на проводники, полупроводники и диэлектрики по величине удельного сопротивления и ширине запрещенной зоны.

| Вещество | Удельное сопротивление | Ширина запрещенной зоны |
| --- | --- | --- |
| Проводник |  |  |
| Полупроводник |  |  |
| Диэлектрик |  |  |

  - Закончите начатое предложение, выберите правильный ответ.

- При повышении температуры в полупроводнике…

- увеличивается количество электронов и уменьшается количество дырок;

- уменьшается количество электронов и увеличивается количество дырок;

- увеличивается количество электронов и дырок в одинаковой степени;

- увеличивается количество электронов и дырок, но в неодинаковой степени.

- Добавление примесей в полупроводник:

- увеличивает его проводимость;

- уменьшает его проводимость;

- почти не изменяет его проводимость.

- При добавлении акцептора,полупроводник:

- заряжается отрицательным зарядом;

- заряжается положительным зарядом;

- остается нейтральным;

- остается нейтральным, но в нем появляются свободные дырки.

- В полупроводнике n-типа основными носителями зарядов являются

- электроны;

- дырки;

- отрицательные ионы.

- В полупроводнике p типа основными  носителями зарядов являются

- электроны

- дырки

- положительные ионы

- Для полупроводника n-типа справедливо соотношение

- ni = pi

- nn>>pn

- np<<pp

- Для полупроводника p-типа справедливо соотношение

- ni = pi

- pn<<nn

- pp>>np

Основы физики п/п. Токи в п/п.

Полупроводники и зонная энергетическая диаграмма

В проводниках имеется большое количество свободных электронов.

В диэлектриках валентные электроны удерживаются ковалентными связями.

В полупроводниках структура кристаллической решетки такая же, как у диэлектриков, но ковалентные связи значительно слабее. Полупроводники по свойству проводимости занимают промежуточную позицию между металлами проводников и диэлектриками. Достаточно весьма небольшого количества энергии, получаемой из внешней среды, например, воздействия температуры, освещенности, сильного электрического поля, чтобы электроны полупроводника разорвали ковалентные связи и стали свободными. При низкой температуре, близкой к абсолютному 0, удельное сопротивление полупроводника очень велико и полупроводник имеет свойства диэлектрика. При высокой температуре кристалла полупроводника удельное сопротивление мало и полупроводник имеет свойства проводника.

Согласно квантовой теории электроны в атоме совершают движения не по любым, а только по разрешенным орбитам. Электроны, вращающиеся на орбитах ближе к ядру, обладают меньшей полной (потенциальной и кинетической) энергией, чем электроны, вращающиеся дальше от ядра. Поэтому переход электрона с одной разрешенной орбиты с соответствующим энергетическим уровнем на другую происходит с испусканием либо с поглощением кванта энергии (квант — наименьшее возможное количество энергии электромагнитного излучения с данной частотой колебаний). Электрон может покинуть внешнюю орбиту и оказаться свободным, если его энергия больше энергии ионизации. Разрешенные орбиты в атоме образуют электронные оболочки, соответствующие различным энергетическим уровням. Атомы вещества взаимодействуют друг с другом. Это взаимодействие проявляется в расщеплении энергетических уровней электронных оболочек внешних орбит. Центр ядра атома будет соответствовать нулевому энергетическому уровню. Графическое изображение энергетических зон называется зонной энергетической диаграммой.

При рассмотрении энергетических диаграмм условимся с определениями:

- Диапазон энергий, в котором лежит энергия электрона, удерживаемого ковалентной связью, называется зоной валентности, или валентной зоной.

- Диапазон энергий, в котором лежит энергия электрона, разорвавшего ковалентную связь и ставшего свободным, называется зоной проводимости.

- Диапазон энергий, которыми электрон обладать не может, называется запрещенной зоной

Для того чтобы электрон смог разорвать ковалентную связь и стать свободным, он должен получить энергию больше ширины запрещенной зоны.

Ширина запрещенной зоны образца может служить признаком его принадлежности к одному из классов веществ: проводников, полупроводников, диэлектриков. Ниже на рисунках приводится схематическое изображение структур энергетических зон для полупроводника, диэлектрика, проводника. Из рисунка следует, что полупроводник имеет запрещенную зону ΔW≤ 3 эВ, а диэлектрик ΔW>3 эВ. Все металлы (проводники), запрещенной зоны не имеют, потому что она перекрывается валентной зоной и зоной проводимости.

Все известные в природе вещества по удельному электрическому сопротивлению принято делить на три класса — металлы, полупроводники и диэлектрики. У металлов этот параметр находится в пределах 10-6—10-4 Ом∙см. Вещества с удельным сопротивлением 10-4—1010 Ом∙см отнесены к полупроводникам, вещества с удельным сопротивлением более 1010 Ом∙см — диэлектрикам.

Полупроводники можно охарактеризовать следующими параметрами:

- шириной запрещенной зоны, показывающей величину энергии, которую необходимо отдать электронам, чтобы некоторые из них разорвали химические связи и стали носителями заряда;

- удельным сопротивлением или удельной электропроводностью;

- концентрацией собственных носителей заряда, которая зависит от температуры полупроводника;

- концентрацией примесных носителей заряда, зависящей от количества примесей в полупроводнике;

- подвижностью носителей заряда, показывающей скорость перемещения носителей заряда за время их жизни и зависящей от концентрации примесей в полупроводнике. Длительность времени, за которое концентрация носителей заряда уменьшится в е раз, именуют временем жизни носителей заряда.

Собственная проводимость полупроводников

Собственным полупроводником, или полупроводником i-типа, называется идеально химически чистый полупроводник с однородной кристаллической решеткой. Кристаллическая структура полупроводника на плоскости может быть определена следующим образом.

Если электрон получил энергию больше ширины запрещенной зоны, он разрывает ковалентную связь и становится свободным. На его месте образуется не занятая носителем вакансия, которая имеет положительный заряд, равный по величине заряду электрона и называемый дыркой.

В полупроводнике i-типа, отрицательный заряд всех электронов материала компенсируется положительным зарядом всех ядер, и концентрация электронов ni равна концентрации дырок pi, т. е. ni = pi.

Процесс образования пары зарядов электрон — дырка называется генерацией заряда, а обратный процесс заполнения вакансий в кристаллической решетке рекомбинацией носителей заряда.

Свободный электрон может занимать место дырки, восстанавливая ковалентную связь и при этом выделяя избыток энергии в виде тепла или, в редких случаях, испуская световое излучение. Такой процесс называется рекомбинацией зарядов. В процессе рекомбинации и генерации зарядов дырка как бы движется в обратную сторону от направления движения электронов, поэтому ее принято считать подвижным положительным носителем заряда. Дырки или свободные электроны, образующиеся в результате генерации носителей заряда, называются собственными носителями заряда, а проводимость полупроводника за счет собственных носителей заряда — собственной проводимостью полупроводника.

Примесная проводимость полупроводников

Так как у собственных полупроводников проводимость существенно зависит от внешних условий, таких как, например, освещенность или воздействие поля, в полупроводниковых компонентах в основном используют примесные полупроводники. Если в полупроводник ввести пятивалентную примесь, четыре валентных электрона восстанавливают ковалентные связи с атомами полупроводника, а пятый электрон остается свободным, за счет чего концентрация свободных электронов будет превышать концентрацию дырок.

Примесь, за счет которой концентрация электронов больше концентрации дырок, т.е., nn >pn, называется донорной примесью.

- Полупроводник, у которого концентрация электронов больше концентрации дырок, называется полупроводником с электронным типом проводимости, или полупроводником п-типа.

- В полупроводнике п-типа электроны называются основными носителями заряда, а дырки — неосновными.

При введении трехвалентной примеси три ее валентных электрона восстанавливают ковалентную связь с атомами полупроводника, а четвертая ковалентная связь оказывается не восстановленной, т. е. имеет место дырка. В результате получается, что концентрация дырок будет больше концентрации электронов.

- Примесь, за счет введения которой концентрация дырок больше концентрации электронов, т.e. pp >np, называется акцепторной примесью.

- Полупроводник, у которого концентрация дырок больше концентрации электронов, называется полупроводником с дырочным типом проводимости, или полупроводником р-типа.

- В полупроводнике р-типа дырки называются основными носителями заряда, а электроны — неосновными.

В наиболее распространенных полупроводниках, используемых в радиодеталях, типичное количество примесей составляет примерно 1015 на 1см3.

Полупроводники могут быть простыми и сложными. К простым полупроводникам относят бор и висмут, германий и кремний, мышьяк и селен, сурьму и теллур, к сложным — фосфид галлий, арсенид галлия, сульфид цинка, арсенид индия и другие вещества.

Дрейфовый и диффузионный токи в полупроводниках

Дрейфовый ток в полупроводнике возникает за счет приложенного электрического поля, при этом электроны движутся навстречу линиям напряженности поля, а дырки — по направлению линий напряженности поля.

Диффузионный ток возникает из-за неравномерной концентрации носителей заряда, которые двигаются из области, где их концентрация больше, в область, где их концентрация меньше.

В общем случае в полупроводнике могут существовать и электрическое поле, и неравномерная концентрация носителей заряда. Тогда ток, протекающий в полупроводнике, будет иметь как дрейфовую, так и диффузионную составляющие.

В электротехнике и электронике в качестве направления тока, условно принято направление тока положительно заряженных частиц. Такое направление токов иногда называют техническим и именно его показывают стрелки на схемах в условных обозначениях элементов.