Дата проведения занятия: 08.09.2020

Номер занятия: 11

Группа: 31-М

Тема занятия: ПЗ №1 Проверка состояния насосов, гидроцилиндров

Задание: см. инструкционную карту

Выполненное задание сфотографировать (или отсканировать) и выслать на электронную почту с обязательным указанием фамилии на полях.

Тему письма выполнить по образцу: 31М_занятие11_Фамилия

Ссылки: https://cloud.mail.ru/public/39GL/4YtjRsr2U

Адрес электронной почты для сдачи: os.pa@bk.ru

Срок сдачи: 8 сентября 2020 до 20:00

Инструкционно-технологическая карта №1

на выполнение практического занятия по МДК 01.02 Подготовка  тракторов и сельскохозяйственных машин и механизмов к работе

Тема: РАБОЧЕЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Наименование работы: Проверка технического состояния насосов, гидроцилиндров

Цель работы: Закрепить теоретические знания по устройству и взаимодействию деталей насосов и гидроцилиндров.

Приобретаемые умения и навыки: Уметь производить частичную разборку и сборку насосов и гидроцилиндров.

Оборудование: трактор ДТ-175С, демонтажный трактор ДТ-75, плакаты.

Норма времени: 2 часа

Литература: А.В. Богатырев «Тракторы и автомобили», В.А. Скотников «Тракторы и автомобили»

Последовательность выполнения работы

- По плакату рассмотрите схему работы гидронавесной системы трактора ДГ-175С. Уясните, чем управляется эта система, какие агрегаты она, имеет каков путь масла при подъеме навешанной машины и принудительном заглублении ее рабочих органов.

- На	тракторе рассмотрите расположение всех агрегатов и маслопроводов, соединяющих агрегаты гидросистемы и проследите путь движения масла.

- Разберите гидронасос НШ-32-2, для чего снимите крышку и выньте из корпуса шестерни и все другие детали. Последовательно изучите все детали, уплотнители, поджимную и подшипниковую обоймы и другие детали. Соберите насос. По плакату уясните схему действия насоса и работу уплотняющих деталей.

- Изучите устройство силового цилиндра. Рассмотрите конструкцию уплотнения крышек с цилиндром, чистиков-набора стальных пластин, а также уплотнения поршня. Найдите замедлительный и гидромеханический клапаны, изучите их устройство и работу. Определите, в каком маслопроводе они установлены – в полости опускания или подъема.

Технические условия

Дня проверки износа насоса без разборки нужно на оси подвеса закрепить груз 7840 Н .для трактора МТЗ и 13720 Н для ДТ-75,а рукоятку поставить в положение подъем. Если время подъема окажется более 2,5 с, то насос необходимо отремонтировать.

Задание для отчета

Дать схему и кратко описать уплотнение насосов типа НШ-32-2. Начертить схему силового цилиндра с указанием замедлительного и гидромеханического клапанов, описать его работу.

Контрольные вопросы

- Расшифруйте марку насоса НШ-50-2?

- Чем производится торцевое уплотнение у насоса?

- Для чего необходим замедлительный клапан у цилиндра?

- Расшифруйте марку цилиндра Ц-100-1?

- На	каком тракторе устанавливается цилиндр Ц-110-2?