Дата проведения занятия: 09.09.2020

Номер занятия:12

Группа: 31-М

Тема занятия: ПЗ №2 Переналадка навесного устройства тракторов

Задание: см. инструкционную карту

Выполненное задание сфотографировать (или отсканировать) и выслать на электронную почту с обязательным указанием фамилии на полях.

Тему письма выполнить по образцу: 31М_занятие12_Фамилия

Ссылки: https://cloud.mail.ru/public/39GL/4YtjRsr2U

Адрес электронной почты для сдачи: os.pa@bk.ru

Срок сдачи: 9 сентября 2020 до 20:00

Инструкционно-технологическая карта №2

на выполнение практического занятия по МДК 01.02 Подготовка  тракторов и сельскохозяйственных машин и механизмов к работе

Тема: РАБОЧЕЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Наименование работы: Переналадка навесного устройства тракторов

Цель работы: Закрепить теоретические знания по устройству, принципу действия и эксплуатации механизма навески тракторов

Приобретаемые умения и навыки: Уметь производить настройку навесного устройства трактора под заданную операцию.

Оборудование: трактор ДТ-175С, трактор ДТ-75М, плакаты.

Норма времени: 2 часа

Литература: А.В. Богатырев «Тракторы и автомобили», В.А. Скотников «Тракторы и автомобили»

Последовательность выполнения работы

- По плакату рассмотрите общее устройство механизма навески трактора ДТ-75М. Запомните название и взаимное расположение деталей.

- На тракторе рассмотрите устройство нижних тяг навески, их крепление к трактору. Рассмотрите конструкции раскосов, механизма регулировки длины раскоса и объясните, для чего нужна такая регулировка.

- Изучите детали верхней тяги, устройство и действие пружинного амортизатора. Рассмотрите устройство подъемных рычагов, их поворотного вала. Рассмотрите детали, удерживающие тяги от поперечного перемещения. Уясните, чем регулируют положение ограничительных цепей.

- Уясните, как и чём регулируется положение навешанной машины в вертикальной и горизонтальной плоскостях.

- Во плакату рассмотрите расположение нижних тяг при трехточечной и двухточечной схемах навески.

Задание для отчета

Описать устройство и принцип действия механизма навески. Указать длину правого раскоса у тракторов МТЗ-80, ДТ-75. Указать смещение механизма навески при выполнении пахотных работ тракторами Т-150К, Т-15, ДТ-75, К-701, Т-4А.

Контрольные вопросы

- Чем регулируют ограничение бокового раскачивания нижних тяг?

- Почему и при растяжении, и при сжатии верхней тяги механизма навески трактора ДТ-75 пружина только сжимается?

- Чем блокируется механизм навески при транспортном положении?

- Как можно выровнять навешанную машину в вертикальной плоскости?

- Для чего навеску устанавливают на двухточечную схему?

- В каких случаях используется трехточечная схема навески?