Дата проведения занятия: 10.09.2020

Номер занятия:13

Группа: 31-М

Тема занятия: ПЗ №3 Разборка, сборка, выявление неисправностей распределителей

Задание: см. инструкционную карту

Выполненное задание сфотографировать (или отсканировать) и выслать на электронную почту с обязательным указанием фамилии на полях.

Тему письма выполнить по образцу: 31М_занятие13_Фамилия

Ссылки: https://cloud.mail.ru/public/39GL/4YtjRsr2U

Адрес электронной почты для сдачи: os.pa@bk.ru

Срок сдачи: 10 сентября 2020 до 20:00

Инструкционно-технологическая карта №3

на выполнение практического занятия по МДК 01.02 Подготовка  тракторов и сельскохозяйственных машин и механизмов к работе

Тема: РАБОЧЕЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Наименование работы: Разборка, сборка, выявление неисправностей распределителей

Цель работы: Закрепить теоретические знания по конструкции и взаимодействию деталей распределителя.

Приобретаемые умения и навыки: Приобрести практические умения и навыки по частичной разборке и сборке распределителя.

Оборудование: демонтажный распределитель, набор инструмента, плакаты.

Норма времени: 2 часа

Литература: А.В. Богатырев «Тракторы и автомобили», В.А. Скотников «Тракторы и автомобили»

Последовательность выполнения работы

- По плакату рассмотрите схему работы гидронавесной системы трактора МТЗ или ДТ-75М. Уясните, чем управляется эта система, какие агрегаты она имеет, каков муть масла при подъеме навешанной машины и принудительном заглублении ее рабочих органов.

- На тракторе рассмотрите расположение всех агрегатов и маслопроводов, соединяющих агрегаты гидросистемы, и проследите путь движения масла.

- По плакату рассмотрите устройство распределителя и уясните схему действия его золотников и деталей автоматического возврата золотника

- в нейтральное холожение.

- Снимите крышки корпуса распределителя и выньте один золотник. Рассмотрите его устройство, а также всех деталей, которые расхоложены на золотнике. установленном в корпусе. Соберите распределитель,

- По плакату и разрезу проследите путь масла в распределителе при нейтральной позиции, опускании, подъеме и плавающей позиции.

Технические условия

Давление срабатывания автомата золотника должно находиться в пределах 11…14 МПа. Давление предохранительного клапана распределителя регулируется в пределах 15...20 МПа в зависимости от марки распределителя.

Задание для отчета

Дать схему и описать работу распределителя (по заданию преподавателя в одном из положений) совместно с силовым цилиндром. Описать возможные неисправности гидросистемы.

Контрольные вопросы

- Как устроен золотник распределителя?

- Для чего нужен перепускной клапан?

- На какое давление регулируется автомат возврата?

- По каким причинам золотник не возвращается в нейтральное положение?

- Какие детали имеет золотник для фиксации?

- По каким причинам нагревается масло в гидросистеме?

- Какие каналы имеет распределитель?

- Расшифруйте марку распределителя Р 80-2/4-333.