Дата проведения занятия: 11.09.2020

Номер занятия:15

Группа: 31-М

Тема занятия: ПЗ №5 Валы обора мощности тракторов ДТ-75, ДТ-175С

Задание: см. инструкционную карту

Выполненное задание сфотографировать (или отсканировать) и выслать на электронную почту с обязательным указанием фамилии на полях.

Тему письма выполнить по образцу: 31М_занятие15_Фамилия

Ссылки: https://cloud.mail.ru/public/39GL/4YtjRsr2U

Адрес электронной почты для сдачи: os.pa@bk.ru

Срок сдачи: 11 сентября 2020 до 20:00

Инструкционно-технологическая карта №5

на выполнение практического занятия по МДК 01.02 Подготовка  тракторов и сельскохозяйственных машин и механизмов к работе

Тема: РАБОЧЕЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Наименование работы: Валы обора мощности тракторов ДТ-75, ДТ-175С.

Цель работы: Закрепить теоретические знания по конструкции и взаимодействию деталей валов отбора мощности.

Приобретаемые умения и навыки: Приобрести практические умения и навыки по настройке ВОМ на определенную частоту вращения.

Оборудование: Трактор ДТ-175С, трактор ДТ-75М, плакаты.

Норма времени: 2 часа

Литература: А.В. Богатырев «Тракторы и автомобили», В.А. Скотников «Тракторы и автомобили»

Последовательность выполнения работы

- Рассмотрите расположение BОM на тракторах ДТ-75, ДТ-175С.

- По плакату или рисунку в учебнике рассмотрите устройство заднего вала отбора мощности тракторов, его привод.

- На тракторе рассмотрите включение вала отбора мощности, уточнив при этом, какая частота вращения получается на тракторе ДТ-75 и ДТ-175С.

- Изучите, как смазываются шестерни редуктора у тракторов ДТ-75 и ДТ-175С.

- Изучите правила эксплуатации и технического обслуживания ВОМ. Обратите внимание на то, что включение ВОМ следует проводить плавно, на малой частоте падения вала двигателя, при переводе машины в транспортное положение и движении агрегата на повороте привод ВОМ должен быть отключен.

Технические условия

Если ВОМ не используется, то хвостовик выходного вала закрывается колпаком. При работе с частотой вращения ВОМ 540 мин-1 тракторы оборудуются хвостовиком с прямыми шлицами, а при 1000 мин-1 – эвольвентным шлицем.

Задание для отчета

Начертить кинематические схемы редукторов ВОМ тракторов ДТ-75 и ДТ-175С, описать их работу. Описать правила эксплуатации ВОМ.

Контрольные вопросы

- Какой привод имеет ВОМ у данных тракторов?

- Как осуществляется привод на шестерни редуктора?

- Как смазываются шестерни редуктора у трактора ДТ-175С?

- Какие недостатки имеет зависимый ВОМ?

- Для чего необходим ВОМ?

- Сколько шлицев имеет выводной вал ВОМ у данных тракторов?

- Как смазываются шестерни редуктора у трактора ДТ-75?