Дата проведения занятия: 08.09.2020

Номер занятия: 13

Группа: 21-М

Тема занятия: Решение задач

Задание: Решение задач. Задачи оформить (дано/ход решения/ответ)

Выполненное задание сфотографировать/отсканировать и выслать на указанный ниже почтовый адрес. Выполненное задание должно быть читаемым: аккуратный разборчивый почерк, фото/скан хорошего качества!

Тему письма выполнить по образцу: 21М_ГидрЗанятие13_Фамилия

Ссылки: https://cloud.mail.ru/public/zYrP/2fewB9R4q

Адрес электронной почты для сдачи: os.pa@bk.ru

Срок сдачи: 08 сентября 2020 года до 20:00

Задачи для решения

Гидростатика

1. Прямоугольный открытый резервуар предназначен для хранения 30 м3 воды. Определить силы давления на стенки и дно резервуара, если ширина дна 3 м, а длина 5 м.

2. Электролит хранится в цилиндрическом резервуаре высотой 8 м и диаметром 5 м. Определить силу, действующую на боковую стенку и дно резервуара. Плотность электролита ρ=1,28 г/см3.

3. Определить сжимающее усилие, развиваемое гидравлическим прессом, если диаметр большого поршня D=300 мм, диаметр малого поршня d=30 мм, длина рычага l=1000 мм, расстояние от шарнира рукоятки до опоры на малый поршень a=100 мм. Усилие, прилагаемое к свободному концу рычага, равно 30 кг. Весом поршней и трением пренебречь.

4. Два цилиндра соединены трубкой. Диаметр первого цилиндра D1=50 см, а второго – D2=20 см. Цилиндр меньшего диаметра расположен выше цилиндра большего диаметра на h=0,5 м. Определить, какое усилие Р1 необходимо приложить к большому поршню, что бы система пришла в равновесие, если на поршень малого цилиндра действует сила Р2=500 Н.

5. Определить горизонтальную силу, действующую на плотину длиной L=1000 м при высоте воды перед плотиной H1=100 м, а за плотиной Н2=10 м.