Дата проведения занятия: 09.09.2020

Номер занятия: 14

Группа: 21-М

Тема занятия: Решение задач

Задание: Решение задач. Задачи оформить (дано/ход решения/ответ)

.

Выполненное задание сфотографировать/отсканировать и выслать на указанный ниже почтовый адрес. Выполненное задание должно быть читаемым: аккуратный разборчивый почерк, фото/скан хорошего качества!

Тему письма выполнить по образцу: 21М_ГидрЗанятие14_Фамилия

Ссылки: https://cloud.mail.ru/public/zYrP/2fewB9R4q

Адрес электронной почты для сдачи: os.pa@bk.ru

Срок сдачи: 09 сентября 2020 года до 20:00

Задачи для решения

Гидродинамика

1. По трубопроводу подается 0,314 м3/с воды. Определить диаметр трубопровода, если скорость воды равна 2 м/с.

2. Определить гидравлический радиус для трубы с внутренним диаметром D=412 мм, работающей полным сечением

3. Определить гидравлический радиус для трубы с внутренним диаметром D=412 мм при условии, если труба заполнена жидкостью только наполовину сечения.

4. Определить гидравлический радиус открытого канала шириной b=3 м и глубиной h=1 м.

5. Пар от вух котлов одинаковой производительности поступает в общий сборный коллектор и далее в турбину. Определить диаметр паропровода от коллектора к турбине dт, если диаметры паропроводов от коллектора равны d1=d2=150 мм, а скорость пара на всех участках одинакова.