Дата проведения занятия: 09.09.2020

Номер занятия: 15

Группа: 21-М

Тема занятия: Решение задач

Задание: Решение задач. Задачи оформить (дано/ход решения/ответ)

.

Выполненное задание сфотографировать/отсканировать и выслать на указанный ниже почтовый адрес. Выполненное задание должно быть читаемым: аккуратный разборчивый почерк, фото/скан хорошего качества!

Тему письма выполнить по образцу: 21М_ГидрЗанятие15_Фамилия

Ссылки: https://cloud.mail.ru/public/zYrP/2fewB9R4q

Адрес электронной почты для сдачи: os.pa@bk.ru

Срок сдачи: 09 сентября 2020 года до 20:00

Насосы

Напором насоса называется количество энергии, сообщаемое насосом 1 кг перекачиваемой жидкости:

H=pнρg-pвсρg+∆h+vн2-vвс22g,

где 	pн и pвс – абсолютное давление соответственно в напорном и всасывающем патрубках трубопроводов насоса, Па

∆h - расстояние по вертикали от точки присоединения вакуумметра до оси стрелки манометра, м

vн и vвс – скорости в нагнетательном и всасывающем патрубках, м/с

Так как pн=pат+pм, pвс=pат-pв, то

H=pмρg+pвρg+∆h+vн2-vвс22g,

или

H=hм+hв+∆h+vн2-vвс22g,

где 	pат – атмосферное давление, Па

pм и pв – показания манометра и вакуумметра, Па

hм и hв – показания манометра и вакуумметра, м.вод.ст.

Сумма показаний манометра, вакуумметра и геометрического напора между точками установки приборов называется манометрическим напором:

Hм=hм+hв+∆h

В том случае, когда диаметры всасывающего и нагнетательного патрубков равны, полный напор насоса равен манометрическому H=Hм.

Высота всасывания насоса определяется по формуле

hв=p0-pвхρg-hωвс-vвс22g,

где 	p0 – давление на свободной поверхности всасываемой жидкости, Па

pвх – давление во входном сечении насоса, Па

p0-pвхρg=Hвак – вакуум, м столба перекачиваемой жидкости

hωвс=∆pпотρg – суммарные потери энергии всасывающего тракта, м столба перекачиваемой жидкости

∆pпот – потери энергии всасывающего тракта, Па

vвс – средняя скорость движения жидкости во всасывающем трубопроводе, м/с

vвс22g – скоростной напор, м.вод.ст.

Полезная мощность, Вт:

Nпол=ρgVH,

где 	V – подача насоса, м3/с

ρ – плотность жидкости, кг/м3

H – полный напор насоса, м

Мощность, потребляемая насосом:

Nнас=Nполηн

Полный КПД для поршневых насосов составляет – 0,6…0,9, для центробежных 0,77…0,88.

Для центробежных насосов зависимость между V, H, N при любой частоте вращения ротора n составляет:

V1V2=n1n2; 		H1H2=n1n22;		 N1N2=n1n23

Действительная подача поршневого насоста простого действия, м3/с:

V=η0FSn60,

двойного действия:

V=η0(2F-f)Sni60,

где 	F – площадь сечения поршня, м2

f – площадь сечения штока, м2

S – ход поршня, м

n – частота вращения, об/мин, n=ω/(2π)

ω – угловая скорость, рад/с

η0 – объемный КПД (обычно 0,85…0,99)

i – число цилиндров

Насосы

1. Насос с подачей 8 л/с нагнетает воду по трубе диаметром 100 мм. Диаметр всасывающего патрубка 125 мм. Определить полный напор насоса, если показания манометра, установленного на напорной трубе, равно 3,5 кг/см2, а показание вакуумметра на всасывающей трубе равно 300 мм.рт.ст. Расстояние между точками установки манометра и вакуумметра 1 м.

2. Определить напор насоса с подачей 0,0314 л/с, если диаметры всасывающего и нагнетательного патрубков имеют размеры dвс=250 мм, dн=200 мм. Показания манометра pм=8,5 кгс/см2, вакуумметра pв=0,4 кгс/см2, расстояние от точки присоединения вакуумметра до оси стрелки манометра ∆h=970 мм.

3. Подача центробежного насоса V=54 м3/ч. Показания манометра на нагнетательном патрубке и ваккуумметра на всасывающем соответсвенно равны: pм=2,5 МПа, pвак=0,04 Па, расстояние по вертикали между точками присоединения манометра и вакуумметра ∆h=0,5 м, диаметры патрубков одинаковы, КПД насоса ηн=0,65. Определить мощность на валу насоса.

4. Насос качает холодную воду из колодца. Подача насоса V=180 м3/ч, диаметр всасывающего патрубка dвс=250 мм. Определить максимальную высоту расположения оси насоса над уровнем воды в колодце, если допстимое давление на входе в насос pвх=0,03 МПа. Суммарные потери энергии во всасывающем траке ∆pпот=8 КПа. Плотность воды принять ρ=1000 кг/м3.

5. Определить подачу и потребляемую мощность поршневого одноцилиндрового насоса двойного действия, если известно, что диаметр цилиндра D=0,2 м, диаметр штока d=0,04 м, ход поршня S=0,25 м, частота вращения вала насоса n=90 об/мин, объемный КПД η0=0,92. Насос обеспечивает напор H=70 м.вод.ст. Полный КПД насоса ηн=0,8.