Дата проведения занятия: 10.09.2020

Номер занятия: 16

Группа: 21-М

Тема занятия: Решение задач

Задание: Решение задач. Задачи оформить (дано/ход решения/ответ)

.

Выполненное задание сфотографировать/отсканировать и выслать на указанный ниже почтовый адрес. Выполненное задание должно быть читаемым: аккуратный разборчивый почерк, фото/скан хорошего качества!

Тему письма выполнить по образцу: 21М_ГидрЗанятие16_Фамилия

Ссылки: https://cloud.mail.ru/public/zYrP/2fewB9R4q

Адрес электронной почты для сдачи: os.pa@bk.ru

Срок сдачи: 11 сентября 2020 года до 20:00

Задачи для решения

Насосы

6. Определить подачу поршневого насоса простого действия, у которого диаметр цилиндра D=200 мм, ход поршня S=200 мм, частота вращения вала n=60 об/мин. Объемный КПД η0=0,95.

7. Определть полезную мощность насоса, если его подача V=0,4 м3/с, геодезическая высота всасывания Hг.вс=4 м, потери напора во всасывающей трубе Hп.вс=0,5 м, геодезическая высота нагнетания Нг.наг=41 м, потери напора в напорной трубе Нп.н=5,5, полный КПД насоса ηн=0,9.

8. Определить мощность, потребляемую насосом, подающим V=20 м3/ч воды на высоту H=100 м. Полный КПД насоса ηн=0,8.

9. Подача центробежного насоса V1=360 м3/ч при напоре H=66 м.вод.ст., частота вращения n1=960 об/мин, КПД насосной установки с учетом всех потерь ηн=0,65. Определить, какой мощности и с какой частотой вращения необходимо установитьэлектрический двигатель для того,что бы повысить подачу насоса до V2=520 м3/ч. Определить так же, как при этом изменится напор насоса.

10. Подача центробежного питательного насоса V1=200 м3/ч, частота вращения n1=1450 об/мин, потребляемая мощность N1=135 кВт, напор H1=140 м.вод.ст. Определить подачу насоса, развиваемый напор и потребдяемую мощность, если частота вращения снижена до n2=960 об/мин.