Тема «Форма и размеры Земли»

Задание : Изучить текст лекции, просмотреть презентацию. Записать в тетрадь краткий конспект, выделив основные определения, зарисовать схематично рисунки.

В различных исследованиях в качестве модели Земли выступают плоскость, шар, эллипсоид вращения, геоид, квазигеоид.

Уровенной поверхностью (УП) называется поверхность, всюду перпендикулярная направлениям силы тяжести.

Свойства УП: 1. Уровенная поверхность - замкнутая поверхность, в каждой своей точке перпендикулярная к отвесной линии, т. е. к направлению силы тяжести. 2. Поскольку потенциал силы тяжести Земли в каждой точке УП имеет одно и то же значение (Потенциал силы тяжести это величина, численно равная работе по переносу единицы массы в поле силы тяжести Земли из бесконечности в данную точку), то уровенных поверхностей можно провести множество.

Нулевая (основная) уровенная поверхность – поверхность, совпадающая со средним значением воды океанов в спокойном состоянии; она образует фигуру, называемую геоидом.

В первом приближении уровенную поверхность Земли можно заменить сферой определенного радиуса (6371,11 км.).

Более близко отражает фигуру Земли эллипсоид, т. е. геометрическая фигура, полученная от вращения эллипса вокруг его малой оси.

Рис. 1.1. Уклонение отвесных линий

Угол между отвесной линией и нормалью к поверхности референц-эллипсоида в данной точке есть отклонение отвеса. Он характеризует наклон уровенной поверхностью земли относительно референц-эллипсоида в этой точке (рис. 1.1).

Эллипсоид, который по своим размерам и положению в теле Земли наиболее правильно представляет фигуру геоида в целом, называют общим земным эллипсоидом.

Эллипсоид, который принят для обработки геодезических измерений, называют референц-эллипсоидом. В разных странах приняты референц-эллипсоиды с разными параметрами.

В российской Федерации в качестве референц-эллипсоида используют эллипсоид Красовского. Параметры этого эллипсоида наиболее точно отражают форму Земли для территории бывшего СССР:

большая полуось – а = 6 м,

малая полуось – в = 6 м

разность полуосей 21,3 км.

Ориентировку референц-эллипсоида в теле Земли осуществляют по исходным геодезическим датам: координатам начального пункта ГГС (пункт Пулково вблизи Санкт-Петербурга), исходному азимуту и высоте поверхности эллипсоида над поверхностью квазигеоида.

3. Метод проекций в геодезии

Метод ортогонального проектирования – реальную физическую поверхность Земли проектируют на плоскость или уровенную поверхность отвесными линиями (линии проектирования перпендикулярны поверхности, на которую проектируют).

А) Пусть на плоскости нужно изобразить значительный участок Земли. Тогда мы проектируем сначала на уровенную поверхность отвесными линиями (рис. 1.2).

Рис. 1.2. Проекция большого участка Земли на уровенную поверхность

Расстояние по отвесной линии от уровенной поверхности Земли (нулевой уровенной поверхности) до точки на физической поверхности Земли называется абсолютной высотой (Н).

Расстояние по отвесной линии от условной уровенной поверхности Земли до точки на физической поверхности Земли называется относительной высотой (Н').

Численное значение высоты называется отметкой точки. Разность двух отметок называется превышением h.

В России высоты отсчитывают от среднего уровня Балтийского моря, поэтому система высот получила название Балтийской системы высот.

Б) Пусть на плоскости необходимо изобразить небольшой участок местности (рис. 1.3).

Линии ав, вс… называюится горизонтальным проложениями (рис. 1.4), а углы ß1 ß2 … – горизонтальными углами.

ав=АВ соsν,

где ν – угол наклона линии местности.

Рис. 1.3. Проекция небольшого участка Земли на плоскость

Рис. 1.4. Проекция небольшого участка Земли на плоскость

4. Электронные и цифровые карты

Недостатки бумажных карт:

·  бумага как материал даёт усадку;

·  при тиражировании карт на плоттере возникают искажения;

·  точность метрических характеристик объектов зависит от масштаба карты.

В настоящее время вместо бумажных карт всё больше используются электронные (ЭК) или цифровые карты (ЦК), цифровые модели местности (ЦММ).

ЦММ – модель земной поверхности или её элементов (объектов и явлений), их существенных признаков и взаимосвязей, подлежащих отображению на карте, представленная в цифровой форме в определённой системе координат.

ЦК – это цифровая модель местности, записанная на машинном носителе в установленных структурах и кодах, сформированная с учётом законов картографической генерализации в принятых для карт проекции, разграфке, системе координат и высот по точности и содержанию, соответствующая карте определенного масштаба (ГОСТ ).

ЭК – это векторная или растровая карта, сформированная на машинном носителе (например, на оптическом диске) с использованием программных и технических средств в принятой проекции, системе координат и высот, условных знаках, предназначенная для отображения, анализа и моделирования, а также решения информационных и расчётных задач по данным о местности и обстановке.