Дата проведения занятия 8 сентября 2020 г.

Номер пары: 10(11).

Группа: 21А

Тема занятия: Транзисторы. Полевой транзистор.

Срок выполнения задания 12.09.2020

По запросу преподавателя, для проверки конспекта, скинуть фото конспекта в социальной сети «В контакте» Орлову А.А. (https://vk.com/id421045327) личным сообщением.

Проверка освоения теоретического материала будет произведена выполнением проверочной работы.

Все вопросы, которые возникнут в процессе работы, можете задавать в социальной сети «В контакте» Орлову А.А. (https://vk.com/id421045327) личным сообщением. Убедительная просьба сообщить в социальной сети «В контакте» Орлову А.А. (https://vk.com/id421045327) свою электронную почту, если вы это еще не сделали.

Задание.

### Используя предложенные справочные материалы (текст после вопросов и заданий) и другие источники информации (учебники, интернет), составить конспект по теме занятия.

В конспекте обязательно должны быть выполнены задания и ответы на вопросы

- Поясните, что такое полевой транзистор? Как в полевых транзисторах управляют величиной притекающего через них тока?

- Ознакомьтесь с устройством и принципом действия полевого транзистора с управляющим pn-переходом, кратко отметьте это в конспекте.

- Ознакомьтесь с устройством и принципом действия полевых транзисторов с изолированным затвором, кратко отметьте это в конспекте.

- Отметьте в конспекте основные параметры полевого транзистора.

- Отметьте в конспекте вольтамперные характеристики полевого транзистора.

- Изобразите условные графические обозначения полевых транзисторов

- Отметьте достоинства полевых транзисторов.

Проверьте себя, выполнив приведенные ниже задания рабочей тетради по электронной технике (в конспект не писать).

  - Закончите предложения и вставьте пропущенные слова.

- Полевой транзистор представляет собой полупроводниковый прибор, в котором для управления величиной протекающего через него тока, изменяют ____________ проводящего канала или его _________________.

- Вывод полевого транзистора, от которого истекают основные носители зарядов, называется __________________.

- Вывод полевого транзистора, к которому стекают основные носители зарядов, называется __________________.

- Вывод полевого транзистора, к которому прикладывают управляющее напряжение, создающее поперечное электрическое поле, называется __________________. Управляющее напряжение, при котором ток протекающий через транзистор равен нулю, называется напряжением __________________.

- В зависимости от того, какой вывод полевого транзистора является общим для входной и выходной цепей, различают три схемы включения: с общим______________, общим______________, общей______________.

- Работа полевых транзисторов описывается семейством статических вольтамперных характеристик: стокозаторной – зависимости тока___________ от напряжения ________________ и стоковой - зависимости тока___________ от напряжения ________________.

- Основные параметры полевого транзистора: _____________________, ______________________, _____________________.

  - Укажите полярность источников питания полевого транзистора (рис. 4.4.).

Рис. 4.4. Схема включения полевого транзистора.

  - Используя семейство характеристик полевого транзистора (см. рис. 4.5.), определите его вид и основные параметры.

| Рис. 4.5. Семейство характеристик полевого транзистора |  |
| --- | --- |

ПОЛЕВЫЕ ТРАНЗИСТОРЫ

Биполярные транзисторы управляется током, потому что они имеют малое входное сопротивление, что в ряде случаев является недостатком. Поэтому были разработаны специальные транзисторы с большим входным сопротивлением — полевые транзисторы.

Полевым транзистором называется прибор, усилительные свойства которого обусловлены потоком основных носителей, протекающим через проводящий канал и управляемый электрическим полем. Основные носители в полевых транзисторах дрейфуют под действием ускоряющего электрического поля в проводящем управляемом канале, поэтому иногда эти транзисторы называют канальными.

Работа полевых транзисторов основана на использовании только одного типа носителей — основных, поэтому их еще называют униполярными. Термин «полевой» подчеркивает, что управление выходным током в этих полупроводниковых приборах осуществляется электрическим полем, а не током, как в биполярных транзисторах.

Для того чтобы управлять током в полупроводнике с помощью электрического поля, нужно менять либо площадь проводящего полупроводникового слоя, либо его удельную проводимость. В полевых транзисторах используют оба способа и соответственно различают две разновидности полевых транзисторов: транзистор с управляющим pп-переходом и транзистор с изолированным затвором.

Устройство и принцип действия полевого транзистора с управляющим pn-переходом и проводящим каналом n- типа представлены на рис. 1.

Рис. 1. Структура полевого транзистора с управляющим pn-переходом и проводящим каналом n- типа.

Его основу составляет полупроводник n-типа, с противоположной стороны которого методом диффузии образована область p-типа. На границе p- и n-областей образуется pn-переход, обладающий большим сопротивлением. Слой полупроводника n-типа, лежащий справа от pn-перехода, называется каналом. Если между p- и n-областями включить источник напряжения Uзи так, как показано на рис. 1, а, то pn-переход окажется включенным в обратном направлении и его толщина увеличится, что приведет к уменьшению толщины канала. Но чем тоньше канал, тем меньше его поперечное сечение и тем больше сопротивление. Значит, изменяя обратное напряжение между p- и n-областями, можно управлять сопротивлением канала. Поэтому p-область и присоединенный к ней электрод называют затвором (управляющим электродом) полевого транзистора.

Если к каналу подключить второй источник напряжения Uси (рис. 1, б), то через канал потечет ток, созданный движением электронов от нижней к верхней части n-области. Участок n-области, от которого начинают движение основные носители заряда, называют истоком, а участок этой области, к которому они движутся,— стоком, также называют и подключенные к ним электроды.

Ток, протекающий через канал полевого транзистора, зависит от его сопротивления, которое, в свою очередь, определяется величиной поперечного сечения проводящего канала. Следовательно, при изменении напряжения затвора Uзи изменяется и ток, протекающий через канал.

Транзистор, структура которого представлена на рис. 1, называется полевым транзистором с управляющим рn-переходом и каналом n-типа. Если в качестве исходного материала для канала взять полупроводник p-типа, получим полевой транзистор с управляющим pn-переходом и каналом p-типа. У такого транзистора затвор будет образован n-областью, а полярности источников питания Uзи и Uси должны быть противоположны тем, которые показаны на рис. 1.

Наиболее полно работа полевых транзисторов описывается семейством выходных статических вольт-амперных характеристик, которые для всех типов полевых транзисторов практически одинаковы. Входные характеристики представляют собой зависимость тока затвора Iз от напряжения затвора Uзи при Uси=const. Входные характеристики полевых транзисторов на практике используются редко. Они определяются свойствами рп-перехода затвора. Поскольку полевой транзистор работает при обратном напряжении на затворе, ток в его цепи очень небольшой. При прямом смещении транзисторы с рп-затвором не используются, так как в этом режиме резко возрастает ток затвора, а эффективность управления снижается. Для полевых транзисторов используются так называемые передаточные характеристики, которые определяют зависимость Ic= f(Uзи) при Uси=const. Основными характеристиками полевого транзистора с управляющим pn-переходом являются сток-затворные и стоковые (или выходные) характеристики (рис. 2).

Рис. 2. Статические стоковые (а) и сток-затворные (б) характеристики полевого транзистора с управляющим pn-переходом.

При некотором напряжении затвора канал полностью перекрывается, и ток, протекающий через него, становится близким к нулю. Это напряжение затвора называют напряжением отсечки U зи.отс.

Кроме полевых транзисторов с управляющим pn-переходом (их еще называют полевыми транзисторами с pn-затвором) имеются полевые транзисторы с изолированным затвором, работа этих транзисторов основана на изменении удельного сопротивления канала. Области истока, стока и канала у них создаются в объеме полупроводника, а затвор выполняется в виде тонкой металлической пленки, расположенной на поверхности полупроводника и отделенной от него диэлектрической пленкой. Таким образом, ПТ с изолированным затвором имеют структуру металл — диэлектрик — полупроводник, и их называют МДП-транзисторами. В качестве диэлектрической пленки часто используется пленка из оксида кремния, полученная при окислении поверхности полупроводника. Такие транзисторы называют также МОП-транзисторами.

МДП-, или МОП-транзисторы могут быть с индуцированным и со встроенным каналами.

Структура МДП-транзистора с индуцированным каналом показана на рис. 3, а. В нем p-области стока и истока отделены друг от друга n-областью подложки и образуют с ней два встречно включенных pn-пере-хода. Поэтому независимо от полярности напряжения Uси один из pn-переходов всегда оказывается закрытым, т.е. смещенным в обратном направлении, и ток в цепи сток — исток практически равен нулю.

Рис. 3. Структура и схема подключения МДП- транзистора с индуцированным каналом.

Для того чтобы в этой цепи стал протекать ток, необходимо на затвор подать отрицательное напряжение. Под действием электрического поля, возникшего в подложке у поверхности под затвором, свободные электроны начинают двигаться в глубь подложки. При некотором значении отрицательного напряжения Uзи у поверхности подложки дырок будет больше, чем оставшихся электронов. Произойдет инверсия типа электропроводности приповерхностного слоя под затвором, т.е. в приповерхностном слое образуется область с электропроводностью p-типа, называемая каналом (рис. 3, б), соединяющая сток и исток. Толщина канала зависит от величины напряжения Uзи. Изменяя Uзи, приложенное к затвору, можно регулировать толщину канала, т. е. сопротивление участка между стоком и истоком, и ток в цепи источника Uси.

Сток-затворные и стоковые характеристики МДП-транзистора с индуцированным каналом p-типа приведены на рис. 4.

Рис. 4. Статические стоковые (а) и сток-затворные (б) характеристики МДП-транзистора с индуцированным каналом.

Напряжение затвора, при котором возникает инверсия электропроводности в приповерхностном слое подложки (появляется канал между стоком и истоком), называют пороговым Uзи.пор. Стоковые (выходные) характеристики МДП-транзистора с индуцированным каналом существуют только при Uзи > Uзи.пор.

МДП-транзистор со встроенным каналом в отличие от МДП-транзистора с индуцированным каналом имеет тонкий канал, соединяющий области стока и истока при Uзи = 0. Подавая на затвор напряжение той или иной полярности, можно увеличивать или уменьшать толщину этого канала, регулируя тем самым силу тока, протекающего через канал (ток стока). Сток-затворные и стоковые (выходные) характеристики МДП-транзистора со встроенным каналом n-типа приведены на рис. 5.

Рис. 5. Статические стоковые (а) и сток-затворные (б) характеристики МДП-транзистора со встроенным каналом.

Усилительные свойства полевого транзистора зависят от его малосигнальных параметров, к которым относятся:

крутизна S, определяемая как отношение изменения тока стока к изменению напряжения на затворе при постоянном напряжении сток — исток (в мА/В):

внутреннее (дифференциальное) сопротивление переменному току ri, определяемое как отношение изменения напряжения сток — исток к изменению тока стока при постоянном напряжении затвора (в Ом):

статический коэффициент усиления, рассчитываемый по формуле:

μ = S·ri

Нахождение параметров полевых транзисторов

Напряжение отсечки Uзи отс определяется по сток-затворной характеристике, в точке пересечения характеристики с осью абсцисс.

Крутизну характеристики S определяем по сток-затворной характеристике, подставляя значения, полученные на графике, в приведенную рядом формулу:

Внутреннее сопротивление Ri определяем по стоковой характеристике, подставляя значения ΔUси и ΔIс, полученные на графике, в приведенную рядом формулу:

Статический коэффициент усиления, рассчитывается по формуле: μ = S·Ri

Условные графические обозначения полевых транзисторов приведены на рис. 6.

Рис. 6. Условные графические обозначения полевых транзисторов:

а - с управляющим pn-переходом и проводящим каналом p- типа;

б - с управляющим pn-переходом и проводящим каналом n- типа;

в – с индуцированным каналом p- типа;

г – с индуцированным каналом n- типа;

д – со встроенным каналом p- типа;

е - со встроенным каналом n- типа.

Важнейшими особенностями полевых транзисторов являются их очень высокие входное сопротивление (до 1015 Ом), малое значение коэффициента шума Кш (2—4 дБ) и высокое значение граничной частоты (до 1 ГГц). Температурная зависимость параметров полевого транзистора, по сравнению с биполярным транзистором, практически мало заметна. В целом температурный коэффициент значительно лучше, чем у биполярного, и обычно не превышает 0,2 % на 1 К. Кремниевые полевые транзисторы могут успешно работать при температуре до 125 °С. Нижний предел температуры для них практически не ограничен, так как полевые транзисторы, в отличие от биполярных, сохраняют работоспособность даже при очень глубоком охлаждении (вплоть до —200 °С). Полевые транзисторы отличаются также лучшей радиационной стойкостью, т. е. они оказываются менее чувствительны к воздействию проникающей радиации. В связи с перечисленными преимуществами полевые транзисторы, особенно МДП-транзисторы, являются весьма перспективными активными элементами.