Дата проведения занятия 10 сентября 2020 г.

Номер пары: 3(4).

Группа: 21А

Тема занятия: Системы автоматического управления. Классификация систем автоматического управления

Срок выполнения задания 11.09.2020

По запросу преподавателя, для проверки конспекта, скинуть фото конспекта в социальной сети «В контакте» Орлову А.А. (https://vk.com/id421045327) личным сообщением.

Проверка освоения теоретического материала будет произведена выполнением проверочной работы.

Все вопросы, которые возникнут в процессе работы, можете задавать в социальной сети «В контакте» Орлову А.А. (https://vk.com/id421045327) личным сообщением. Убедительная просьба сообщить в социальной сети «В контакте» Орлову А.А. (https://vk.com/id421045327) свою электронную почту, если вы это еще не сделали.

Задание.

### Используя предложенные справочные материалы (текст после вопросов и заданий) и другие источники информации (учебники, интернет), составить конспект по теме занятия.

В конспекте обязательно должны быть выполнены задания и ответы на вопросы

- Кратко отметьте в конспекте классификацию автоматических систем.

Классификация автоматических систем

Автоматические системы управления можно классифицировать по различным признакам:

- по способу формирования управляющею воздействия: замкнутые, разомкнутые и комбинированные

К замкнутым относятся САУ, в которых АУУ формирует управляющее воздействие на основе информации об изменении управляемого параметра ОУ. В такой САУ управляющее устройство стремится ликвидировать все отклонения выходной величина от значения, определяемого заданием, независимо от причин, вызвавших эти отклонения, включая любые возмущения, внешние и внутренние помехи, а также изменения параметров системы

К разомкнутым относятся САУ, в которых АУУ формирует управляющее воздействие на основе информации о возмущающих воздействиях на ОУ, а также на системы ручного (или дистанционного) управления и контроля. В разомкнутых САУ выходная величина объекта не измеряется, т. е. нет контроля за состоянием объекта. Разомкнутыми такие системы называются потому, что в них отсутствует обратная связь между выходом объекта и входом управляющего устройства, при наличии которой объект и управляющее устройство образуют замкнутый контур.

К комбинированным относятся САУ, в которых есть элементы замкнутых и разомкнутых систем управления.

Замкнутые системы управления различают по характеру изменения управляющего воздействия АУУ на ОУ во времени и виду алгоритма функционирования.

по характеру изменения управляющего воздействия на ОУ во времени различают САУ непрерывного и дискретного (импульсного, цифрового и позиционного) действия.

Если контролируемый сигнал системы у изменяется во времени, как показано на рисунке 1, а, и одновременно является сигналом обратной связи для АУУ, то:

для САУ непрерывного действия воздействие μн (рис. 1, б) непрерывно и пропорционально изменению у во времени;

для САУ импульсного действия — управляющее воздействие μи (рис. 1, в) представляет собой импульсную функцию во времени, параметры которой (амплитуда, длительность импульсов или паузы между ними) изменяются прямо пропорционально у;

для САУ позиционного действия — управляющее воздействие μ (рис. 1, г, д) в процессе управления принимает одно из двух стабильных значений для двухпозиционной САУ (рис. 1, г) или одно из трех значений для трехпозиционной САУ(рис. 1, д)

для САУ цифрового действия — управляющее воздействие - код, формируемый микропроцессором или ЭВМ, непрерывно и пропорционально у.

Рис. 1. Изменение регулирующего воздействия μ в зависимости от управляемого сигнала:

а — изменение управляемого сигнала у; б — регулирующее воздействие в системе непрерывного действия; в — в системе импульсного действия; г— в двухпозиционной системе управления; д— в трехпозиционной системе управления

- по характеру изменения управляемой величины (по виду алгоритма функционирования) различают системы: стабилизации, программные, следящие и адаптивные системы.

Системы стабилизации поддерживают требуемое значение управляемой величины с заданной точностью. Поскольку требуемое значение управляемой величины в системе стабилизации постоянно, то расхождение между ним и текущим значением в установившемся режиме (ошибка управления) не должно превышать допустимого значения. По изменению выходного сигнала в функции от внешнего воздействия (нагрузки системы) стабилизирующие САУ делят на статические – работают с некоторой статической ошибкой и астатические работают без статической ошибки. Стабилизирующие САУ (или САР) — это наиболее распространенные системы управления, основанные на принципе управления по отклонению.

Программные системы предназначаются для изменения управляемой величины по определенному предписанию — программе, которая составляется заранее на основании требований технологического процесса. Эти требования выражаются изменениями задающего воздействия по определенному закону в виде заранее известной функции времени. Программные САУ, как правило, разомкнутые или замкнутые (стабилизирующие САУ). Сигнал задания в них изменяется во времени, а вместо задатчика используется программатор.

Следящие автоматические системы предназначаются для изменения управляемой величины по закону заранее неизвестной функции времени (случайной величины) в соответствии с которой должна изменяться управляемая величина. В таких системах применяется следующая терминология: вместо управление говорят слежение, окончание процесса — отработка, входная величина — ведущая величина, выходная величина — ведомая величина. Сигнал задания в них измеряется и задается с помощью специального датчика, установленного вместо задатчика.

Для адаптивной системы управления алгоритм функционирования обеспечивает заданное качество работы ОУ независимо от значения возмущающего воздействия и сигнала задания. Адаптивные САУ могут содержать алгоритмы функционирования стабилизирующих, программных и следящих САУ, а также дополнительные алгоритмы, обеспечивающие оптимальные изменения управляемого параметра. Адаптивные, или самоприспосаливающиеся, системы обладают способностью приспосабливаться к изменению внешних условий работы, а также улучшать свою работу по мере накопления опыта.

- принципу управления: по отклонению, возмущению, комбинированные.

Принцип управления по отклонению —. принцип управления по отклонению основан на том, что управляющее воздействие в автоматической системе вырабатывается с учетом информации об отклонении управляемой величины от заданного значения.

Принцип управления по возмущению — принцип управления по возмущению (принцип компенсации возмущения) основан на том, что управляющее воздействие в системе управления вырабатывается в зависимости от результатов измерения возмущающего воздействия, оказывающего влияние на объект.

Комбинированный принцип управления — это принцип управления и по отклонению, и по возмущению Системы, работающие по этому принципу, обладают преимуществами систем, работающих по принципам управления по отклонению и по возмущению.

- виду дифференциального уравнения описывающего систему: линейные, нелинейные.

- виду используемой для управления энергии: механические, электрические, пневматические, гидравлические.

- физической природе управляемого сигнала (по характеру управляемых величин): САУ температурой воздуха, САУ давлением воды, САУ силой тока, САУ освещением и др.

- по назначению: системы управления станками, сушильными установками, установками микроклимата и т.п.