| Учебное занятие, 90 мин | Тема: | Рассматриваемые вопросы | Используемая литература, источники | Форма отчета |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Допуски и посадки шпоночных соединений | - Применение шпоночных соединений. - Основные параметры призматических и сегментных шпонок. - Допуски шпоночных соединений и их обозначение на чертежах. | Используемая литература: Метрология, стандартизация и сертификация в энергетике Автор(ы): С.А. Зайцев, А.Н. Толстов, Д.Д. Грибанов, Р.В. Меркулов Издательство: Академия, 2009 Основы стандартизации, допуски, посадки и технические измерения. Учебник для учащихся техникумов Автор(ы): Н.С. Козловский, А.Н. Виноградов Издательство: Машиностроение Год: 1982 Видео: | Сделать конспект письменно в тетради или выполнить задание в программе WORD(2-3 СТРАНИЦЫ).Выслать файлWORDили в виде фотографии (если в тетради)с выполненным заданием на электронный адрес onoshkin.sergey@yandex.ruили в социальной сети «ВКонтакте»https://vk.com/id25553248 В названии файла указать: номер группы, название дисциплины, свою Фамилию ИО, дату выдачи задания! |
|  | ПЗ №5 чтение чертежей деталей | Выполнить ПЗ по образцу, данному ниже. | Используемая литература: Метрология, стандартизация и сертификация в энергетике Автор(ы): С.А. Зайцев, А.Н. Толстов, Д.Д. Грибанов, Р.В. Меркулов Издательство: Академия, 2009 Основы стандартизации, допуски, посадки и технические измерения. Учебник для учащихся техникумов Автор(ы): Н.С. Козловский, А.Н. Виноградов Издательство: Машиностроение Год: 1982 Видео: | Сделать конспект письменнов тетради или выполнить задание в программе WORD(2-3 СТРАНИЦЫ).Выслать файлWORDили в виде фотографии (если в тетради)с выполненным заданием на электронный адрес onoshkin.sergey@yandex.ruили в социальной сети «ВКонтакте»https://vk.com/id25553248 В названии файла указать: номер группы, название дисциплины, свою Фамилию ИО, дату выдачи задания! |

Инструкционная карта №4

Для выполнения практической работы по метрологии «Чтение чертежей деталей»

Цель занятия: научиться читать чертежи деталей, определять размеры деталей, шероховатость поверхностей, отклонения форм размеров, определять типы соединений и других данных, приведенных на чертеже.

Оборудование, приспособления, инструменты: тетрадь, ручка, карандаш, линейка, чертежи деталей машин.

Порядок выполнения работы

- Внимательно изучить инструкцию, порядок выполнения работы.

- Прочитать чертеж (приложение 2), записав все данные по примеру правил чтения чертежа и примеру чтения чертежа (приложение 1)

Правила чтения чертежа

- Прочитать основную надпись чертежа. Из нее узнать название детали, ее материал, масштаб изображений, обозначение чертежа и другие сведения.

- Определить, какие виды даны на чертеже, какой из них является главным. Определить, какие еще изображения есть на чертеже.

- Рассмотреть изображения во взаимной связи и попытаться представить себе форму изделия.

- Определить по чертежу габаритные размеры детали и другие размеры. При определении размеров обращать внимание на знаки радиуса, диаметра, квадрата.

- Определить отклонения размеров и их допуски.

- Определить допуски формы и расположения поверхности.

- Установить, какой должна быть шероховатость поверхностей детали.

- Прочитать обозначения резьб, данные о покрытиях и термической обработке.

- Сделать вывод по проделанной работе

Приложение 1

Пример чтения чертежа детали "Вал".

- Чертеж выполнен на формате А3. Деталь называется "Вал", изготовлена из материала Сталь 45 ГОСТ1050-74, масса детали 3 изображений чертежа 1:1, шифр чертежа СПТУ ХХ ХХХХ ХХ7.

- На чертеже изображен главный вид вала, два вынесенных сечения А-А и Б-Б, два выносных элемента Д и Г, выполненные в масштабе увеличения: Д- 4:1, Г- 2:1.

- Вал имеет цилиндрический конец с резьбой, далее идет усеченный конус, затем еще 2 цилиндрических элемента. В детали есть шпоночная канавка, с двух сторон сняты фаски 1,6 мм под углом 45°.

- Габаритные размеры детали: длина 300 мм, наибольший диаметр 45 мм. Чтобы деталь уместилась на формат применен разрыв.

- Некоторые размеры даны с отклонениями:

Номинальный диаметр вала 28 мм, верхнее отклонение +0,2 мм, нижее- 0, допуск размера 0,2 мм.

Номинальный размер 8 мм, верхнее отклонение +0,2 мм, нижее- 0, допуск размера 0,2 мм

Номинальный размер 5 мм, верхнее отклонение +0,2 мм, нижее- 0, допуск размера 0,2 мм

Номинальный размер 40 мм, верхнее отклонение 0 мм, нижее - 0,6, допуск размера 0,6 мм

Номинальный размер 8 мм, положение поля допуска Р, квалитет точности 9, верхнее отклонение 0 мм, нижее - 0,036 допуск размера 0,036 мм

45h8- Номинальный размер 45 мм, положение поля допуска h, квалитет точности 8.

Неуказанные отклонения размеров H14, h14, +- IT/2.

- На чертеже на двух поверхностях указаны допуски на радиальное биение не более 0,02 мм по диаметру относительно базы В.

- Шероховатость неуказанных поверхностей детали Ra6,3 мкм, но есть поверхности с другими параметрами шероховатости, указанными на чертеже, например Rz25, Ra0,8 и Ra0,4.

- В конце детали на цилиндрическом элементе нарезана резьба М30 х 1,5-6g- резьба метрическая цилиндрическая, наружный диаметр 30 мм, с мелким шагом 1,5 мм, правая, класс точности 6g.

Вся деталь подвергалась термической обработке до получения твердости 35- 40 по Роквеллу.

Приложение 2