МДК.03.01. Эксплуатация и ремонт электротехнических изделий

- Дата проведения: 19.09.2020г;

- Номер занятия по рабочей программе: 7;

- Группа: 22-Э;

- Тема: «Составление электрических схем двигателей постоянного тока»;

- Составить конспект, записать задачи с решением в тетрадь;

- Фото конспекта в тетради на электронную почту (по запросу преподавателя): irina.pivovarova.18@mail.ru , подписать в тетради и на почте - ФИО, группа, тема урока.

Машины постоянного тока

ЭДС машины постоянного тока:

, (1.1)

где Е — ЭДС машины постоянного тока, В;

Ф — основной магнитный поток, Вб;

— частота вращения якоря, мин-1;

— постоянная машины при расчете ЭДС.

, (1.2)

где  — количество всех проводников в машине, шт.;

— количество пар полюсов, шт.;

— количество параллельных ветвей обмотки, шт.

В простой петлевой обмотке  .

Момент машины постоянного тока:

, (1.3)

где М — момент машины постоянного тока, Н×м;

— ток якоря, А;

— постоянная машины при расчете момента,

. (1.4)

Соотношение между постоянными момента и ЭДС:

, (1.5)

Уравнения равновесия напряжений:

— для генератора:

, (1.6)

где  — напряжение генератора, В;

— сопротивление якоря, Ом;

— для двигателя:

, (1.7)

Частота вращения двигателя постоянного тока:

— с параллельным возбуждением:

; (1.8)

— с последовательным возбуждением:

, (1.9)

где к — коэффициент пропорциональности меду током и магнитным потоком в двигателе последовательного возбуждения.

Формула, связывающая момент, мощность на валу и частоту вращения якоря:

. (1.10)

При расчете по формуле (1.10) необходимо соблюдать размерности: момента (Н×м), мощности (кВт), частоты вращения (мин-1).

Потери, коэффициент полезного действия, подводимая или присоединенная мощность иллюстрируются энергетической диаграммой (рисунок 1.1)

На диаграмме:

Р1 — подводимая или присоединенная мощность, Вт, двигатель потребляет ее из сети;

U — напряжение сети, В;

I — ток двигателя, А;

Рэм — электромагнитная мощность двигателя, Вт; из рисунка видно:

Рэм =Р1 - DРэл, (1.11)

где DРэл — электрические потери двигателя, Вт;

, (1.12)

где  — сопротивления соответственно обмоток параллельного возбуждения, якорной и последовательного возбуждения, Ом;

— падение напряжения на щётке, В;

— ток параллельной ветви, который идёт по щётке, А;

— количество щёток, шт.

(1.13)

где DРм — магнитные потери, Вт;

DРмех — механические потери, Вт;

DРдоб — добавочные потери, Вт.

Коэффициент полезного действия двигателя

(1.14)

Двигатель потребляет электрическую мощность из сети, преобразует ее в механическую и через вал передает ее на рабочую машину. Часть мощности теряется в двигателе, что учитывается коэффициентом полезного действия.

У генератора наоборот: механическая мощность поступает через вал приводного двигателя (турбины), преобразуется в электрическую и поступает в электрическую сеть.

Примеры решения задач по машинам постоянного тока

Задача 1

Определить электромагнитную мощность двигателя постоянного тока (кВт), если ток якоря Iя = 10 А, число проводников обмотки якоря N = 180 шт., магнитный поток Ф = 0,07 Вб, частота вращения n = 1500 мин-1. Обмотка якоря простая петлевая, ширина щетки равна ширине коллекторной пластины. {Ответ с точностью до двух знаков после запятой.}

Решение

Электромагнитная мощность двигателя (кВт):

.

Электромагнитный момент машины постоянного тока (Н×м):

.

Постоянная машины при расчете момента

.

Ширина щетки равна ширине коллекторной пластины, обмотка простая петлевая, поэтому количество пар параллельных ветвей равно количеству пар полюсов: а = р, — тогда

.

С учетом вышеизложенного

Ответ: Рэм = 3,15 кВт.

Задача 2

Четырехполюсная машина постоянного тока независимого возбуждения имеет следующие параметры: диаметр якоря D = 0,2 м, длина якоря l = 0,4 м, число проводников обмотки якоря N = 540, индукция в воздушном зазоре B = 0,4 Тл, обмотка якоря простая петлевая, ширина щетки равна ширине коллекторной пластины. Частота вращения машины, работающей в режиме генератора, n = 1000 мин-1, напряжение на нагрузке Uг = 220 В. Определить частоту вращения при работе этой же машины в режиме двигателя, если токи возбуждения и якоря остались неизменными, двигатель питается от сети Uд = 220 В. В расчете индукцию в воздушном зазоре считать постоянной по всей длине зазора, падением напряжения на щетках пренебречь {ответ с точностью до целого числа}.

Решение

Частота вращения двигателя (падением напряжения на щетках пренебречь)

.

Сопротивление обмотки якоря определится из формулы равновесия ЭДС генератора:

.

Подставляем полученное выражение расчета сопротивления обмотки якоря в формулу частоты вращения двигателя:

.

Постоянная машины при определении ЭДС

Количество пар полюсов — р = 2 (из условия).

Ширина щетки равна ширине коллекторной пластины, обмотка простая петлевая, поэтому количество пар параллельных ветвей равно количеству пар полюсов: а = р, — тогда

.

Так как принято допущение, что индукция в воздушном зазоре постоянная по всей длине зазора, магнитный поток можно рассчитать по формуле:

Вб.

Частота вращения двигателя

мин-1.

Ответ: nд = 945 мин-1.

Задача 3

Двигатель постоянного тока подключен к сети напряжением U = 440 В. Требуется рассчитать его магнитный поток (Вб), если его мощность на валу Р2 = 10 кВт, сопротивление обмотки якоря rя = 0,07 Ом, число проводников обмотки якоря N = 240, частота вращения n = 1000 мин-1. Реакцией якоря и падением напряжения на щетках пренебречь, обмотка якоря простая петлевая, одноходовая. {Ответ с точностью до трех знаков после запятой.}

Решение

Из уравнений:  и  определим ток якоря:

Полученное выражение подставим в формулу:  . Получим

.

Сделав алгебраические преобразования, получим квадратное уравнение:

Для простой петлевой, одноходовой обмотки якоря а = р, поэтому

;  .

Подставляем числовые значения в систему уравнений:

Дискриминант системы D = 278423´109.

Корни уравнения: Ф1 = 0; Ф2 = 0,1096 Вб.

Ответ: Ф = 0,110 Вб.