Контрольная работа № 1

ПМ 01.  МДК 01 01. Общее устройство сельскохозяйственных машин

1. Начертите схемы различных видов вспашки. Какие рабочие органы  устанавливают на плугах?  Назначение рабочих органов.

2. Правила установки рабочих органов плуга. Выполните схему установки рабочих органов на плуге (корпус, предплужник, нож).

3. Какие применяют разновидности плужных корпусов по их рабочим поверхностям?  Схематически изобразите корпус плуга и объясните назначение его деталей.

4. Конструктивные отличия рабочих органов кустарниково-болотных, ярусных плугов от плугов общего назначения. Начертите рабочие органы одного из специальных плугов.

5.  Приведите классификацию плугов общего и специального назначения.

На примере 3-4 марок покажите их технико- экономическую

характеристику  по форме 3.

6.  Приведите классификацию культиваторов. На примере 3-4 марок

покажите их технико-экономическую характеристику по форме 3.

7.  Опишите операции по расстановке рабочих органов культиватора-растениепитателя по форме 2.

8.  Начертите основные рабочие органы культиваторов для сплошной  и  междурядной обработки почвы, объясните их назначение.

9.  Начертите схемы разных типов присоединения рабочих органов культиваторов к раме , назначение таких  присоединений.

10. Начертите схемы туковых высевающих аппаратов культиватора и зернотуковой сеялки, объясните способы их регулировки на заданную норму высева удобрений.

11. Опишите общее устройство борон различных конструкций, какие рабочие органы они имеют.

12. Дискаторы, их назначение и отличие от дисковых борон, напишите 2-3 марки дискаторов.

13. Опишите конструкции сцепок для составления широкозахватных агрегатов, схематично изобразите широкозахватный агрегат.

14. Начертите схему работы комбинированного агрегата для обработки почвы (РВК-3,6; АКП-4 «Лидер») . Опишите какие рабочие органы установлены на этом агрегате и какие технологические операции они выполняют. Какие преимущества дает применение  комбинированных агрегатов?

15. Приведите классификацию зерновых сеялок, их технико-экономические характеристики покажите по форме 3.

16. Начертите схему работы зерновой сеялки и опишите принцип ее работы.

17. Опишите порядок регулировки зерновой сеялки (СЗ-3,6; СЗП-3,6) на заданную норму высева семян и удобрений. Определите посев зерновой сеялкой за 20 оборотов колеса при норме высева 200 кг. зерна на 1 га.

18. Приведите классификацию специальных сеялок (для посева кукурузы и овощных культур). Их технико- экономические показатели дайте по форме 3.

19. Начертите схему работы посевной секции кукурузной сеялки СУПН-8.

Опишите процесс работы пневматического высевающего аппарата и его регулировки.

20. Начертите схему работы овощной сеялки СО-4,2, опишите ее работу и регулировки.

21. Какие типы сошников применяются на зерновых и специальных сеялках. Определите ширину захвата одной из марок сеялок с полным числом сошников.

22. Начертите схему крепления дискового сошника на раме зерновой сеялки и объясните связь механизма подъема и заглубления сошников.

23. Изложите правила подготовки зерновой сеялки к работе, расстановку сошников, установку на заданную норму высева до выезда в поле и проверку нормы высева в поле. Определите количество зерна посеянного на длине гона 200 м при норме 200 кг на 1 га.

24. Назначение и общее устройство маркеров и следоуказателей для сеялок и сажалок. Определите вылет правого и левого маркера при работе трактора МТЗ-80 (колея 140 см) в агрегате с сеялкой или с сажалкой (трактор направляется по маркерному следу правым передним колесом).

25. Выполните схему работы картофелесажалки КСМ-4, опишите работу и регулировки высаживающего аппарата картофелесажалки.

Определите норму посадки клубней на 1 га, если средний вес клубня 70 г, ширина междурядья 70 см, расстояние между клубнями в рядке 35 см.

26. Начертите схему крепления сошника и заделывающих органов  к раме картофелесажалки. Объясните регулировки глубины посадки клубней и формы гребня.

27. Начертите технологическую схему работы разбрасывателя твердых минеральных удобрений, изложите объяснение по форме 1.

28.. Начертите технологическую схему работы разбрасывателя твердых  органических  удобрений, изложите объяснение по форме 1.

29. Начертите технологическую схему работы разбрасывателя жидких органических  удобрений, изложите объяснение по форме 1.

30. Начертите технологическую схему работы разбрасывателя пылевидных удобрений, изложите объяснение по форме 1.

31. Начертите технологическую схему работы универсального протравливателя семян , изложите объяснение по форме 1.

32. . Начертите технологическую схему работы  тракторного опрыскивателя  , изложите объяснение по форме 1.

33 Начертите технологическую схему работы  аэрозольного генератора  , изложите объяснение по форме 1.

34..Какие машины применяют для расчистки закустаренных площадей, начертите рабочее оборудование кустореза и объясните его работу.

35.Какие  машины применяют для корчевания пней, начертите схему корчевателя  и объясните его работу.

36. Какие землеройные работы проводятся в сельскохозяйственном производстве, начертите рабочее оборудование бульдозера и объясните его применение.

37. К какой группе машин относятся бульдозеры, скреперы, грейдеры, начертите схему грейдера и объясните какие работы могут им выполняться.

38. Каких типов ковши применяют на экскаваторах и какие землеройные операции выполняются ими, начертите типы ковшей.

39. Способы и машины для орошения сельскохозяйственных культур.

40. Какие применяют насосные станции для орошения, их технические характеристики.

41. Дождевальный аппарат «Роса-3», назначение, устройство, начертите схему работы и объясните его работу.

42. Устройство, работа и регулировки навесного дождевателя ДДН-70.

43. Дождевальные машины, марки, конструктивные особенности, их технические характеристики.

44. Приведите классификацию погрузочно-разгрузочных машин, их технико-экономические показатели, по форме 3.

45. Устройство и работа зернопогрузчика ЗПС-100, начертите схему его работы.

46. Приведите классификацию тракторных прицепов, их технико-экономические показатели, начертите схему гидравлической системы опрокидывания кузова.

47.Какие машины применяют для осушения заболоченных земель открытыми канавами? Начертите схему работы одного из каналокопателей.

48. Какие машины применяют для осушения заболоченных земель закрытым дренажем? Начертите схему технологического процесса экскаватора – дреноукладчика ЭТЦ-163 (или другой марки) и объясните его работу.

49. Какие применяют машины для первичной обработки площадей после проведения мелиоративных работ? Начертите схему болотной фрезы и объясните ее работу.

50. Вида работ по механизации лесоразведения в лесных питомниках. Начертите схему технологического процесса и объясните работу одной из машин для лесоразведения.

Рекомендуемая литература

1. В.М. Халанский, И.В. Горбачев «Сельскохозяйственные машины»

МОСКВА «Колос» 2004.

2. Н.И. Кленин,  В.Г. Егоров «Сельскохозяйственные и мелиоративные машины»  МОСКВА «КолосС» 2004.

3. А.Н. Устюгов «Сельскохозяйственные машины»

Москва 2002 ИРПО.

4. А.Н. Карпенко, В.М. Халанский «Сельскохозяйственные машины»

Москва ВО «АГРОПРОМИЗДАТ» 1989

5. В.Е. Комаристов, Н.Ф. Дунай «Сельскохозяйственные машины»

Москва  «Колос» 1984

Форма  1

1. Агротехнические требования к машине;

2. Техническая характеристика машины;

3. Устройство машины, рабочие и вспомогательные органы;

4. Технологический процесс работы машины;

5. Основные технологические и эксплуатационные регулировки;

6. Подготовка машины к работе;

7. Правила безопасности при работе машины.

Форма  2

| Марка машины |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п\п | Наименование рабочего органа, механизма | Регулировки и требования к их выполнению |

Форма  3

| № п\п | Марка машины | Технико-экономические показатели |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ширина захвата, м | произво- дительность, га\ч | рабочая скорость км\ч | трактор с которым агрегат. машина | кол-во обсл. персо- нала |

Программированные задания

Задание 51,56.

1. Какие органы плуга относятся к рабочим?

1. рама, корпус, дисковый нож; 2. корпус, предплужник, дисковый нож;

3. корпус, предплужник, навеска.

2. Какие органы у сеялки СЗП-3,6 обеспечивают технологический процесс

посева и называются рабочими?

1. зернотуковый ящик, высевающие аппараты, сошники, загортачи;

2. высевающие аппараты, семяпроводы, сошники, загортачи;

3. механизм привода, высевающие аппараты, сошники, загортачи;

3. Сколько семян по весу должна высевать сеялка СЗ-3,6 за 20 оборотов

колеса, если установка одной половины сеялки производится при

норме 200 кг\га, диаметр колеса 1245 мм.?

Примерно:  1. 3,1 кг;  2.  2,8 кг;   3.  2,6 кг.

4. Как выполнен привод транспортера у разбрасывателя 1РМГ-4?

1. от колеса разбрасывателя; 2. от ВОМ трактора; 3. от гидромотора.

5. Какие машины применяются для борьбы с возбудителями болезней

семян?

1. протравливатели; 2. опыливатели; 3. опрыскиватели.

Задание 52, 57.

1. Какие корпуса ставят на плугах общего назначения?

1. дисковые;  2.  комбинированные;  3.культурного типа.

2.  Как осуществляется привод на высевающие аппараты у зерновой сеялки

СЗП-3,6?

1. от одного колеса сеялки;  2. от ВОМ трактора;  3. от двух колес сеялки.

3.  Какие сошники применяют на кукурузных сеялках?

1. полозовидные;  2. дисковые;   3. анкерные.

4.  Как регулируется норма внесения удобрений у разбрасывателя РОУ-6?

1. изменением скорости вращения битеров;  2. заслонкой;

3. изменением скорости выгрузного транспортера.

5.  Какие машины применяют для борьбы с сорняками и вредителями

в полевых условиях?

1. фумигаторы;  2. опрыскиватели;  3. протравливатели.

Задание  53, 58.

1.  Что означают цифры в марке плуга ПЛН-4-35?

1. производительность и ширину захвата;  2. количество корпусов и

глубину вспашки;   3. количество корпусов и ширину захвата корпуса.

2.  Каков порядок расстановки рабочих секций у пропашного культиватора?

1. от центра бруса;  2. от правого конца бруса;  3. от левого конца бруса.

3.  Какая ширина захвата у кукурузной сеялки СУПН-8 с междурядьем 70 см?

1. 8 м;  2. 6,5 м;   3. 5,6 м.

4.  Какие аппараты применяют для высева семян на сеялке СЗП-3,6?

1.  тарельчатые;  2. катушечные;  3. катушечно-штифтовые.

5.  Как регулируется норма внесения рабочей жидкости у опрыскивателя

ОПШ-15?

1. сменой распылителей;  2. краном;  3. регулятором давления и сменой

распылителей.

Задание  54, 59.

1.  С каким трактором агрегатируется плуг ПЛН-4-35?

1. МТЗ-80\82;  2. К-701;  3. ДТ-75М.

2.  Какая машина применяется для дискования почвы?

1. ЛДГ-10;  2. КПС-4;   3. ПЛН-5-35.

3.  Какой вылет должны иметь маркеры сеялки, если по следу маркера

направляется правое переднее колесо трактора?

1. одинаковой длины;  2. правый длиннее;  3. левый длиннее.

4.  Какие высевающие аппараты применяются у сеялки СУПН-8?

1. катушечные;  2. дисковые;   3.  штифтовые.

5.  Какая машина применяется для обработки складов, хранилищ?

1. ОПШ-15;  2.  ПС-10;   3. АГ-УД-2.

Задание  55, 60.

1.  Из каких деталей состоит корпус плуга?

1. лемех, отвал предплужник;  2. отвал, полевая доска, нож;

3. лемех, отвал, полевая доска, стойка.

2.  Какая машина предназначена для междурядной обработки почвы?

1. КПС-4;  2. КРН-4,2;  3. БДТ-3.

3.  Какие сошники применяются на зерновой сеялке СЗП-3,6?

1. дисковые;  2. полозовидные;  3. дисковые с ребордами.

4.  Какая картофелесажалка может высаживать пророщенные клубни?

1. КСМ-4;  2. СН-4Б;  3. САЯ-4.

5.  Как регулируется норма внесения удобрений у разбрасывателя 1РМГ-4?

1. заслонкой;  2. скоростью выгрузного транспортера;  3. заслонкой и

скоростью выгрузного транспортера.

Форма ответа на программированное задание

Задание №…..

| Вопрос | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответ |  |  |  |  |  |