Дата проведения занятия: 06.10.2020

Номер занятия:2

Группа: 21-М (заочное отделение)

Тема занятия: ПЗ №1 Комплектование ЦПГ двигателя ЗИЛ-130

Задание: Инструкционно-технологическая карта №1 (смотри ниже). Внимательно ознакомиться. Ответить письменно на контрольные вопросы. Выполненное задание сфотографировать и выслать на электронную почту: os.pa@bk.tu не позднее 08.10.2020 г.

Тему письма оформить по образцу: 21М_ПЗ1_Фамилия

Ссылки: https://cloud.mail.ru/public/39GL/4YtjRsr2U

Инструкционно-технологическая карта №1

на выполнение практического занятия по МДК 01.01. Назначение и общее устройство тракторов, автомобилей и с/х машин.

Тема: ДВИГАТЕЛИ.

Наименование работы: Комплектование цилиндропоршневой группы двигателя ЗИЛ-130.

Цель работы: Закрепить теоретические знания по устройству и взаимодействию деталей кривошипно-шатунного механизма двигателя.

Приобретаемые умения и навыки: Уметь производить частичную разборку и сборку КШМ механизма.

Оборудование: Разрез двигателя ЗИЛ-130, плакаты.

Норма времени: 2 часа

Литература: А.В. Богатырев «Тракторы и автомобили», В.А. Скотников «Тракторы и автомобили»

Последовательность выполнения работы

- Рассмотрите на автомобиле расположение и крепление двигателя и его амортизаторов. По плакату изучите устройство амортизаторов.

- Рассмотрите устройство блока цилиндров и уясните, что и чем на нем крепиться.

- Снимите с поршня кольца. Изучите устройство компрессионных и маслосъемного колец. Уясните, как измерить зазор в замке кольца, вставленного в цилиндр. Наденьте поршневые кольца и правильно расставьте их замки. Рассмотрите поршневой палец и метки на поршне.

- Изучите устройство шатуна, его втулки, вкладышей, крышки и болтов.

- Изучите устройство коленчатого вала, его подшипников и крышек. Уясните, чем и как вал удерживается от осевых перемещений, как поступает масло к коренным и шатунным подшипникам и к поршневому пальцу.

- Обратите внимание на крепление маховика, изучите его устройство

Задание для отчета

Дайте письменные ответы на три контрольных вопроса (по заданию преподавателя).  Выполните схему уплотнения гильзы цилиндра двигателя ЗИЛ-130.

Технические условия

Зазор между шейками коленчатого вала и вкладышами подшипника должны быть для коренных шеек – 0,026-0,071 мм; для шатунных – 0,03-0,067 мм. Гильзы должны выступать над плоскостью блока на 0,02-0,09 мм.

Контрольные вопросы

- Как крепиться гильза цилиндра в блоке, чем и где уплотняется водяная рубашка гильзы? Объясните назначение меток на гильзе цилиндров.

- Какие углубления, канавки и сверления имеются на поршне и каково их назначение? Объясните назначение меток на поршне.

- Какова разница в устройстве всех поршневых колец и какой зазор должен быть в их замках?

- Откуда и как поступает масло к поршневому пальцу? Почему он называется плавающим?

- Как устроены головки шатуна? Чем удерживаются вкладыши в нижней головке от осевого смещения и проворачивания? Какие метки выполняются на вкладышах, головке и крыше шатуна и для чего?

- Какие сверления и каналы имеет коленчатый вал? Чем удерживаются полукольца, ограничивающие осевое смещение вала в блоке и крышке?

- Как крепятся крышки коренных подшипников и в какой последовательности нужно затягивать гайки шпилек всех подшипников вала? С каким усилием?

- Чем обеспечивается определенное положение маховика на коленчатом валу и для чего это нужно?