Дата проведения занятия: 06.10.2020

Номер занятия:3

Группа: 21-М (заочное отделение)

Тема занятия: ПЗ №2 Регулирование теплового зазора в ГРМ двигателя ЗИЛ- 130

Задание: Инструкционно-технологическая карта №2 (смотри ниже). Внимательно ознакомиться. Выполнить задание для отчета. Ответить письменно на контрольные вопросы. Выполненное задание сфотографировать и выслать на электронную почту: os.pa@bk.tu не позднее 08.10.2020 г.

Тему письма оформить по образцу: 21М_ПЗ2_Фамилия

Ссылки: https://cloud.mail.ru/public/39GL/4YtjRsr2U

Инструкционно-технологическая карта №4

на выполнение практического занятия по МДК 01.01. Назначение и общее устройство тракторов, автомобилей и с/х машин.

Тема: ДВИГАТЕЛИ.

Наименование работы: Регулирование теплового зазора газораспределительного механизма двигателя ЗИЛ-130.

Цель работы: Закрепить теоретические знания по устройству и взаимодействию деталей газораспределительного механизма двигателя.

Приобретаемые умения и навыки: Уметь определять В.М.Т. в первом цилиндре при такте сжатия.

Оборудование: Разрез двигателя ЗИЛ-130, плакаты.

Норма времени: 2 часа

Литература: А.В. Богатырев «Тракторы и автомобили», В.А. Скотников «Тракторы и автомобили»

Последовательность выполнения работы

- Пользуясь плакатами по устройству механизма газораспределения, ознакомьтесь непосредственно на двигателе с передачей вращения от коленчатого вала к распределительному валу. Рассмотрите метки на шершнях, определите передаточное число пары коленчатый - распределительный валы.

- Путем осмотра деталей, изучите их конструкцию. Проследите последовательность передачи усилий от кулачка распределительного вала к клапану, используя при этом плакаты и непосредственно двигатель.

- Проследите, как производится регулировка теплового зазора, для этого необходимо установить поршень в В.М.Т. хода сжатия первого цилиндра, как устанавливается В.М.Т. у данного двигателя.

- Проведите анализ диаграммы фазы газораспределения, показанной на плакате, по длительности всех процессов. Определите степень перекрытия клапанов.

- Составьте отчет о работе

Задание для отчета

Опишите устройство ГРМ, порядок регулировки теплового зазора клапанов. Начертите диаграмму фаз газораспределения, определите угол перекрытия клапанов у двигателя. Начертите механизм поворота клапана (схему).

Технические условия

Зазор между стержнем клапана и коромыслом рекомендуется регулировать на холодном двигателе (±15°С). Зазоры между коромыслами и клапанами должны быть 0,25-0,3 мм.

Контрольные вопросы

- Какой тип клапанного механизма у данного двигателя?

- Чем ограничивается от осевого перемещения распределительный вал?

- Как производится поворот клапана у двигателя?

- Каков порядок работы цилиндров у двигателя?

- Для чего необходим тепловой зазор в ГРМ?

- Как находится ВМТ у двигателя первого цилиндра при такте сжатия?

- Какой тип толкателя используется у данного двигателя?

- Какое расположение имеет распредвал у данного двигателя?