Дата проведения занятия: 07.10.2020

Номер занятия:8

Группа: 21-М (заочное отделение)

Тема занятия: ПЗ №5 Проверка и натяжение гусеничной цепи трактора ДТ- 175С

Задание: Инструкционно-технологическая карта №5 (смотри ниже). Внимательно ознакомиться. Выполнить задание для отчета. Ответить письменно на контрольные вопросы. Выполненное задание сфотографировать и выслать на электронную почту: os.pa@bk.tu не позднее 08.10.2020 г.

Тему письма оформить по образцу: 21М_ПЗ5_Фамилия

Ссылки: https://cloud.mail.ru/public/39GL/4YtjRsr2U

Инструкционно-технологическая карта №5

на выполнение практического занятия по МДК 01.01. Назначение и общее устройство тракторов, автомобилей и с/х машин.

Тема: ХОДОВАЯ ЧАСТЬ ГУСЕНИЧНЫХ ТРАКТОРОВ.

Наименование работы: Проверка и натяжение гусеничной цепи трактора ДТ-175С.

Цель работы: Изучить конструкцию ходовой части.

Приобретаемые умения и навыки: знать регулировки и уход за ходовой частью гусеничного трактора.

Оборудование: трактор ДТ-75М, Т-150, ДТ-175С, набор инструмента, плакаты.

Норма времени: 2 часа

Литература: А.В. Богатырев «Тракторы и автомобили», В.А. Скотников «Тракторы и автомобили»

Последовательность выполнения работы

    - По плакату и на тракторах рассмотрите конструкцию остова и гусеничного движителя. Обратите внимание на различия в конструкции ходовой части (гидронатяжитель, гидроамортизатор).

    - Снимите опорный каток, рассмотрите конструкцию, уплотнения (ключ №55).

    - Проверить и по необходимости отрегулировать подшипники катка (зазор 0,2-0,4 мм), собрать опорный каток.

    - Снять направляющее колесо, рассмотреть конструкцию, отрегулировать, собрать колесо (осевое перемещение 0,2 – 0,5 мм).

    - Разобрать поддерживающий ролик, изучить конструкцию, собрать.

    - На тракторе проверить натяжение гусеничной цепи, при необходимости отрегулировать (провисание 30-50 мм).

    - Изучите конструкцию гидронатяжителя, гидроамортизатора, особенности балансирной каретки трактора ДТ-175С.

    - Изучите регулировки ходовой части.

Задание для отчета: Описать регулировки ходовой части трактора ДТ-175С. Дать схему уплотнения опорного катка.

Контрольные вопросы

      - Чем удерживается каретка от осевых перемещений?

      - Как правильно завернуть и отвернуть цанговую гайку?

      - Из чего состоит уплотнение каретки?

      - Для чего нужен сборный клин?

      - Чем регулируются подшипники катков?

      - Как отрегулировать подшипники направляющего колеса?

      - Как устроен натяжной механизм у тракторов различных марок?

      - Какова длинна пружины натяжного механизма у трактора ДТ - 75М?