Дата проведения занятия: 07.10.2020

Номер занятия:6

Группа: 21-М (заочное отделение)

Тема занятия: ПЗ №3 Регулировка муфты сцепления автомобиля ЗИЛ-130

Задание: Инструкционно-технологическая карта №3 (смотри ниже). Внимательно ознакомиться. Выполнить задание для отчета. Ответить письменно на контрольные вопросы. Выполненное задание сфотографировать и выслать на электронную почту: os.pa@bk.tu не позднее 08.10.2020 г.

Тему письма оформить по образцу: 21М_ПЗ3_Фамилия

Ссылки: https://cloud.mail.ru/public/39GL/4YtjRsr2U

Инструкционно-технологическая карта №3

на выполнение практического занятия по МДК 01.01. Назначение и общее устройство тракторов, автомобилей и с/х машин.

Тема: СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА АВТОМОБИЛЕЙ.

Наименование работы: Регулировка свободного хода педали муфты сцепления автомобиля ЗИЛ-130.

Цель работы: Закрепить теоретические знания по устройству узлов силовых передач автомобилей.

Приобретаемые умения и навыки: Приобрести практические навыки по регулировке муфты сцепления.

Оборудование: Разрез автомобиля ЗИЛ - 130, автомобиль ЗИЛ - 130, набор инструмента, плакаты.

Норма времени: 2 часа

Литература: А.В. Богатырев «Тракторы и автомобили», В.А. Скотников «Тракторы и автомобили»

Последовательность выполнения работы

    - По плакату уясните схему передачи движения от двигателя к ведущим колесам.

    - На разрезе по плакату уточните наименование деталей муфты сцепления. Рассмотрите, как устроены.

а)	ведущая часть муфты сцепления

б)	ведомая часть муфты

в)	нажимная часть муфты

г)	механизм привода и выключения муфты

    - На автомобиле ЗИЛ-130 произведите замер свободного хода педали сцепления, который должен соответствовать 35 - 50 мм. В случае несоответствия произведите регулировку. Выполняется эта регулировка при помощи гайки расположенной на конце тяги. Завертывая гайку уменьшают свободный ход; а отвертывая ее увеличивают. Проверяют свободный ход педали по линейке, упирая ее торцом в пол кабины. Свободный ход педали соответствует зазору 4 мм между рычагами выключения сцепления и упорным подшипником.

    - Составьте отчет о работе.

Задание для отчета: Опишите неисправности муфты сцепления, когда сцепление пробуксовывает и не полностью выключается.

Контрольные вопросы

      - Как устроена ведомая часть муфты сцепления?

      - Какая возникает причина в случае коробления ведомого диска?

      - Укажите причины, когда передачи включаются со скрежетом?

      - Какие передачи входят в ведущую часть муфты сцепления?

      - Какая причина возникает в случае отсутствии зазора между выжимным подшипником и отжимными рычагами?

      - Как устроен гаситель крутильных колебаний?