Дата проведения занятия: 07.10.2020

Номер занятия:7

Группа: 21-М (заочное отделение)

Тема занятия: ПЗ №4 Проверка технического состояния КПП автомобиля ЗИЛ-130

Задание: Инструкционно-технологическая карта №4 (смотри ниже). Внимательно ознакомиться. Выполнить задание для отчета. Ответить письменно на контрольные вопросы. Выполненное задание сфотографировать и выслать на электронную почту: os.pa@bk.tu не позднее 08.10.2020 г.

Тему письма оформить по образцу: 21М_ПЗ4_Фамилия

Ссылки: https://cloud.mail.ru/public/39GL/4YtjRsr2U

Инструкционно-технологическая карта №4

на выполнение практического занятия по МДК 01.01. Назначение и общее устройство тракторов, автомобилей и с/х машин.

Тема: СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА.

Наименование работы: Проверка технического состояния коробки передач автомобиля ЗИЛ-130.

Цель работы: Закрепить теоретические знания по устройству и работе коробок перемены передач автомобиля.

Приобретаемые умения и навыки: Уметь определять характерные неисправности.

Оборудование: Коробка перемены передач автомобиля, плакаты.

Норма времени: 2 часа

Литература: А.В. Богатырев «Тракторы и автомобили», В.А. Скотников «Тракторы и автомобили»

Последовательность выполнения работы

    - Пользуясь схемами, плакатами и соответствующей литературой, рассмотрите устройство и работу коробки перемены передач автомобиля

    - Рассмотрите расположение коробки перемены передач на автомобиле, ее крепление и соединение с агрегатами.

    - Выясните расположение ведущего, промежуточного, ведомого валов, шестерни 1,2,3 и других передач и шестерни заднего хода, оси. Найдите шестерни постоянного зацепления.

    - Выясните, как включаются различные передачи. Найдите синхронизаторы различных передач, разберитесь в устройстве и принципе их действия

    - Проследите передачу крутящего момента от первичного вала ко вторичному на различных передачах.

    - Выясните расположение фиксирующих и замковых устройств, разберитесь в устройстве и принципе их действия.

    - Составьте отчет о проделанной работе.

Задание для отчета: Составьте Кинематическую схему передачи (на III передаче) КПП автомобиля. Опишите устройство и работу синхронизатора, на каких передачах они установлены. Опишите техническое обслуживание  КПП.

Контрольные вопросы

      - Для чего нужны коробки передач?

      - От чего зависит число ступеней в коробке передач?

      - Какие типы механизмов управления коробками передач используют на автомобилях?

      - Как устроено замковое устройство КПП?

      - Для чего нужно блокировочное кольцо в синхронизаторе?

      - Чем фиксируется включенная передача?

      - Объясните, как получается высшая передача в КПП?