Дата проведения занятия: 07.10.2020

Номер занятия:9

Группа: 21-М (заочное отделение)

Тема занятия: ПЗ №6 Определение технического состояния рулевого управления ЗИЛ-130

Задание: Инструкционно-технологическая карта №6 (смотри ниже). Внимательно ознакомиться. Выполнить задание для отчета. Ответить письменно на контрольные вопросы. Выполненное задание сфотографировать и выслать на электронную почту: os.pa@bk.tu не позднее 08.10.2020 г.

Тему письма оформить по образцу: 21М_ПЗ6_Фамилия

Ссылки: https://cloud.mail.ru/public/39GL/4YtjRsr2U

Инструкционно-технологическая карта №6

на выполнение практического занятия по МДК 01.01. Назначение и общее устройство тракторов, автомобилей и с/х машин.

Тема: УПРАВЛЕНИЕ МАШИНАМИ.

Наименование работы: Определение технического состояния механизмов рулевого управление автомобиля ЗИЛ-130.

Цель работы: Закрепить теоретические знания по устройству и работе рулевого управления автомобиля ЗИЛ-130.

Приобретаемые умения и навыки: Уметь проверять техническое состояние рулевого управления.

Оборудование: Разрез рулевого управления ЗИЛ-130, плакаты, набор инструментов.

Норма времени: 2 часа

Литература: А.В. Богатырев «Тракторы и автомобили», В.А. Скотников «Тракторы и автомобили»

Последовательность выполнения работы

1. 	По плакату и на машине изучите рулевое управление автомобиля, изучите устройство детален гидроусилителя, используя разрез гидроусилителя. Обратите внимание на путь масла в гидроусилителе при повороте руля вправо и влево.

2.	Изучите, какие регулировки имеются в рулевом механизме и как они выполняются.

3.	Рассмотрите детали рулевого привода. Снимите одну поперечную тягу, изучите детали шарового шарнира. Поставьте на место все снятые детали. Выясните, как регулируют и чем проверяют схождение передних колес.

4.	При проверке рулевого механизма отсоединяют продольную тягу рулевого механизма и измеряют при помощи пружинного динамометра усилите на ободе рулевого колеса в трех положениях: первое, когда рулевое колесо повернуто на два оборота от среднего положения; второе, на 1-3/4 от среднего положения; третье, когда рулевое колесо находится в среднем положении. Если усилия в этих положениях не соответствует требуемым, то необходимо регулировать.

5.	Составить отчет о работе.

Задание для отчета

Описать устройство и работу рулевого управления.

Контрольные вопросы

        - Какие условия необходимо соблюдать при проверке рулевого механизма?

        - Как проверить действие рулевого механизма?

        - Как проверить свободный ход рулевого колеса?

        - Как регулируется зазор в сочленениях продольной тяги?