Дата проведения занятия: 08.10.2020

Номер занятия:11

Группа: 21-М (заочное отделение)

Тема занятия: ПЗ №7 Испытание аккумуляторной батареи, ее проверка и зарядка

Задание: Инструкционно-технологическая карта №7 (смотри ниже). Внимательно ознакомиться. Выполнить задание для отчета. Ответить письменно на контрольные вопросы. Выполненное задание сфотографировать и выслать на электронную почту: os.pa@bk.tu не позднее 09.10.2020 г.

Тему письма оформить по образцу: 21М_ПЗ7_Фамилия

Ссылки: https://cloud.mail.ru/public/39GL/4YtjRsr2U

Инструкционно-технологическая карта №7

на выполнение практического занятия по МДК 01.01. Назначение и общее устройство тракторов, автомобилей и с/х машин.

Тема: ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Наименование работы: Испытание аккумуляторной батареи, ее проверка и зарядка.

Цель работы: Научиться проводить техническое обслуживание аккумулятора, а так же определять его техническое состояние..

Приобретаемые умения и навыки: Получить практические навыки проверки аккумуляторной батареи, уметь выявлять ее неисправности.

Оборудование: Аккумулятор, ареометр, нагрузочная вилка, зарядное устройство, плакаты.

Норма времени: 2 часа

Литература: А.В. Богатырев «Тракторы и автомобили», В.А. Скотников «Тракторы и автомобили»

Последовательность выполнения работы

Работа с аккумуляторной батареей требует большой осторожности. Нельзя допускать случаев пользования открытым огнем в помещении, где находится аккумуляторы. Не допускайте попадания электролита на одежду и кожу лица и рук. Приготавливая электролит, следует обязательно лить тонкой струйкой кислоту в воду, а не наоборот.

- Изучить устройство аккумуляторной батареи.

- Проверить техническое состояние аккумуляторной батареи.

- Очистить аккумуляторную батарею от пыли и электролита; .

- Проверить уровень электролита;

- Замерить температуру электролита;

- Определить плотность электролита;

- Определить степень разряженности батареи.

Задание для отчета

Описать порядок проверки технического состояния аккумуляторов. Дать схему и описать процесс зарядки аккумулятора. Описать уход за аккумулятором.

Контрольные вопросы

- Назовите причины саморазряда аккумуляторной батареи.

- Почему аккумуляторы в батарее соединяют последовательно?

- Какая должна быть плотность электролита в аккумуляторе?

- Назовите причины сульфитации?

- Расшифруйте марку аккумуляторной батареи 6СТ-55 ЭМ?

- Как повысить плотность электролита?

- Оптимальная температура хранения аккумуляторов?