Дата проведения занятия: 08.10.2020

Номер занятия:12

Группа: 21-М (заочное отделение)

Тема занятия: ПЗ №8 Установка магнето М-124Б на пусковой двигатель

Задание: Инструкционно-технологическая карта №8 (смотри ниже). Внимательно ознакомиться. Выполнить задание для отчета. Ответить письменно на контрольные вопросы. Выполненное задание сфотографировать и выслать на электронную почту: os.pa@bk.tu не позднее 09.10.2020 г.

Тему письма оформить по образцу: 21М_ПЗ8_Фамилия

Ссылки: https://cloud.mail.ru/public/39GL/4YtjRsr2U

Инструкционно-технологическая карта №8

на выполнение практического занятия по МДК 01.01. Назначение и общее устройство тракторов, автомобилей и с/х машин.

Тема: ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Наименование работы: Установка магнето М-124Б на пусковой двигатель.

Цель работы: Расширить и закрепить полученные знания на теоретических занятиях по конструкции и работе магнето.

Приобретаемые умения и навыки: Уметь производить частичную разборку магнето, его сборку, устанавливать на пусковой двигатель.

Оборудование: Магнето М124-Б1, набор инструмента, пусковой двигатель, плакаты.

Норма времени: 2 часа

Литература: А.В. Богатырев «Тракторы и автомобили», В.А. Скотников «Тракторы и автомобили»

Последовательность выполнения работы

- Отсоединить провод высокого напряжения.

- Отвернуть болты крепления корпуса магнето и снять магнето.

- Снять крышку прерывателя. Отвернуть болты и снять крышку корпуса.

- Вынуть из корпуса трансформатор. Вынуть ротор.

- Изучить устройство магнето, обратив внимание на пути тока низкого и высокого напряжения при его работе.

- Собрать магнето в последовательности обратной разборке. При сборке магнето обратить внимание на правильность установки кулачка (абрис магнето). Начало размыкания контактов прерывателя должно быть в момент, когда ротор магнето отклоняется от своего вертикального положения в сторону вращения на 8-10°. Если абрис установлен неверно, следует повернуть кулачок, ослабив винт крепления его, до начала размыкания контактов и снова винт затянуть.

- Отрегулировать зазор между контактами прерывателя магнето. Для этого: а) повернуть кулачок прерывателя в положение полного размыкания контактов, б) ослабить винт крепления стойки и вращая эксцентрик стойки, установить щупом зазор между контактами прерывателя, в) завернуть винт, проверить величину зазора пластинчатым щупом.

- Установить магнето на пусковой двигатель: а) вывернуть из головки цилиндра свечу зажигания, б) опустить отверстие для свечи металлический стержень до упора в днище поршня, в) повернуть за маховик коленчатый вал по часовой стрелке так, чтобы поршень оказался в В.М.Т. Затем вращать в противоположную сторону до тех пор, пока стержень не опустится на 5,8 мм. г) снять крышку прерывателя магнето и повернуть его до начала размыкания контактов. д) ввести выступы полумуфты магнето в пазы шестерни его привода, е) закрепить магнето и установить крышку прерывателя. Ввернуть свечу зажигания. Закрепить провод высокого напряжения на свече и магнето и надеть крышку прерывателя, если двигатель рабочий, то его запустить.

Задание для отчета

Дать принципиальную схему магнето, показать на ней пути тока низкого и высокого напряжения. Показать на схеме положение ротора соответствующее абрису магнето, описать его значение. Описать порядок установки магнето, регулировку контактов прерывателя, зазор между электродами свечи.

Технические условия

Зазор между контактами при максимальном размыкании должен быть 0,25 - 0,35мм. Зазор между электродами свечи 0,6 - 0,7мм.

Контрольные вопросы

- Почему необходимо устанавливать поршень ниже в.м.т. на 5,8мм?

- Для каких целей устанавливается на магнето конденсатор

- Как подсоединяется конденсатор?

- Объясните, как глушат двигатель.

- Можно ли переделать магнето с правого вращения на левое?