Задание

Сделать конспект в тетради и отправить на почту londonharry228@gmail.com

Типология объектов оценки

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЯХ

Гражданские  здания  классифицируются  по  ряду  специфических

признаков. В зависимости от предназначения их подразделяют на жилые и общественные.   В   свою   очередь,   каждая   из   выделенных   групп классифицируется по конкретным функциональным признакам.

Гражданские   здания   подразделяются   на   здания   массового строительства  и  уникальные.  Здания  массового  строительства возводят  в большом  количестве  по  типовым  и  повторно применяемым  проектам  для удовлетворения основных потребностей людей (жилые дома, школы, детские сады,  поликлиники,  больницы  и  др.).  Уникальные  здания  имеют  важное общественное  значение,  их  возводят  по  индивидуальным  проектам,  как правило, в единичном варианте (например, театры, музеи, дворцы культуры, вузы, здания правительственных учреждений, некоторые жилые дома).

По  этажности  гражданские  здания  условно  подразделяются  на  пять

групп:

•малоэтажные

—высотой до 3 этажей;

•средней этажности

—4...5 этажей;

•повышенной этажности

—6...9 этажей;

•многоэтажные

—10...25 этажей;

•высотные

—более 25 этажей.

Этажи гражданских зданий называются:

•надземными

—при  отметке  пола  помещений  не  ниже

планировочной отметки земли;

•цокольными,  или  полуподвальными,

—при  отметке  пола помещений  ниже  планировочной  отметки  земли,  но  не  более  чем  на половину высоты помещений;

•подвальными

—при   отметке   пола   помещений   ниже планировочной отметки земли более чем на половинувысоты помещений;

•мансардными

—при  расположении  помещений  в  объеме

чердака.

При  определении  этажности  здания  учитывают  только  надземные

этажи.

КЛАССИФИКАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Общественные здания и сооружения предназначены для размещения в них  различного  вида  учреждений  и  предприятий,  которые  обеспечивают социальное, бытовое, культурное и коммунальное обслуживание населения. На  жилых  территориях  располагают  детские  сады-ясли,  школы,  магазины, учреждения  общественного  питания,  приемные  пункты  предприятий бытового  обслуживания,  игровые  и  спортивные  сооружения  и  т.п., оказывающие населению какие-либо услуги.

Общественные здания классифицируют по нескольким критериям:-капитальности-функциональным признакам-категории значимости в структуре общества-универсальности-способам строительства. В  зависимости  от капитальности  здания подразделяют  на  классы. Понятие  капитальности  объединяет  такие  характеристики  основных конструкций здания, как огнестойкость и долговечность. Огнестойкость зданий (конструкций) – это способность сопротивляться воздействию  огня  и  распространению  опасных  факторов  пожара.

От  того, насколько легко могут воспламеняться различные части здания, зависит его пожаробезопасность.   В   соответствии   со   СНиП   21-01-97 пожарная безопасность здания  определяется  классом  конструктивной  пожарной опасности  и  пределом  огнестойкости.

В  зависимости  от  этих  показателей здания делятся на следующие типы: не пожароопасные, мало пожароопасные, умеренно пожароопасные, пожароопасные. Пожарная опасность здания – это способность возникновения опасных факторов  пожара  и  его  развития.  Чтобы  не  допустить  распространение пожара  из  одного  помещения  в  другое  и  предотвратить  горение предусматриваются противопожарные преграды:-противопожарные стены (брандмауэры) –глухие стены из несгораемых  материалов  (кирпич,  железобетон),  опирающиеся  на собственный  фундамент.

Брандмауэры  полностью  пересекают здание и выступают за границей наружных ограждений не меньше, чем на 0,3 м. Применяются крышевые брандмауэры, разделяющие только крышу;-противопожарные   перегородки   и   перекрытия – из несгораемых материалов;-пожарные отсеки или зоны –участки зданий шириной не менее 6 м. Выполняются полностью из несгораемых материалов. Классификация по  функциональным  признакам имеет  4  ступени – группа, тип, подтип и вид.

Высшая категория – это группа. В одну группу объединяются  здания,  предназначенные  для  осуществления  определенных направлений человеческой деятельности.

1  группа – учреждения  здравоохранения,  физической  культуры  и социального обеспечения;

2 группа – учреждения просвещения;

3 группа – культуры;

4 –искусства;

5 –науки и научного обслуживания;

6 –финансирования, кредитования и страхования;

7 –управления;

8 –общественных организаций;

9 –коммунального хозяйства;

10 –бытового обслуживания населения;

11 –торговли и общественного питания;

12 –связи;

13 –транспорта;

14 –строительства.

Группы  состоят из типов и подтипов.

Например: группа учреждений просвещения  включает два  типа сооружений:  1 –общеобразовательные школы  и  учреждения  по  воспитанию  детей;  2 –учебные  заведения  по подготовке  кадров.

Первый  тип  разбит  на четыре  подтипа:

а – дневные общеобразовательные  школы;

б – вечерние  (сменные)  школы  рабочей  и сельской молодежи;

в – детские дошкольные учреждения;

г –детские дома.

Подтипы разбиты на виды. Так, в подтип "в" входит четыре вида: детские сады,  ясли-сады,  ясли-сады  для  детей  с  дефектами  развития,  детские площадки. Ранжирование осуществляется по значимости.

При классификации общественных зданий по категории значимости в структуре  общества  определяется,  какое  место  занимает  сооружение  в общественной структуре города, области или республики.

По   функциональной универсальности общественные   здания  и сооружения делят на четыре вида:

1 –дома однофункционального значения (театр, концертный зал);

2 –сооружения многопланового использования, где можно   проводить   конференции   и   съезды,   устраивать   театральные представления  и  концерты;

3 –универсальные  здания,  приспособленные  к быстрой  трансформации.  Это  кино-концертные,  спортивно-зрелищные сооружения. В результате несложных мероприятий их можно превратить в сооружения различного назначения: спорткомплекс, кинотеатр, концертный зал  или  театр;

4 –блокированные  здания,  где  размещают  различные учреждения. Например, объединяют все службы жилого района: зрительный зал, магазины, столовую-кафе, комбинат бытового обслуживания и контору эксплуатации жилищного фонда. Это позволяет сократить рабочие площади и интенсифицировать эксплуатацию помещений.

По  способам  строительства общественные  здания  делятся  на индивидуальные – сооружения    высокого    ранга    (областного, республиканского,  государственного  управления),  и  типовые –постройки массового строительства

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ И СТРУКТУРА ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Промышленное предприятие—это  комплекс  зданий  и  сооружений, связанный единым производственным процессом, обеспечивающим выпуск промышленной  продукции.  Промышленные  здания  и  сооружения  имеют много признаков, которые являются основой их деления на типы, классы и группы.  Прежде  всего  это  вид  отрасли,  характер  выпускаемой  продукции, микроклимат   помещений,   особенности   технологической   взаимосвязи отдельных  зданий,  выделяемые  вредные  вещества,  пожарная  опасность, объемно-планировочное и конструктивное решения и т. д.

Общая классификационная схема промышленных зданий приведена на рис. 5.1 с обозначением системы организации технологического процесса. По функциональному признаку промышленные здания подразделяются на следующие типы:

•производственные (сумма капиталовложений 73...76%);•вспомогательно-производственные (18...22%);

•обслуживающие (3...4%).Производственные   здания классифицируются   по   следующим признакам.

По технологическому назначению:

•отраслям, подотраслям, видам производств, цехам;

•системам организации производства и цехового транспорта;

•режиму,  сменности  работы — в  одну,  две  смены  или непрерывное производство;

•требованиям  к  микроклимату  помещений — с  естественной вентиляцией через окна и фонари; с искусственной вентиляцией с помощью вентиляторов  и  системы  воздуховодов;  с  кондиционированием  воздуха,  а также по степени гигиенической вредности, агрессивности среды и т. п.;

•пожаро-и взрывоопасности.

2.По объемно-планировочному решению:•системе застройки — павильонная, компактная, моноблочная;

•объемно-пространственным особенностям — одно-, двух-, много-смешанной  этажности,  здания-оболочки,  каскадные (террасные),  закрытые (безоконные) здания, многофункциональные, подземные, цехи под открытым небом, здания на воде (плавучие) и др. (рис. 5.2);

•Планировочным особенностям –одно-и многопролетные с внутренним  ядром,  с  межферменными  техническими  этажами  и др.(рис.  5.2, а...г).

Объемные  особенности  формируют  серию  зданий,  а  планировочные особенности — ее  типы.

Каждый  тип  промышленного  здания  имеет разновидности  (виды,  подтипы),  каждый  подтип  (вид) — собственную классификацию  по  специфическим  признакам,  т.е.  классификационные ответвления.

3. По строительно-конструктивному решению:•производственные здания в соответствии с повышенными, средними  и  минимальными  требованиями  подразделяются  на  четыре  класса (табл.  5.1).  Здания  IV  класса - временные  здания  с  эксплуатационным сроком  до  20  лет.  При  этом  класс  определяется  значением  объекта, степенью    насыщенности    оборудованием,    градостроительной    и градообразующей значимостью.

Рис. 5.2. –Типы производственных зданий по этажности а —одноэтажное однопролетное; б —одноэтажное многопролетное; в —двухэтажное; г —смешанной этажности; д —многоэтажное; е —одноэтажное с подвесным краном; 1 —мостовой кран; 2 —фонарь; 3 —подвесная кран-балка; 4 —зенитные фонари-иллюминаторы

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Сельскохозяйственные  здания  и  сооружения  предназначены  для различных  отраслей  сельскохозяйственного  производства.  В  табл.  6.1 приведена   классификация   сельскохозяйственных   зданий   по   их функциональному назначению.

По  степени  капитальности  сельскохозяйственные  здания  должны удовлетворять основным требованиям (табл. 6.2).По  степени  взрывной,  взрывоопасной  и  пожарной  опасности производства,  размещаемые  в  зданиях  и  сооружениях,  подразделяются  на следующие категории.

Категория  А—в  сельскохозяйственных  зданиях  эта  категория  не применяется.

Категория Б—в производствах применяются горючие газы с нижним пределом  взрываемости  более  10  %  к объему  воздуха;  жидкости  с температурой  вспышки  паров  28...61  °С  включительно;  горючие  пыли  и волокна,  способные  образовать  с  воздухом  взрывоопасные  смеси.

К категории Б относятся: цеха по производству комбикормов и травяной муки; размольные  цеха;  склады комбикормов,  концентрированных  кормов, травяной  муки  и  отрубей  насыпью;  склады  баллонов  с  аммиаком  и кислородом и т. п.

Таблица 6.1. -Классификация сельскохозяйственных зданий

| Функциональное назначение зданий | Наименование зданий |
| --- | --- |
| Животноводческие | Коровники, здания для молодняка, свинарники, конюшни, овчарни, кошары и другие, предназначенные для содержания различных сельскохозяйственных животных |
| Птицеводческие | Инкубатории для искусственного выведения цыплят, птичники для содержания молодняка, взрослой птицы, для выращивания цыплят на мясо, акклиматизаторы |
| Ветеринарные | Ветеринарные амбулатории и лаборатории, стационары, изоляторы, сооружения для обработки кожного покрова животных; ветеринарно-санитарные объекты: бойни, здания, предназначенные для оказания лечебной помощи заболевшим животным и птицам, проведения профилактических и санитарно-технических мероприятий, а также диагностических исследований |
| Силосные и сенажные | Траншеи, башни, используемые для приготовления и хранения кислого силоса и пресного сенажа |
| Складские | Овощехранилища, зернохранилища, элеваторы, кукурузохранилища, склады минеральных удобрений |
| Культивационные | Парники, теплицы, оранжереи, шампиньонницы |
| Для обработки и переработки сельскохозяйственных культур | Зерносушилки, сушилки технических культур, овощесушилки, кормоприготовительные и комбикормовые предприятия, мельницы, прифермерские молочные, пункты первичной обработки, молочные, маслодельные, маслодельно-сыроваренные заводы, томатоварочные и квасильно-засолочные цеха |
| Для ремонта сельскохозяйственных машин | Колхозные мастерские по техническому обслуживанию и несложному ремонту машин, цеха по ремонту гидросистем тракторов и комбайнов, мотороремонтные, авторемонтные, комбайно-ремонтные цеха и заводы, гаражи для тракторов, комбайнов автомобилей и т. п. |

Таблица 6.2. -Требования к сельскохозяйственным зданиям в зависимости от их класса

| Класс здания | Срок службы, лет | Степень долговечности | Степень огнестойкости | Эксплуатационные требования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| II | Не менее 50 | II | Не ниже III | Средние |
| III | Не менее 20 | III | Не нормируются | » |
| IV | До 20 | Не нормируются | То же | j Минимальные |

Примечание. Здания I класса в сельском хозяйстве не применяются.