Дата проведения занятия: 26.10.2020

Номер занятия: 32

Группа: 21-ТО

Тема занятия: Технические расчеты теплообменных аппаратов

Задание: Решение задач (см. ниже)

Тему письма выполнить по образцу: 21ТО_ГидрЗанятие32_Фамилия

Адрес электронной почты для сдачи: os.pa@bk.ru

Все вопросы через ВК

Срок сдачи: 26.10.2020 до 20:00

Теплопроводность

Количество теплоты, проходящей через плоскую однородную стенку в еденицу времени:

Q=λδt1-t2F,

где 	λ – коэффициент теплопроводности материала стенки, Вт/(м∙К)

t1 и t2 – температуры поверхностей стенки, ℃

F – площадь стенки, м2

δ – толщина стенки, м

Количество теплоты, проходящей через плоскую многослойную стенку:

Q=t1-tn+1δ1λ1+δ2λ2+...+δnλnF=λэкв∆t1-t2F; 		λэкв=∆δ1λ1+δ2λ2+...+δnλn,

где 	λэкв – эквивалентный коэффициент теплопроводности многослойной стенки

∆ - общая толщина многослойной стенки

n – число слоев

δ1, δ2, …, δn – толщины слоев стенки

λ1, λ2, …, λn – коэффициенты теплопроводности отдельных слоев

Температура на поверхности слоев многослойной стенки:

t2=t1-qδ1λ1;	 t3=t2-qδ2λ2=t1-q(δ1λ1+δ2λ2)

Линейная плотность теплового потока, Вт/м:

ql=2πt1-t2lλlnd2d1,

где 	l – длина труба, м

d2 и d1 – соответственно внутренний и наружный диаметры трубы, м

Линейная плотность теплового потока для многослойной цилиндрической стенки, Вт/м:

ql=2πt1-tn+1lλ1lnd2d1+lλ2lnd3d2+…+lλnlndn+1dn.

Температура на поверхности слоев многослойной цилиндрической стенки:

t2=t1-ql2πlλ1lnd2d1;		 t3=t2-ql2πlλ2lnd3d2=t1-ql2π lλ1lnd2d1+lλ2lnd3d2

Теплопроводность

6.1. Определить коэффициент теплопроводности кирпичной стенки печи толщиной 380 мм, если температура на внутренней поверхности стенки 300 ℃ и на наружной 60 ℃. Потери теплоты через стенку q=190 Вт/м2.

6.2. Через плоскую металлическую стенку топки котла толщиной 14 мм от газов к кипящей воде проходит удельный тепловой поток q=25000 Вт/м2. Коэффициент теплопроводности стали λст=50 Вт/(м∙К). Определить перепад температуры на поверхностях стенки.

6.3. Определить удельный тепловой поток через бетонную стенку толщиной 300 мм, если температуры на внутренней и наружной поверхностях соответственно равны t1=15 ℃, t2=-15℃. Коэффициент теплопроводности бетона λб=1,0 Вт/(м∙К).

6.4. Определить эквивалентный коэффициент теплопроводности стальной стенки парового котла, если стенка покроется слоем накипи 2 мм с коэффициентом теплопроводности λн=1,35 Вт/(м∙К). Толщина стального листа 16 мм и λст=50 Вт/(м∙К). Сравнить его с коэффициентом теплопроводности стали.

6.5. Слой льда на поверхности воды имеет толщину 250 мм, температуры на нижней и верхней поверхностях соответственно t1=0℃, t2=-15℃. Определить тепловой поток через 1 м2 поверхности льда, если его коэффициент теплопроводности λл=2,25 Вт/(м∙К). Как изменится тепловой поток, если лед покроется слоем снега толщиной 155 мм с коэффициентом теплопроводности λс=0,465 Вт/(м∙К) и температура на поверхности снега будет t2с=-20℃?