Дата проведения занятия: 31.10.2020

Номер занятия: 33

Группа: 21-ТО

Тема занятия: Расчет котельного агрегата

Задание: Решение задач (см. ниже)

Тему письма выполнить по образцу: 21ТО_ГидрЗанятие33_Фамилия

Ссылки: https://cloud.mail.ru/public/zYrP/2fewB9R4q

Адрес электронной почты для сдачи: os.pa@bk.ru

Срок сдачи: 31.10.2020 до 20:00

Теплопроводность

Количество теплоты, проходящей через плоскую однородную стенку в еденицу времени:

Q=λδt1-t2F,

где 	λ – коэффициент теплопроводности материала стенки, Вт/(м∙К)

t1 и t2 – температуры поверхностей стенки, ℃

F – площадь стенки, м2

δ – толщина стенки, м

Количество теплоты, проходящей через плоскую многослойную стенку:

Q=t1-tn+1δ1λ1+δ2λ2+...+δnλnF=λэкв∆t1-t2F; 		λэкв=∆δ1λ1+δ2λ2+...+δnλn,

где 	λэкв – эквивалентный коэффициент теплопроводности многослойной стенки

∆ - общая толщина многослойной стенки

n – число слоев

δ1, δ2, …, δn – толщины слоев стенки

λ1, λ2, …, λn – коэффициенты теплопроводности отдельных слоев

Температура на поверхности слоев многослойной стенки:

t2=t1-qδ1λ1;	 t3=t2-qδ2λ2=t1-q(δ1λ1+δ2λ2)

Линейная плотность теплового потока, Вт/м:

ql=2πt1-t2lλlnd2d1,

где 	l – длина труба, м

d2 и d1 – соответственно внутренний и наружный диаметры трубы, м

Линейная плотность теплового потока для многослойной цилиндрической стенки, Вт/м:

ql=2πt1-tn+1lλ1lnd2d1+lλ2lnd3d2+…+lλnlndn+1dn.

Температура на поверхности слоев многослойной цилиндрической стенки:

t2=t1-ql2πlλ1lnd2d1;		 t3=t2-ql2πlλ2lnd3d2=t1-ql2π lλ1lnd2d1+lλ2lnd3d2

Теплопроводность

6.6. Стенка нагревательной печи изготовлена из двух слоев кирпича. Внутренний слой выполнен из огнеупорного кирпича толщиной 350 мм, а наружный из красного кирпича толщиной 250 мм. Определить температуру на внутренней поверхности стенки t1 и на внутренней стороне красного кирпича t2, если на наружной стороне температура стенки t3=90℃, а потеря теплоты через 1 м2 равна 1 кВт. Коэффициенты теплопроводности огнеупорного и красного кирпича соответственно λо.к.=1,4 Вт/(м∙К) и λк.к.=0,58 Вт/(м∙К).

6.7. Определить тепловой поток через 1 м2 поверхности кирпичной стенки и глубину ее промерзания до температуры t≤0℃. Толщина стенки 250 мм, температура на ее внутренней поверхности t1=20℃, а наружной t2=-30℃. Коэффициент теплопроводности кирпича принять λк.=0,55 Вт/(м∙К).

6.8. Определить тепловой поток через поверхность 1 м паропровода с внутренним диаметром 140 мм и толщиной стенки δ1=5 мм, изолированного двумя слоями тепловой изоляции δ2=20 мм и δ3=40 мм. Коэффициенты теплопроводности трубы и изоляции соответственно λ1.=55 Вт/(м∙К), λ2.=0,037 Вт/(м∙К) и λ3.=0,14 Вт/(м∙К). Температура на внутренней поверхности трубопровода t1=300℃ и наружной поверхности изоляции t4=55℃.

6.9. Определить температуру на границах слоев трёхслойной изоляции трубы. Наружный диаметр трубы 245 мм, толщина слоев δ1=80 мм, δ2=50 мм и δ3=30 мм. Коэффициенты теплопроводности изоляционных материалов соответственно λ1.=0,03 Вт/(м∙К), λ2.=0,06 Вт/(м∙К) и λ3.=0,12 Вт/(м∙К). Температура на поверхности трубы 250℃ и на наружной поверхности изоляции 65℃.

6.10. Определить необходимую толщину изоляции, если допустимые температуры ее поверхностей t1=350℃ и t2=50℃, а удельный тепловой поток через изоляцию не должен превосходить 450 Вт/м2. Коэффициент теплопроводности изоляции λ=0,12 Вт/(м∙К). Решить задачу для плоской стенки и трубы с наружным диаметром 102 мм.