Задание на 31.10.2020 для групы 21Э  по УД «Метрология стандартизация и подтверждение качества»

Урок №  31.  Тема  ЛР – 1 Измерение тока, напряжения, мощности универсальным измерительным прибором К505.

Содержание :

Собрать (начертить)схему измерений. Записать данные в таблицу. Произвести расчеты. Выполнить отчет. Ответить на контрольные вопросы.

Назначение комплекта измерительного К505:

Комплект измерительный К505 переносной предназначен для измерений силы тока, напряжения и мощности в однофазных и трехфазных трехпроводных четырехпроводных цепях переменного тока при равномерной и неравномерной нагрузках фаз.

- По точности встроенные в комплект измерительные приборы соответствуют:

  - амперметр – классу точности 0,5:

  - вольтметр на диапазоне измерений с конечным значением 30 V – классу точности 1,0, от 75 до 600 V – классу точности 0,5;

  - ваттметр при номинальном напряжении 15 V – классу точности 2,5, при номинальном напряжении 30 V – классу точности 1,0, от 75 до 600 V – классу точности 0,5.

- Конечные значения диапазонов измерений, области частот (частота) амперметра и вольтметра указаны в табл.1.

Таблица 1

| Прибор комплекта | Конечное значение диапазона измерений | Область частот (частота), Hz |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | нормальная(нормальное значение) | рабочая |  |
| Амперметр | 0,5 А 1,0 А 2,5 А 5 А 10 А | 45—65 | Св.65 до 500 |  |
|  | 15 A 50 А |  | – |  |
|  | 100 А 150 А 200 А 300 А 600 А | 50 |  | При использовании трансформатора тока УТТ-5М(класс точности — 0,2 |
| Вольтметр | 30 V | 45-65 |  |  |
|  | 75 V |  | Св. 65 до 400 |  |
|  | 100 V 300 V 450 V 600 V |  | Св. 65 до 500 |  |

- Номинальные токи, номинальные напряжения и области частот (частота) ваттметра комплекта указаны в табл.2. Номинальный коэффициент мощности ваттметра – 1.

Таблица 2

| Номинальные токи, А | Номинальные напряжения, V | Область частот (частота), Hz |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | нормальная (нормальное значение) | рабочая |  |
| От 0,5 до 10 | 30 | 45 – 65 | – |  |
|  | 75 |  | Св. 65 до 400 |  |
|  | От 15 до 600 |  | Св. 65 до 500 |  |
| От 15 до 600 | От 30 до 600 | 50 | – | При использовании трансформатора тока УТТ-5М |

- Габаритные размеры комплекта не более 505 х 330 х 190 мм

- Масса комплекта не превышает 15 кг

Завести отдельную тетрадь для ЛР , в клетку , 18- 24 листа.

Сфотографировать и вложить в файл, файл  переименовать поставить название предмета, дата , ФИО, группа, и выслать

на        эл.адрес                   ig.abdulin@yandex.ru

ВНИМАНИЕ : по окончании дистанционного обучения конспекты в тетрадях будут проверяться.

Информационное обеспечение обучения

Основные источники

1.	Метрология, стандартизация и сертификация в энергетике. Издательский центр «Академия», 2015

2.	Метрология, стандартизация и технические измерения Шишмарев В.Ю. КноРус 2017г

Дополнительные источники

1. Правила устройства электроустановок М. Энергосервис, 2015

2. Электрические машины Кацман М.М., М.Академия 2016