Дата проведения занятия: 5.11.2020

Номер занятия: 36

Группа: 21-ТО

Тема занятия: Расчет КПД котельного агрегата

Задание: Решение задач (см. ниже)

Тему письма выполнить по образцу: 21ТО_ГидрЗанятие36_Фамилия

Ссылки: https://cloud.mail.ru/public/zYrP/2fewB9R4q

Адрес электронной почты для сдачи: os.pa@bk.ru

Срок сдачи: 5.11.2020 до 20:00

Теплопередача

Количество теплоты, передаваемой от одного теплоносителя другому через разделяющую стенку в единицу времени, определяется уравнением:

Q=ktж1-tж2F,

где	k – коэффициент теплопередачи

tж1и tж2 – температуры теплоносителей.

При теплопередаче через плоскую однородную стенку

k=11α1+δλ+1α2,

где 	α1 и α2 – коэффициенты теплоотдачи на поверхностях стенки

λ – коэффициент теплопроводности материала стенки

δ – толщина стенки

Для многослойной стенки коэффициент теплопередачи:

k=11α1+δiλi+1α2,

где δi и λi – толщины и теплопроводности слоев стенки.

Температура поверхностей стенки:

tс1=tж1-q1α1, tс2=tж2+q1α2,

При теплопередаче через цилиндрическую стенку:

Q=πkltж1-tж2l,

kl=11α1d1+12λlnd2d1+1α2d2,

где 	kl – коэффициент теплопередачи, отнесенный к единице длины трубы

l – длина труба

Температура на внутренней и наружной поверхностях трубы:

tс1=tж1-qlπ1α1d1, tс2=tж2-qlπ1α2d2/

Теплопередача через ребристую стенку:

Q=k1tж1-tж2F1=k2tж1-tж2F2,

где F1 и F2 – площади соответственно неоребренной и оребренной поверхностей

k1=11α1+δλ+F1F21α2, k2=11α1F2F1+δλF2F1+1α2.

Теплопередача

8.6. Определить температуру на внутренней поверхности паропровода d1=200мм, изолированного слоем изоляции толщиной 100 мм с коэффициентом теплопроводности 0,11 Вт/(м∙К). Толщина стенки паропровода 16 мм. Температура пара 250℃ и наружного воздуха 30℃. Принять коэффициенты теплоотдачи со стороны пара 100 Вт/(м2∙К) и со стороны воздуха 9,5 Вт/(м2∙К). Определить также линейную плотность теплового потока. Термическим сопротивлением стенки трубы пренебречь.

8.7. По стальному трубопроводу с внутренним диаметром 60 мм и толщиной стенки 3 мм протекает рассол с температурой -22℃. Коэффициент теплоотдачи от рассола к трубе 1750 Вт/(м2∙К) и от трубы к воздуху 17,5 Вт/(м2∙К). Определить температуру в помещении и потерю холода через поверхность 1 м трубопровода, если температура его наружной поверхности -21,5℃. Коэффициент теплопроводности стали 48 Вт/(м∙К)

8.8. Алюминиевый провод диаметром 3 мм покрыт слоем резиновой изоляции толщиной 1,5 мм. Определить силу постоянного тока, идущего по проводу, если температура провода 40℃. Температура окружающего воздуха 15℃. Коэффициент теплоотдачи к воздуху 12 Вт/(м2∙К), коэффициент теплопроводности изоляции 0,165 Вт/(м∙К), удельное электрическое сопротивление провода (ρ) принять 0,029 Ом∙мм2/м. ql=I2ρs.

8.9. Для условий задачи 8.8 определить температуру неизолированного провода, при которой от него отводилось бы то же самое количество теплоты. Принять коэффициент теплоотдачи от провода в окружающую среду в 1,3 большим.

8.10. Плоская металлическая стенка толщиной 5 мм, коэффициент теплопроводности которой 50 Вт/(м∙К), омывается с одной стороны водой (коэффициент теплоотдачи 300 Вт/(м2∙К)) и с другой стороны воздухом (коэффициент теплоотдачи 8 Вт/(м2∙К)). Температура воды 85℃, температура воздуха 18℃. Определить, как изменится плотность теплового потока, если со стороны воздуха стенку оребрить с коэффициентом F2F1=1,6.