Задание на 02.11.2020 для групы 21Э  по УД «Метрология стандартизация и подтверждение качества»

Урок №  32.  Тема  ЛР – 2 Измерение индуктивности и емкости косвенным методом

Содержание :

Собрать схему. Записать данные в таблицу. Произвести расчеты. Выполнить отчет. Ответить на контрольные вопросы.

Написать конспект   в тетради , вверху поставить название предмета, дата , ФИО, группа. Сфотографировать и вложить в файл, файл также переименовать и выслать

на        эл.адрес                   ig.abdulin@yandex.ru

ВНИМАНИЕ : по окончании дистанционного обучения конспекты в тетрадях будут проверяться.

Информационное обеспечение обучения

Основные источники

1.	Метрология, стандартизация и сертификация в энергетике. Издательский центр «Академия», 2015

2.	Метрология, стандартизация и технические измерения Шишмарев В.Ю. КноРус 2017г

Дополнительные источники

1. Правила устройства электроустановок М. Энергосервис, 2015

2. Электрические машины Кацман М.М., М.Академия 2016

Индуктивность I и емкость С в основном измеряются косвенным методом с помощью амперметра, вольтметра и ваттметра. Для более точных результатов применяются мостовой методМетод амперметра—вольтметра — ваттметра (рис.13) является наиболее доступным при определении параметров пассивных двухполюсников. Результаты измерений действующих значений тока I , напряжения U и мощности Р позволяют вычислить полное сопротивление Zx = U / I,активное сопротивление R = P / I 2 и реактивное сопротивление

Если измеряемой величиной является индуктивность, то она определяется по формуле:

L = XL / щ

а если емкость, то по следующей формуле: C = 1 /   щ

Для измерения индуктивности и емкости также широко применяется

мостовой метод. Схема моста, применяемого для определения параметров индуктивной катушки ( Rx , Lx),приведена на рис.14. При уравновешивании моста омическое сопротивление провода обмотки индуктивной катушки

Rx = R 1 R 2 / R 3

Измеряемая индуктивность

Lx = Сэ R 1 R 2

где Сэ — образцовая (эталонная) емкость

Рис. 13. Схема измерения                 Рис. 14. Схема моста для измерения индуктивности

Индуктивности и емкости методом

Амперметра-вольтметра-ваттметра:

П – пассивный двухполюсник.

рис.15. Схема моста для измерения емкости: НИ— нулевой индикатор

Погрешность мостовых методов измерения составляет около 1 — 3%; пределы измерения — 0,1 — 1 000 Гн. Схема моста для измерения емкости Сх и сопротивления Rxконденсатора с малыми потерями приведена на рис. 15. Обеспечивая условие равновесия моста, получаем выражения: Сх  = C 0 • R 4 / R 2 ; Rx = R 2 • R 3 / R 4