Задание:

Сделать конспект лекции и отправить на поту londonharry228@gmail.com

Критерии, характеризующие здание.

Основные конструктивные элементы здания:

Фундамент, стены, плиты перекрытия, отдельные опоры, крыша, окна, двери, лестница, перегородки.

Фундамент – подземная конструкция, воспринимающая всю нагрузку от здания и передающая ее на грунт.

Стены – вертикальные ограждения.

По своему назначению и месту расположения в здании их делят на наружные и внутренние.

Несущие стены служат для деления в пределах этажа больших, ограниченных капитальными стенами, помещений на более мелкие.

Самонесущие стены опираются на фундамент и несут нагрузку лишь от собственной массы.

Ненесущие (навесные) стены – ограждения, которые опираются в каждом этаже на другие элементы здания.

Перекрытия – горизонтальные несущие конструкции, опирающиеся на несущие стены или столбы и воспринимающие передаваемые на них постоянные и временные нагрузки.

Отдельные опоры – несущие вертикальные элементы (колонны, столбы, стойки), передающие нагрузку от перекрытий и других элементов зданий на фундаменты.

Крыша – конструктивный элемент, защищающий помещения конструкции здания от атмосферных осадков.

Окна устраивают для освещения и проветривания помещения.

Двери служат для сообщения между помещениями.

Лестницы служат для сообщения между этажами, а также для эвакуации людей из здания.

Лестничные клетки – помещения, в которых располагаются лестницы.

Перегородки – тонкие ненесущие конструкции, разделяющие этаж на отдельные помещения.

- Основания.

Основание – массив грунта, расположенный под фундаментом и воспринимающий нагрузку от здания.

Все нагрузки, действующие на здание, в том числе и собственный вес здания, через фундаменты передаются на грунт, который называется основанием.

Основания бывают 2-х видов:

- естественное – грунт, залегающий под фундаментом и способный в своем природном состоянии выдерживать нагрузку от здания;

- искусственное – искусственно уплотненный или упрочненный грунт, который в своем природном состоянии не обладает достаточной несущей способностью по всей глубине заложения фундаментов.

Грунтами называют геологические породы, залегающие в верхних слоях земной коры и используемые в строительных целях.

Грунты разнообразны по своему составу, структуре и характеру залегания, поэтому классификация грунтов:

1.Скальные – залегают в виде сплошного массива (граниты, кварциты, песчаники) или в виде трещиноватого слоя. Водоустойчивы, несжимаемы и при отсутствии трещин и пустот являются наиболее прочными и надежными.

2.Крупнообломочные – несвязанные обломки скальных пород с преобладанием обломков размером более 2 мм (гравий, щебень, галька, дресва).

3.Песчаные – состоят из частиц крупностью 0,1-2мм. Чем крупнее и чище пески, тем большую нагрузку может выдержать слой основания из него. В зависимости от крупности различают пески гравелистые, крупные, средней крупности, мелкие, пылеватые.

4.Глинистые – связанные грунты, состоящие из частиц крупностью менее 0,005мм, имеющих чешуйчатую форму. Несущая способность зависит от влажности. К глинистым грунтам относят глину, супесь, суглинок.

5.Лёссовые – глинистые грунты с содержанием большого количества пылеватых частиц и наличием крупных пор. В сухом состоянии прочны, но при увлажнении дают большие осадки. В качестве естественного основания непригодны.

6.Насыпные – образуются искусственно при засыпке оврагов, прудов, мест свалки и т.д. Обладают неравномерной сжимаемостью. В большинстве случаев нельзя использовать в качестве естественного основания.

7.Плывуны – образуются мелкими песками с илистыми и глинистыми примесями, насыщенными водой. Непригодны как естественное основание.

Грунты под фундаментом испытывают значительные сжимающие усилия, от которых равномерно уплотняются (деформируются). Такие равномерные деформации, называемые осадкой грунта, вызывают осадку фундаментов. Неравномерные деформации грунта (просадки) недопустимы, так как вызывают повороты фундамента до их разрушения.

- Фундаменты

Фундаменты устраивают под стенами (столбами, колоннами) и служат для передачи нагрузок на грунт.

Верхняя плоскоть фундамента, на которую опираются стены, называется обрезом фундамента, а нижняя плоскость, соприкасающаяся с основанием, - подвитой фундамента.

Расстояние от сплонированной дневной поверхности грунта до уровня подошвы называют глубиной заложения фундамента.

Если основание состоит из влажного мелкозернистого грунта, глубина заложения фундамента должна быть ниже уровня промерзания грунта. Глубина заложения фундамента под внутренние стены отапливаемых зданий принимается не менее 0,5 м независимо от глубины промерзания грунта.