Дата: 13.11.2020.

Выполнить практическое задание

Занятие №34

Сборка микроконтроллерных устройств

Вопросы, вынесенные на обсуждение:

- Изучить технологическую схему процесса

- Составить принципиально-монтажную схему

- Выполнить отчёт

Порядок выполнения заданий

Итак, мы продолжаем!

При выполнении сегодняшнего практического задания нужно сначала проработать раздаточный материал занятия (см. файл «Исходная технологическая схема»), прописать технический регламент (алгоритм) функционирования системы автоматизации по управлению электроприёмниками, участвующими в работе по созданию оптимального (заданного) температурного режима.

Составить принципиально-монтажную схему техпроцесса:

Запуск системы управления – полуавтоматический, путём перевода переключателя режимов работы из положения «О» отключено, в положение «А» автоматическое.

При понижении заданной температуры до Т°мин. первым в работу по сигналу датчика SK1 вступает циркуляционный насос 5 по истечении времени 1 минута включается в работу электрический котёл 1. Происходит нагрев и циркуляция горячей воды (теплоносителя) в радиаторах отопления 4, установленных в отапливаемом (контролируемом) помещении. При достижении контролируемой температуры своего максимально заданного значения Т°макс. нагрев воды в котле дальше не происходит. Причём ТЭНы котла сразу теряют питание (отключаются), но насос при этом продолжает ещё 3 минуты находиться в работе. А по истечении данного времени происходит его полная остановка.

Для выполнения временных задержек включения и отключения электроприёмников использовать модульные реле времени RT-SBA и реле RT-SBЕ.

Желаю Всем успешной работы!

По всем возникшим затруднениям обращайтесь.

Мой контактный телефон: 8-982-701-12-50

Всем удачи.

Примечание. Выполненную работу представить мне на личную электронную почту (SAVkruf@yandex.ru) Спирин Алексей Васильевич до 18 – 00 следующего дня.

В теме письма обязательно указываем (не нарушая порядок написания темы) –

Урок_34

Файлы высылаем в формате – doc/rtf

Файл должен быть назван – КИП_31А ФИO

НАПРИМЕР – КИП_31А НовиковаЕД.rtf)