Министерство образования и молодежной политики

Свердловской области

ГАПОУ СО «Красноуфимский аграрный колледж»

Программа практических мероприятий в рамках проекта

по ранней профессиональной ориентации учащихся 6-11 классов

общеобразовательных организаций «Билет в будущее»

Профессиональное направление – Электромонтажник/ Электромонтер

Красноуфимск 2021

Паспорт программы:

Наименование профессионального направления: 
123 - Электромонтажник/ Электромонтер

Автор программы: Шарапов Сергей Вячеславович, преподаватель ГАПОУ СО «Красноуфимский аграрный колледж».

Контакты автора: Свердловская область, город Красноуфимск, e-mail: sharapov_sergei@mail.ru, телефон: +7(999) 56-79-804

| Уровень сложности | Формат проведения | Время проведения | Возрастная категория | Доступность для участников с ОВЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| базовый | очная | 90 минут | 9-11 класс | Не адаптирована |

- Содержание программы

Введение (10 мин)

- Краткое описание профессионального направления

Объектами профессиональной деятельности техника являются: электроустановки и приемники электрической энергии; электрические сети; автоматизированные системы сельскохозяйственной техники; технологические процессы монтажа, наладки, эксплуатации, технического обслуживания и диагностирования неисправностей электроустановок и приемников электрической энергии, электрических сетей, автоматизированных систем с/х техники; технологические процессы передачи электрической энергии; организация и управление работой специализированных подразделений с/х организаций; первичные трудовые коллективы.

- Место и перспективы профессионального направления в современной экономике региона, страны, мира

Техник - электрик может осуществлять следующие виды профессиональной деятельности:

Производственно – технологическую – техническое обслуживание, диагностирование неисправностей и ремонт электрооборудования и автоматизированных систем с/х техники

Эксплуатационную - монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования; обеспечение электроснабжения с/х организаций; автоматизация сельскохозяйственных организаций;

Производственно – управленческую – управление работой структурного подразделения организации отрасли.

Старший техник – Электрик дополнительно к этим видам профессиональной деятельности может осуществлять управление работой малого предприятия.

Кроме основной квалификации «Старший техник» (при очной форме обучения) выпускники дополнительно получают ІІI группу по электробезопасности и рабочие профессии: «Электромонтер по обслуживанию электроустановок» (ІІІ или ІV разряда) и, «Электромонтер охранно-пожарной сигнализации» (ІІІ разряда).

- Необходимые навыки и знания для овладения профессией

Старший техник-электрик должен:

Иметь практический опыт:

•	Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, обслуживанию и ремонту электрического оборудования,

•	Осуществлять диагностику и контроль технического состояния электрического оборудования,

•	Прогнозировать отказы, определять ресурсы, обнаруживать дефекты электрического оборудования.

уметь:

•	организовывать обслуживание и ремонт электрического оборудования

•	оценивать эффективность работы электрического оборудования;

•	эффективно использовать материалы и оборудование;

•	пользоваться оборудованием, приспособлениями и инструментом для ремонта и монтажа;

•	производить наладку и испытания электрического оборудования;

•	выполнять отдельные несложные работы по обслуживанию электрооборудования под руководством электромонтёра более высокой квалификации;

•	выполнять монтаж распределительных коробок, клеммников, предохранительных щитков и осветительной арматуры;

•	выполнять разделку, сращивание и изоляцию проводов напряжением до 1000 В;

•	прокладывать установочные провода и кабели;

•	подключать и отключать электрооборудование и выполнять простейшие измерения;

•	коммутировать проводники внутри щитов и боксов в соответствии с электрическими схемами;

•	монтировать металлический и пластиковый кабель-каналы: - точно измерять и обрезать нужной длины/под углом, - устанавливать без деформаций с зазорами на стыках в рамках погрешности;

•	выбирать и монтировать кабели и провода внутри кабель-каналов, труб и гофротруб;

•	выбирать и устанавливать оборудование и проводку согласно имеющимся чертежам и документации;

•	Коммутировать проводники внутри щитов и боксов в соответствии с электрическими схемами;

•	организовывать рабочее место для максимально эффективной работы

знать:

•	классификацию, конструкции, технические характеристики и области применения электрического оборудования

•	типовые технологические процессы и оборудование при эксплуатации, обслуживании, ремонте и испытаниях электрического оборудования

•	методы и оборудование диагностики и контроля технического состояния электрического оборудования;

•	устройство и принцип работы электродвигателей, генераторов, трансформаторов, коммутационной и пусковой аппаратуры, аккумуляторов и электроприборов;

•	правила и способы монтажа и ремонта электрооборудования в объёме выполняемых работ;

•	наименование, назначение и правила пользования применяемым рабочим и контрольно-измерительным инструментом и основные сведения о производстве и организации рабочего места;

•	правила оказания первой помощи при поражении электрическим током;

•	правила техники безопасности при обслуживании электроустановок в объёме квалификационной группы 3;

•	технологии выполнения электромонтажных работ и работы с измерительными приборами

- 1-2 интересных факта о профессиональном направлении

В современной ситуации, когда большинство приборов и механизмов, используемых людьми повседневно, работают только при подключении их к источнику электрической энергии, реконструкция/модернизация существующих и строительство новых зданий/сооружений невозможны без проведения электромонтажных работ.

- Связь профессиональной пробы с реальной деятельностью

Выбор профессии является одним из ответственных моментов, определяющих весь дальнейший жизненный путь человека. Поскольку в жизни все взаимосвязано, правильно выбранная профессия оказывает влияние на все остальные сферы жизни.

При овладении данной профессией, открывается простор для развития личности и самореализации человека. Одним из этапов определения дальнейшего жизненного пути являются профессиональные пробы, которые помогают «окунуться» в будущую профессию, убедиться в ее достоинствах, определиться в недостатках. Предлагаемая программа направлена на реализацию цели «Создание условий, способствующих сознательному и обоснованному выбору профессии».

Практический опыт, приобретенный на профессиональной пробе, поможет в дальнейшем самостоятельно уметь выполнять монтаж электрооборудования и внутренних электрических сетей. Способствует самостоятельному поиску неисправностей, а так же самостоятельно выявлять качественный уровень оказания услуг в сфере электромонтажа.

Постановка задачи (5 мин)

- Постановка цели и задачи в рамках пробы

Участнику необходимо выполнить монтаж реверсивной схемы пуска электродвигателя с двойной блокировкой.

Выполнение задания включает в себя:

▪	Подготовительные работы: приемка оборудования перед монтажом. Организация рабочего места в части зонирования на зоны производства работ и зоны размещения оборудования, материалов и инструмента. Выбор и подготовка инструментов и материалов.

▪	Чтение монтажной схемы.

▪	Прокладка проводов/кабелей, их разделка и подключение.

▪	Проверка исправности электрооборудования и электрической сети существующей системы электроснабжения на схеме, предоставленной организаторами.

▪	Пусконаладочные работы и пробное включение.

Модули задания:

- Подготовка к проведению электромонтажных работ

- Прокладка и подключение кабелей и проводов

- Проверка исправности электрооборудования и электрической сети существующей системы электроснабжения.

- Пусконаладочные работы электрической сети и электрооборудования.

- Демонстрация итогового результата, продукта

- Произведена прокладка и подключение кабелей и проводов.

- Произведена проверка исправности электрооборудования и электрической сети существующей системы электроснабжения.

- Проведены пусконаладочные работы электрической сети и электрооборудования.

Выполнение задания (55 мин)

- Подробная инструкция по выполнению задания

Участнику необходимо:

Этап № 1 Подготовка к проведению электромонтажных работ.

- Выполнение правил техники безопасности во время выполнения работ

- Рабочее место прибрано, убран мусор.

- Инструменты на рабочем месте убраны и сложены.

Этап № 2 Прокладка и подключение кабелей и проводов:

- Соединить провод между клеммами – фаза А и контакт 1 автоматического выключателя

- Соединить провод между клеммами – фаза В и контакт 3 автоматического выключателя

- Соединить провод между клеммами – фаза С и контакт 5 автоматического выключателя

- Соединить провод между клеммами – нулевой провод (N) и шина «N»

- Соединить провод между клеммами – провод заземления (РЕ) и шина «РЕ»

- Соединить провод между клеммами – контакт «2» автоматического выключателя (QF1) и контакт «1» магнитного пускателя №1 (KM1:1)

- Соединить провод между клеммами – контакт «4» автоматического выключателя (QF1) и контакт «3» магнитного пускателя №1 (KM1:1)

- Соединить провод между клеммами – контакт «6» автоматического выключателя (QF1) и контакт «5» магнитного пускателя №1 (KM1:1)

- Соединить провод между клеммами – контакт «1» магнитного пускателя №1 (KM1:1) и контакт «1» магнитного пускателя №2 (KM2:1)

- Соединить провод между клеммами – контакт «3» магнитного пускателя №1 (KM1:1)  и контакт «3» магнитного пускателя №2 (KM2:1)

- Соединить провод между клеммами – контакт «5» магнитного пускателя №1 (KM1:1) и контакт «5» магнитного пускателя №2 (KM2:1)

- Соединить провод между клеммами – контакт «2» магнитного пускателя №1  (KM1:1) и контакт «6» магнитного пускателя №2 (KM2:1)

- Соединить провод между клеммами – контакт «4» магнитного пускателя №1 (KM1:1) и контакт «4» магнитного пускателя №2 (KM2:1)

- Соединить провод между клеммами – контакт «6» магнитного пускателя №1 (KM1:1) и контакт «2» магнитного пускателя №2 (KM2:1)

- Соединить провод между клеммами – контакт «2» магнитного пускателя №1 (KM1:1) и контакт «1» клеммной колодки (XT1)

- Соединить провод между клеммами – контакт «4» магнитного пускателя №1 (KM1:1) и контакт «2» клеммной колодки (XT1)

- Соединить провод между клеммами – контакт «6» магнитного пускателя №1 (KM1:1) и контакт «3» клеммной колодки (XT1)

- Соединить провод между клеммами – шина «РЕ» и контакт «4» клеммной колодки (XT1)

- Соединить провод между клеммами – контакт «5» автоматического выключателя (QF1) и контакт «1» автоматического выключателя (SF1)

- Соединить провод между клеммами – контакт «2» автоматического выключателя (SF1) и контакт «1» сигнальной лампы (HL1)

- Соединить провод между клеммами – контакт «1» сигнальной лампы (HL1) и шина «N»

- Соединить провод между клеммами – контакт «2» автоматического выключателя (SF1) и контакт «3» стоповой кнопки (SB1)

- Соединить провод между клеммами – контакт «4» стоповой кнопки (SB1) и контакт «1» пусковой кнопки (SB2)

- Соединить провод между клеммами – контакт «2» пусковой кнопки (SB2) и контакт «3» пусковой кнопки (SB3)

- Соединить провод между клеммами – контакт «4» пусковой кнопки (SB3) и контакт «11» магнитного пускателя №2 (КМ2:3)

- Соединить провод между клеммами – контакт «12» магнитного пускателя №2 (КМ2:3) и контакт «А1» магнитного пускателя (КМ1)

- Соединить провод между клеммами – контакт «А2» магнитного пускателя (КМ1) и шина «N»

- Соединить провод между клеммами – контакт «1» пусковой кнопки (SB2) и контакт «23» магнитного пускателя (КМ1:2)

- Соединить провод между клеммами – контакт «24» магнитного пускателя (КМ1:2) и контакт «2» пусковой кнопки (SB2)

- Соединить провод между клеммами – контакт «23» магнитного пускателя (КМ1:2) и контакт «1» пусковой кнопки (SB3)

- Соединить провод между клеммами – контакт «2» пусковой кнопки (SB3) и контакт «3» пусковой кнопки (SB2)

- Соединить провод между клеммами – контакт «4» пусковой кнопки (SB2) и контакт «11» магнитного пускателя №1 (КМ1:3)

- Соединить провод между клеммами – контакт «12» магнитного пускателя №1 (КМ1:3) и контакт «А1» магнитного пускателя №2 (КМ2)

- Соединить провод между клеммами – контакт «А2» магнитного пускателя №2 (КМ2) и контакт «А2» магнитного пускателя №1 (КМ1)

- Соединить провод между клеммами – контакт «1» пусковой кнопки (SB3) и контакт «23» магнитного пускателя (КМ2:2)

- Соединить провод между клеммами – контакт «24» магнитного пускателя (КМ2:2) и контакт «2» пусковой кнопки (SB3)

Этап № 3 Проверить на исправность электрооборудование и электрическую сеть существующей системы электроснабжения, согласно регламенту ниже:

- Проверить сопротивление катушки магнитного пускателя (КМ 1) отличное от нуля, но не равное бесконечности

- Проверить сопротивление катушки магнитного пускателя (КМ 2) отличное от нуля, но не равное бесконечности

- Проверить сопротивление между первой и второй обмоткой электродвигателя (М) отличное от нуля, но не равное бесконечности

- Проверить сопротивление между второй и третьей обмоткой электродвигателя (М) отличное от нуля, но не равное бесконечности

- Проверить сопротивление между первой и третьей обмоткой электродвигателя (М) отличное от нуля, но не равное бесконечности

- Проверить сопротивление между обмотками и корпусом электродвигателя (М) показывает бесконечность

- Проверить сопротивление между контактами сигнальной лампы (HL1) отличное от нуля, но не равное бесконечности

- Проверить автоматический выключатель (QF1) включается и отключается без перекосов и заеданий

- Проверить автоматический выключатель (SF1) включается и отключается без перекосов и заеданий

- Проверить подвижные контакты магнитного пускателя (КМ1) замыкаются и размыкаются одновременно и без перекосов

- Проверить подвижные контакты магнитного пускателя (КМ2) замыкаются и размыкаются одновременно и без перекосов

- Пусковая кнопка (SB2) нажимается и отжимается без усилий и заеданий

- Пусковая кнопка (SB3) нажимается и отжимается без усилий и заеданий

- Стоповая кнопка (SB1) нажимается и отжимается без усилий и заеданий

- Фазе «А», «В» и «С» соответствует белый цвет проводника

- Нулевому проводу «N» соответствует синий провод

- Защитному проводнику соответствует желто-зеленый цвет

- Сечение провода для питания силовой цепи выбрано 2,5 кв мм

- Сечение провода для питания цепи управления выбрано 1,5 кв мм

Этап № 4 Произвести пусконаладочные работы электрической сети и электрооборудования согласно регламенту, описанному ниже:

- При подаче питания на стенд не один аппарат не включился.

- При подаче питания на стенд сигнальная лампа не горит

- При включении автоматического выключателя (QF1) сигнальная лампа не горит (HL1)

- При включении автоматического выключателя (SF1) сигнальная лампа горит (HL1)

- При нажатии пусковой кнопки (SB2) включается магнитный пускатель (KM1)

- При отпускании пусковой кнопки (SB2) магнитный пускатель (КМ1) остается включенным

- При нажатии пусковой кнопки (SB3) и включенном магнитном пускателе (КМ1) второй магнитный пускатель (КМ2) не включается

- При нажатии стоповой кнопки (SB1) магнитный пускатель (КМ1) отключается

- При нажатии пусковой кнопки (SB3) включается магнитный пускатель (KM2)

- При отпускании пусковой кнопки (SB3) магнитный пускатель (КМ2) остается включенным

- При нажатии пусковой кнопки (SB2) и включенном магнитном пускателе (КМ2) второй магнитный пускатель (КМ1) не включается

- При нажатии стоповой кнопки (SB1) магнитный пускатель (КМ2) отключается

Прокладка и подключение кабелей и проводов

- Рекомендации для наставника по организации процесса выполнения задания

Организации процесса выполнения задания требует наличия шесть рабочих мест. Работа может быть организована как индивидуально, так и в парах с целью получения опыта работы в команде, обмена опытом с наставником, другими участниками.

Контроль, оценка и рефлексия (20 мин)

- Критерии успешного выполнения задания

Оценочный лист

| № п/п. |  | Критерий оценивания | Цена аспекта, баллы | Оценка проявления признака (да, нет) | Баллы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Этап № 1 Подготовка к проведению электромонтажных работ. |  |  |  |  |  |
|  | Требование техники безопасности соблюдены. |  | 1 |  |  |
|  | Нарушена техника безопасности, первое замечание. |  | 0 |  |  |
|  | Нарушена техника безопасности, второе замечание. |  | -1 |  |  |
|  | Нарушена техника безопасности, третье и более замечаний (дисквалификация на 15 минут). |  | -2 |  |  |
|  | Рабочее место прибрано, убран мусор. |  | 1 |  |  |
|  | Инструменты на рабочем месте убраны и сложены. |  | 1 |  |  |
|  | Отсутствуют травмы, порезы, отсутствуют занозы. |  | 1 |  |  |
| Итого, баллов |  |  | 4 |  |  |
| Этап № 2 Прокладка и подключение кабелей и проводов |  |  |  |  |  |
|  | Провод соединен между клеммами – фаза А и контакт 1 автоматического выключателя |  | 1 |  |  |
|  | Провод соединен между клеммами – фаза В и контакт 3 автоматического выключателя |  | 1 |  |  |
|  | Провод соединен между клеммами – фаза С и контакт 5 автоматического выключателя |  | 1 |  |  |
|  | Провод соединен между клеммами – нулевой провод (N) и шина «N» |  | 1 |  |  |
|  | Провод соединен между клеммами – провод заземления (РЕ) и шина «РЕ» |  | 1 |  |  |
|  | Провод соединен между клеммами – контакт «2» автоматического выключателя (QF1) и контакт «1» магнитного пускателя №1 (KM1:1) |  | 1 |  |  |
|  | Провод соединен между клеммами – контакт «4» автоматического выключателя (QF1) и контакт «3» магнитного пускателя №1 (KM1:1) |  | 1 |  |  |
|  | Провод соединен между клеммами – контакт «6» автоматического выключателя (QF1) и контакт «5» магнитного пускателя №1 (KM1:1) |  | 1 |  |  |
|  | Провод соединен между клеммами – контакт «1» магнитного пускателя №1 (KM1:1) и контакт «1» магнитного пускателя №2 (KM2:1) |  | 1 |  |  |
|  | Провод соединен между клеммами – контакт «3» магнитного пускателя №1 (KM1:1) и контакт «3» магнитного пускателя №2 (KM2:1) |  | 1 |  |  |
|  | Провод соединен между клеммами – контакт «5» магнитного пускателя №1 (KM1:1) и контакт «5» магнитного пускателя №2 (KM2:1) |  | 1 |  |  |
|  | Провод соединен между клеммами – контакт «2» магнитного пускателя №1 (KM1:1) и контакт «6» магнитного пускателя №2 (KM2:1) |  | 1 |  |  |
|  | Провод соединен между клеммами – контакт «4» магнитного пускателя №1 (KM1:1) и контакт «4» магнитного пускателя №2 (KM2:1) |  | 1 |  |  |
|  | Провод соединен между клеммами – контакт «6» магнитного пускателя №1 (KM1:1) и контакт «2» магнитного пускателя №2 (KM2:1) |  | 1 |  |  |
|  | Провод соединен между клеммами – контакт «2» магнитного пускателя №1 (KM1:1) и контакт «1» клеммной колодки (XT1) |  | 1 |  |  |
|  | Провод соединен между клеммами – контакт «4» магнитного пускателя №1 (KM1:1) и контакт «2» клеммной колодки (XT1) |  | 1 |  |  |
|  | Провод соединен между клеммами – контакт «6» магнитного пускателя №1 (KM1:1) и контакт «3» клеммной колодки (XT1) |  | 1 |  |  |
|  | Провод соединен между клеммами – шина «РЕ» и контакт «4» клеммной колодки (XT1) |  | 1 |  |  |
|  | Провод соединен между клеммами – контакт «5» автоматического выключателя (QF1) и контакт «1» автоматического выключателя (SF1) |  | 1 |  |  |
|  | Провод соединен между клеммами – контакт «2» автоматического выключателя (SF1) и контакт «1» сигнальной лампы (HL1) |  | 1 |  |  |
|  | Провод соединен между клеммами – контакт «1» сигнальной лампы (HL1) и шина «N» |  | 1 |  |  |
|  | Провод соединен между клеммами – контакт «2» автоматического выключателя (SF1) и контакт «3» стоповой кнопки (SB1) |  | 1 |  |  |
|  | Провод соединен между клеммами – контакт «4» стоповой кнопки (SB1) и контакт «1» пусковой кнопки (SB2) |  | 1 |  |  |
|  | Провод соединен между клеммами – контакт «2» пусковой кнопки (SB2) и контакт «3» пусковой кнопки (SB3) |  | 1 |  |  |
|  | Провод соединен между клеммами – контакт «4» пусковой кнопки (SB3) и контакт «11» магнитного пускателя №2 (КМ2:3) |  | 1 |  |  |
|  | Провод соединен между клеммами – контакт «12» магнитного пускателя №2 (КМ2:3) и контакт «А1» магнитного пускателя (КМ1) |  | 1 |  |  |
|  | Провод соединен между клеммами – контакт «А2» магнитного пускателя (КМ1) и шина «N» |  | 1 |  |  |
|  | Провод соединен между клеммами – контакт «1» пусковой кнопки (SB2) и контакт «23» магнитного пускателя (КМ1:2) |  | 1 |  |  |
|  | Провод соединен между клеммами – контакт «24» магнитного пускателя (КМ1:2) и контакт «2» пусковой кнопки (SB2) |  | 1 |  |  |
|  | Провод соединен между клеммами – контакт «23» магнитного пускателя (КМ1:2) и контакт «1» пусковой кнопки (SB3) |  | 1 |  |  |
|  | Провод соединен между клеммами – контакт «2» пусковой кнопки (SB3) и контакт «3» пусковой кнопки (SB2) |  | 1 |  |  |
|  | Провод соединен между клеммами – контакт «4» пусковой кнопки (SB2) и контакт «11» магнитного пускателя №1 (КМ1:3) |  | 1 |  |  |
|  | Провод соединен между клеммами – контакт «12» магнитного пускателя №1 (КМ1:3) и контакт «А1» магнитного пускателя №2 (КМ2) |  | 1 |  |  |
|  | Провод соединен между клеммами – контакт «А2» магнитного пускателя №2 (КМ2) и контакт «А2» магнитного пускателя №1 (КМ1) |  | 1 |  |  |
|  | Провод соединен между клеммами – контакт «1» пусковой кнопки (SB3) и контакт «23» магнитного пускателя (КМ2:2) |  | 1 |  |  |
|  | Провод соединен между клеммами – контакт «24» магнитного пускателя (КМ2:2) и контакт «2» пусковой кнопки (SB3) |  | 1 |  |  |
| Итого, баллов |  |  | 36 |  |  |
| Этап № 3 Проверка исправности электрооборудования и электрической сети существующей системы электроснабжения |  |  |  |  |  |
|  | Сопротивление катушки магнитного пускателя (КМ 1) отличное от нуля, но не равное бесконечности |  | 1 |  |  |
|  | Сопротивление катушки магнитного пускателя (КМ 2) отличное от нуля, но не равное бесконечности |  | 1 |  |  |
|  | Сопротивление между первой и второй обмоткой электродвигателя (М) отличное от нуля, но не равное бесконечности |  | 1 |  |  |
|  | Сопротивление между второй и третьей обмоткой электродвигателя (М) отличное от нуля, но не равное бесконечности |  | 1 |  |  |
|  | Сопротивление между первой и третьей обмоткой электродвигателя (М) отличное от нуля, но не равное бесконечности |  | 1 |  |  |
|  | Сопротивление между обмотками и корпусом электродвигателя (М) показывает бесконечность |  | 1 |  |  |
|  | Сопротивление между контактами сигнальной лампы (HL1) отличное от нуля, но не равное бесконечности |  | 1 |  |  |
|  | Автоматический выключатель (QF1) включается и отключается без перекосов и заеданий |  | 1 |  |  |
|  | Автоматический выключатель (SF1) включается и отключается без перекосов и заеданий |  | 1 |  |  |
|  | Подвижные контакты магнитного пускателя (КМ1) замыкаются и размыкаются одновременно и без перекосов |  | 1 |  |  |
|  | Подвижные контакты магнитного пускателя (КМ2) замыкаются и размыкаются одновременно и без перекосов |  | 1 |  |  |
|  | Пусковая кнопка (SB2) нажимается и отжимается без усилий и заеданий |  | 1 |  |  |
|  | Пусковая кнопка (SB3) нажимается и отжимается без усилий и заеданий |  | 1 |  |  |
|  | Стоповая кнопка (SB1) нажимается и отжимается без усилий и заеданий |  | 1 |  |  |
|  | Ротор электродвигателя вращается плавно и от руки |  | 1 |  |  |
|  | Фазе «А», «В» и «С» соответствует белый цвет проводника |  | 1 |  |  |
|  | Нулевому проводу «N» соответствует синий провод |  | 1 |  |  |
|  | Защитному проводнику соответствует желто-зеленый цвет |  | 1 |  |  |
|  | Сечение провода для питания силовой цепи выбрано 2,5 кв мм |  | 1 |  |  |
|  | Сечение провода для питания цепи управления выбрано 1,5 кв мм |  | 1 |  |  |
|  | Итого, баллов |  | 20 |  |  |
| Этап № 4 Пусконаладочные работы электрической сети и электрооборудования. |  |  |  |  |  |
|  | При подаче питания на стенд не один аппарат не включился. |  | 1 |  |  |
|  | При подаче питания на стенд сигнальная лампа не горит |  | 1 |  |  |
|  | При включении автоматического выключателя (QF1) сигнальная лампа не горит (HL1) |  | 1 |  |  |
|  | При включении автоматического выключателя (SF1) сигнальная лампа горит (HL1) |  | 1 |  |  |
|  | При нажатии пусковой кнопки (SB2) включается магнитный пускатель (KM1) |  | 1 |  |  |
|  | При отпускании пусковой кнопки (SB2) магнитный пускатель (КМ1) остается включенным |  | 1 |  |  |
|  | При нажатии пусковой кнопки (SB3) и включенном магнитном пускателе (КМ1) второй магнитный пускатель (КМ2) не включается |  | 1 |  |  |
|  | При нажатии стоповой кнопки (SB1) магнитный пускатель (КМ1) отключается |  | 1 |  |  |
|  | При нажатии пусковой кнопки (SB3) включается магнитный пускатель (KM2) |  | 1 |  |  |
|  | При отпускании пусковой кнопки (SB3) магнитный пускатель (КМ2) остается включенным |  | 1 |  |  |
|  | При нажатии пусковой кнопки (SB2) и включенном магнитном пускателе (КМ2) второй магнитный пускатель (КМ1) не включается |  | 1 |  |  |
|  | При нажатии стоповой кнопки (SB1) магнитный пускатель (КМ2) отключается |  | 1 |  |  |
| Итого, баллов |  |  | 12 |  |  |
| Всего, баллов |  |  |  |  |  |

- Рекомендации для наставника по контролю результата, процедуре оценки

Контроль результатов вести по порядку, установленному в оценочном листе, но допускается не соблюдение последовательности выполнения действий.

Оценка производится в процессе выполнения задания и по окончании времени.

- Вопросы для рефлексии учащихся

1.	Перечислите виды деятельности старшего техника – электрика?

2.	Назовите качества, которыми должен обладать старший техник – электрик?

3.	Особенности монтажа электрооборудования и электрических сетей?

4.	Перечислите основные этапы электромонтажных работ?

5.	Позволила ли профпроба по направлению Электромонтажные работы определиться с выбором будущей профессии и ПОО.

- Инфраструктурный лист

В инфраструктурном листе указывается оборудование, программное обеспечение, инструменты, расходные материалы из расчета на группу или на 1 человека. С точки зрения технического обеспечения рекомендуется выбирать задания, для выполнения которых не потребуется редкое или сверхдорогое оборудование или расходные материалы.

| Наименование | Рекомендуемые технические характеристики с необходимыми примечаниями | Количество | На группу/ на 1 чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| Лист ДСП | Лист ДСП 1000х800 белый 21 мм | 1 | 6/1 |
| DIN-рейка | - DIN-рейка 300 мм оцинкованная | 0,2 | 6/1 |
| Авт. выкл. ВА47-63 | IEK 3P 16 A 4,5k A х-ка С | 1 | 6/1 |
| Авт. выкл. ВА47-63 | IEK 1P 6A 4,5k A х-ка С | 1 | 6/1 |
| Лампа СИГНАЛЬНАЯ | Лампа ЛС - 27 зеленый 230В | 1 | 6/1 |
| Кнопка управления | Кнопка ПКЕ 212-3-У3 | 1 | 6/1 |
| Магнитный пускатель | Магнитный пускатель ПМЕ 211, 220В | 2 | 12/2 |
| Асинхронный двигатель | # 5АИ 50 МА2 | 1 | 6/1 |
| Перфорированный кабель-канал | Перфорированный кабель-канал 16*16 | 1 | 6/1 |
| Клеммная колодка | Клеммная колодка 5*6 | 1 | 6/1 |
| Провод ПВ-3 (синий) | Провод ПВ-3 (синий) 2,5 мм2 | 5 | 30/5 |
| Провод ПВ-3 (белый) | Провод ПВ-3 (белый) 2,5 мм2 | 5 | 30/5 |
| Провод ПВ-3 (желто-зеленый) | Провод ПВ-3 (желто-зеленый) 2,5 мм2 | 4 | 24/4 |
| Наконечники Е-1508 | Наконечники Е-1508 | 100 | 100/600 |
| Наконечники НГИ-2 | Наконечники НГИ-2 | 100 | 100/600 |
| саморезы | На 30-50 мм | 50 | 300/60 |
| Перчатки рабочие | Хлопчато-бумажные перчатки | 2 | 12/2 |
| Корзины для мусора | Корзины для мусора | 1 | 6/1 |
| Устройство для снятия изоляции АС 0,18-6 | Устройство для снятия изоляции АС 0,18-6 | 2 | 12/2 |
| Клещи обжимные К0-04Е | Клещи обжимные К0-04Е | 1 | 6/1 |
| Очки защитные | Очки защитные | 2 | 12/2 |

Приложение и дополнения

В данном разделе можно указать дополнительные источники на литературу, фотографии и видеоролики с примерами работ, а также приложить чертежи, схемы, иные значимые инструкции. Ссылки должны быть корректными и открытыми для любого пользователя.

Основная литература:

•	Воробьев, В. А. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования сельскохозяйственных организаций : учебное пособие для СПО / В. А. Воробьев. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 261 с.

•	Черничкин М.Ю. «Большая энциклопедия электрика», Москва: Издательство «Э», 2016. – 272 с. ил.

Интернет-ресурсы:

| Ссылка | Комментарий |
| --- | --- |
| http://electricalschool.info/main/electromontag/ | Школа электрика |
| http://forca.ru | Энергетика |
| http://electricalschool.info/main/ekspluat/ | Школа электрика |
| https://www.youtube.com/watch?v=Xc6DiGdL_RI | Монтаж электропроводки в пластиковых трубах |
| https://www.youtube.com/watch?v=8Idn8A0iaXw | В гофре или без. Основные преимущества использования. |
| https://www.youtube.com/watch?v=ocGiMUHpXpw | Онлайн Сборка Квартирного Щита. Как собрать щит. Мастер Класс по сборке щита |
| https://www.youtube.com/watch?v=t99yyM0b6Xk | Монтаж распределительной коробки. Подключение двухклавишного выключателя. |
| https://www.youtube.com/watch?v=URHgYTH3alo | Реверсивная схема подключения магнитного пускателя |
| https://avtika.ru/montazh-shemy-reversivnogo-puska-elektricheskogo-dvigatelya/ | Пример монтажа схемы реверсивного пуска электрического двигателя |

Приложение 1

к Техническому заданию

Схема электрическая принципиальная управления электродвигателем при помощи реверсивного магнитного пускателя с двойной блокировкой