Министерство образования и молодежной политики

Свердловской области

ГАПОУ СО «Красноуфимский аграрный колледж»

Программа практических мероприятий в рамках проекта

по ранней профессиональной ориентации учащихся 6-11 классов

общеобразовательных организаций «Билет в будущее»

Профессиональное направление – Электромонтажник/ Электромонтер

Красноуфимск 2021

Паспорт программы:

Наименование профессионального направления: 
123 - Электромонтажник/ Электромонтер

Автор программы: Шарапов Сергей Вячеславович, преподаватель ГАПОУ СО «Красноуфимский аграрный колледж».

Контакты автора: Свердловская область, город Красноуфимск, e-mail: sharapov_sergei@mail.ru, телефон: +7(999) 56-79-804

| Уровень сложности | Формат проведения | Время проведения | Возрастная категория | Доступность для участников с ОВЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| базовый | очная | 90 минут | 6-8 класс | Не адаптирована |

- Содержание программы

Введение (10 мин)

- Краткое описание профессионального направления

Объектами профессиональной деятельности техника являются: электроустановки и приемники электрической энергии; электрические сети; автоматизированные системы сельскохозяйственной техники; технологические процессы монтажа, наладки, эксплуатации, технического обслуживания и диагностирования неисправностей электроустановок и приемников электрической энергии, электрических сетей, автоматизированных систем с/х техники; технологические процессы передачи электрической энергии; организация и управление работой специализированных подразделений с/х организаций; первичные трудовые коллективы.

- Место и перспективы профессионального направления в современной экономике региона, страны, мира

Техник - электрик может осуществлять следующие виды профессиональной деятельности:

Производственно – технологическую – техническое обслуживание, диагностирование неисправностей и ремонт электрооборудования и автоматизированных систем с/х техники

Эксплуатационную - монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования; обеспечение электроснабжения с/х организаций; автоматизация сельскохозяйственных организаций;

Производственно – управленческую – управление работой структурного подразделения организации отрасли.

Старший техник – Электрик дополнительно к этим видам профессиональной деятельности может осуществлять управление работой малого предприятия.

Кроме основной квалификации «Старший техник» (при очной форме обучения) выпускники дополнительно получают ІІI группу по электробезопасности и рабочие профессии: «Электромонтер по обслуживанию электроустановок» (ІІІ или ІV разряда) и, «Электромонтер охранно-пожарной сигнализации» (ІІІ разряда).

- Необходимые навыки и знания для овладения профессией

Старший техник-электрик должен:

Иметь практический опыт:

•	Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, обслуживанию и ремонту электрического оборудования,

•	Осуществлять диагностику и контроль технического состояния электрического оборудования,

•	Прогнозировать отказы, определять ресурсы, обнаруживать дефекты электрического оборудования.

уметь:

•	организовывать обслуживание и ремонт электрического оборудования

•	оценивать эффективность работы электрического оборудования;

•	эффективно использовать материалы и оборудование;

•	пользоваться оборудованием, приспособлениями и инструментом для ремонта и монтажа;

•	производить наладку и испытания электрического оборудования;

•	выполнять отдельные несложные работы по обслуживанию электрооборудования под руководством электромонтёра более высокой квалификации;

•	выполнять монтаж распределительных коробок, клеммников, предохранительных щитков и осветительной арматуры;

•	выполнять разделку, сращивание и изоляцию проводов напряжением до 1000 В;

•	прокладывать установочные провода и кабели;

•	подключать и отключать электрооборудование и выполнять простейшие измерения;

•	коммутировать проводники внутри щитов и боксов в соответствии с электрическими схемами;

•	монтировать металлический и пластиковый кабель-каналы: - точно измерять и обрезать нужной длины/под углом, - устанавливать без деформаций с зазорами на стыках в рамках погрешности;

•	выбирать и монтировать кабели и провода внутри кабель-каналов, труб и гофротруб;

•	выбирать и устанавливать оборудование и проводку согласно имеющимся чертежам и документации;

•	Коммутировать проводники внутри щитов и боксов в соответствии с электрическими схемами;

•	организовывать рабочее место для максимально эффективной работы

знать:

•	классификацию, конструкции, технические характеристики и области применения электрического оборудования

•	типовые технологические процессы и оборудование при эксплуатации, обслуживании, ремонте и испытаниях электрического оборудования

•	методы и оборудование диагностики и контроля технического состояния электрического оборудования;

•	устройство и принцип работы электродвигателей, генераторов, трансформаторов, коммутационной и пусковой аппаратуры, аккумуляторов и электроприборов;

•	правила и способы монтажа и ремонта электрооборудования в объёме выполняемых работ;

•	наименование, назначение и правила пользования применяемым рабочим и контрольно-измерительным инструментом и основные сведения о производстве и организации рабочего места;

•	правила оказания первой помощи при поражении электрическим током;

•	правила техники безопасности при обслуживании электроустановок в объёме квалификационной группы 3;

•	технологии выполнения электромонтажных работ и работы с измерительными приборами

- 1-2 интересных факта о профессиональном направлении

В современной ситуации, когда большинство приборов и механизмов, используемых людьми повседневно, работают только при подключении их к источнику электрической энергии, реконструкция/модернизация существующих и строительство новых зданий/сооружений невозможны без проведения электромонтажных работ.

- Связь профессиональной пробы с реальной деятельностью

Выбор профессии является одним из ответственных моментов, определяющих весь дальнейший жизненный путь человека. Поскольку в жизни все взаимосвязано, правильно выбранная профессия оказывает влияние на все остальные сферы жизни.

При овладении данной профессией, открывается простор для развития личности и самореализации человека. Одним из этапов определения дальнейшего жизненного пути являются профессиональные пробы, которые помогают «окунуться» в будущую профессию, убедиться в ее достоинствах, определиться в недостатках. Предлагаемая программа направлена на реализацию цели «Создание условий, способствующих сознательному и обоснованному выбору профессии».

Практический опыт, приобретенный на профессиональной пробе, поможет в дальнейшем самостоятельно уметь выполнять монтаж электрооборудования и внутренних электрических сетей. Способствует самостоятельному поиску неисправностей, а также самостоятельно выявлять качественный уровень оказания услуг в сфере электромонтажа.

Постановка задачи (5 мин)

- Постановка цели и задачи в рамках пробы

Участнику необходимо выполнить монтаж квартирной внутренней электропроводки.

Выполнение задания включает в себя:

▪	Подготовительные работы: приемка оборудования перед монтажом. Организация рабочего места в части зонирования на зоны производства работ и зоны размещения оборудования, материалов и инструмента. Выбор и подготовка инструментов и материалов.

▪	Чтение монтажной схемы.

▪	Прокладка проводов/кабелей, их разделка и подключение.

▪	Проверка исправности электрооборудования и электрической сети существующей системы электроснабжения на схеме, предоставленной организаторами.

▪	Пусконаладочные работы и пробное включение.

Модули задания:

- Подготовка к проведению электромонтажных работ.

- Прокладка и подключение кабелей и проводов.

- Проверка исправности электрооборудования и электрической сети существующей системы электроснабжения

- Пусконаладочные работы электрической сети и электрооборудования.

- Демонстрация итогового результата, продукта

- Произведена прокладка и подключение кабелей и проводов.

- Произведена проверка исправности электрооборудования и электрической сети существующей системы электроснабжения.

- Проведены пусконаладочные работы электрической сети и электрооборудования.

Выполнение задания (55 мин)

- Подробная инструкция по выполнению задания

Участнику необходимо:

Этап № 1 Подготовка к проведению электромонтажных работ.

- Выполнение правил техники безопасности во время выполнения работ

- Рабочее место прибрано, убран мусор.

- Инструменты на рабочем месте убраны и сложены.

Этап № 2 Прокладка и подключение кабелей и проводов:

- Соединить провод между клеммами – фаза А и контакт 1 автоматического выключателя QF1

- Соединить провод между клеммами – нулем N и контакт 3 автоматического выключателя QF1

- Соединить провод между клеммами – контакт «2» автоматического выключателя (QF1) и контакт «1» автоматического выключателя (QF2)

- Соединить провод между клеммами – контакт «2» автоматического выключателя QF2 и контактом «L1» розетки XS1

- Соединить провод между клеммами – контакт «4» автоматического выключателя QF1 и контактом «N» розетки XS1

- Соединить провод между клеммами – заземляющего провода «PE» и контактом «PE» розетки XS1

- Соединить провод между клеммами –контакт «1» автоматического выключателя QF2 и контакт «1» автоматического выключателя (QF3)

- Соединить провод между клеммами – контакт «2» автоматического выключателя QF3 и контакт «L» выключателя SA1

- Соединить провод между клеммами – контакт «1» выключателя SA1 и контакт «1» выключателя SA3

- Соединить провод между клеммами – контакт «2» выключателя SA1 и контакт «2» выключателя SA3

- Соединить провод между клеммами – контакт «L» выключателя SA3 и контакт «1» лампы   EL1

- Соединить провод между клеммами – контакт «L» выключателя SA1 и контакт «1» выключателя SA2

- Соединить провод между клеммами – контакт «2» выключателя SA2 и контакт «1» лампы EL2

- Соединить провод между клеммами – контакт «3» выключателя SA2 и контакт «3» лампы EL3

- Соединить провод между клеммами – контактом «N» розетки XS1 и контакт «2» лампы EL1

- Соединить провод между клеммами – контакт «2» лампы EL1 и контакт «2» лампы EL2

- Соединить провод между клеммами – контакт «2» лампы EL2 и контакт «2» лампы EL3

Этап № 3 Проверить на исправность электрооборудование и электрическую сеть существующей системы электроснабжения, согласно регламенту ниже:

- Проверить сопротивление контактами осветительной лампы (EL1) отличное от нуля, но не равное бесконечности

- Проверить сопротивление между контактами осветительной лампы (EL2) отличное от нуля, но не равное бесконечности

- Проверить сопротивление между контактами осветительной лампы (EL3) отличное от нуля, но не равное бесконечности

- Проверить автоматический выключатель (QF1) включается и отключается без перекосов и заеданий

- Проверить автоматический выключатель (QF2) включается и отключается без перекосов и заеданий

- Проверить автоматический выключатель (QF3) включается и отключается без перекосов и заеданий

- Проверить подвижные контакты выключателя SA1 замыкаются и размыкаются одновременно и без перекосов

- Кнопка выключателя SA1 нажимается и отжимается без усилий и заеданий

- Кнопка выключателя SA2 нажимается и отжимается без усилий и заеданий

- Кнопка выключателя SA3 нажимается и отжимается без усилий и заеданий

- Проверить подвижные контакты выключателя SA2 замыкаются и размыкаются одновременно и без перекосов

- Проверить подвижные контакты выключателя SA3 замыкаются и размыкаются одновременно и без перекосов

- Нулевому проводу «N» соответствует синий провод

- Защитному проводнику «PE» соответствует желто-зеленый цвет

- Сечение провода для питания силовой цепи выбрано 2,5 кв мм

- Сечение провода для питания цепи управления выбрано 1,5 кв мм

Этап № 4 Произвести пусконаладочные работы электрической сети и электрооборудования согласно регламенту, описанному ниже:

- При подаче питания на стенд не один аппарат не включился.

- При подаче питания на стенд сигнальная лампа не горит

- При включении автоматического выключателя (QF1) осветительные лампы не горят (EL1-3)

- При включении автоматического выключателя (QF2) осветительные лампы не горят (EL1-3)

- При включении автоматического выключателя (QF2) есть напряжение на розетке XS1

- При включении выключателя SA2 сигнальная лампа горит (ЕL2-3)

- При разных положениях выключателей SA1 и SA2 сигнальная лампа горит (ЕL1)

- При одинаковом положениях выключателей SA1 и SA2 сигнальная лампа не горит (ЕL1)

Прокладка и подключение кабелей и проводов

- Рекомендации для наставника по организации процесса выполнения задания.

Организации процесса выполнения задания требует наличия шесть рабочих мест. Работа может быть организована как индивидуально, так и в парах с целью получения опыта работы в команде, обмена опытом с наставником, другими участниками.

Контроль, оценка и рефлексия (20 мин)

- Критерии успешного выполнения задания

Оценочный лист

| № п/п. |  | Критерий оценивания | Цена аспекта, баллы | Оценка проявления признака (да, нет) | Баллы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Этап № 1 Подготовка к проведению электромонтажных работ. |  |  |  |  |  |
|  | Требование техники безопасности соблюдены. |  | 1 |  |  |
|  | Нарушена техника безопасности, первое замечание. |  | 0 |  |  |
|  | Нарушена техника безопасности, второе замечание. |  | -1 |  |  |
|  | Нарушена техника безопасности, третье и более замечаний (дисквалификация на 15 минут). |  | -2 |  |  |
|  | Рабочее место прибрано, убран мусор. |  | 1 |  |  |
|  | Инструменты на рабочем месте убраны и сложены. |  | 1 |  |  |
|  | Отсутствуют травмы, порезы, отсутствуют занозы. |  | 1 |  |  |
| Итого, баллов |  |  | 4 |  |  |
| Этап № 2 Прокладка и подключение кабелей и проводов |  |  |  |  |  |
|  | Провод соединен между клеммами – фаза А и контакт 1 автоматического выключателя QF1 |  | 1 |  |  |
|  | Провод соединен между клеммами – нулем N и контакт 3 автоматического выключателя QF1 |  | 1 |  |  |
|  | Провод соединен между клеммами – контакт «2» автоматического выключателя (QF1) и контакт «1» автоматического выключателя (QF2) |  | 1 |  |  |
|  | Провод соединен между клеммами – контакт «2» автоматического выключателя QF2 и контактом «L1» розетки XS1 |  | 1 |  |  |
|  | Провод соединен между клеммами – контакт «4» автоматического выключателя QF1 и контактом «N» розетки XS1 |  | 1 |  |  |
|  | Провод соединен между клеммами – заземляющего провода «PE» и контактом «PE» розетки XS1 |  | 1 |  |  |
|  | Провод соединен между клеммами –контакт «1» автоматического выключателя QF2 и контакт «1» автоматического выключателя (QF3) |  | 1 |  |  |
|  | Провод соединен между клеммами – контакт «2» автоматического выключателя QF3 и контакт «L» выключателя SA1 |  | 1 |  |  |
|  | Провод соединен между клеммами – контакт «1» выключателя SA1 и контакт «1» выключателя SA3 |  | 1 |  |  |
|  | Провод соединен между клеммами – контакт «2» выключателя SA1 и контакт «2» выключателя SA3 |  | 1 |  |  |
|  | Провод соединен между клеммами – контакт «L» выключателя SA3 и контакт «1» лампы EL1 |  | 1 |  |  |
|  | Провод соединен между клеммами – контакт «L» выключателя SA1 и контакт «1» выключателя SA2 |  | 1 |  |  |
|  | Провод соединен между клеммами – контакт «2» выключателя SA2 и контакт «1» лампы EL2 |  | 1 |  |  |
|  | Провод соединен между клеммами – контакт «3» выключателя SA2 и контакт «3» лампы EL3 |  | 1 |  |  |
|  | Провод соединен между клеммами – контактом «N» розетки XS1 и контакт «2» лампы EL1 |  | 1 |  |  |
|  | Провод соединен между клеммами – контакт «2» лампы EL1 и контакт «2» лампы EL2 |  | 1 |  |  |
|  | Провод соединен между клеммами – контакт «2» лампы EL2 и контакт «2» лампы EL3 |  | 1 |  |  |
| Итого, баллов |  |  | 17 |  |  |
| Этап № 3 Проверка исправности электрооборудования и электрической сети существующей системы электроснабжения |  |  |  |  |  |
|  | Сопротивление между контактами осветительной лампы (EL1) отличное от нуля, но не равное бесконечности |  | 1 |  |  |
|  | Сопротивление между контактами осветительной лампы (EL2) отличное от нуля, но не равное бесконечности |  |  |  |  |
|  | Сопротивление между контактами осветительной лампы (EL3) отличное от нуля, но не равное бесконечности |  |  |  |  |
|  | Автоматический выключатель (QF1) включается и отключается без перекосов и заеданий |  | 1 |  |  |
|  | Автоматический выключатель (QF2) включается и отключается без перекосов и заеданий |  | 1 |  |  |
|  | Автоматический выключатель (QF3) включается и отключается без перекосов и заеданий |  | 1 |  |  |
|  | Подвижные контакты выключателя SA1 замыкаются и размыкаются одновременно и без перекосов |  | 1 |  |  |
|  | Кнопка выключателя SA1 нажимается и отжимается без усилий и заеданий |  | 1 |  |  |
|  | Кнопка выключателя SA2 нажимается и отжимается без усилий и заеданий |  | 1 |  |  |
|  | Кнопка выключателя SA3 нажимается и отжимается без усилий и заеданий |  | 1 |  |  |
|  | Подвижные контакты выключателя SA2 замыкаются и размыкаются одновременно и без перекосов |  | 1 |  |  |
|  | Подвижные контакты выключателя SA3 замыкаются и размыкаются одновременно и без перекосов |  | 1 |  |  |
|  | Нулевому проводу «N» соответствует синий провод |  | 1 |  |  |
|  | Защитному проводнику «PE» соответствует желто-зеленый цвет |  | 1 |  |  |
|  | Сечение провода для питания силовой цепи выбрано 2,5 кв мм |  | 1 |  |  |
|  | Сечение провода для питания цепи управления выбрано 1,5 кв мм |  | 1 |  |  |
|  | Итого, баллов |  | 16 |  |  |
| Этап № 4 Пусконаладочные работы электрической сети и электрооборудования. |  |  |  |  |  |
|  | При подаче питания на стенд не один аппарат не включился. |  | 1 |  |  |
|  | При подаче питания на стенд сигнальная лампа не горит |  | 1 |  |  |
|  | При включении автоматического выключателя (QF1) осветительные лампы не горят (EL1-3) |  | 1 |  |  |
|  | При включении автоматического выключателя (QF2) осветительные лампы не горят (EL1-3) |  | 1 |  |  |
|  | При включении автоматического выключателя (QF2) есть напряжение на розетке XS1 |  | 1 |  |  |
|  | При включении выключателя SA2 сигнальная лампа горит (ЕL2-3) |  | 1 |  |  |
|  | При разных положениях выключателей SA1 и SA2 сигнальная лампа горит (ЕL1) |  | 1 |  |  |
|  | При одинаковом положениях выключателей SA1 и SA2 сигнальная лампа не горит (ЕL1) |  | 1 |  |  |
| Итого, баллов |  |  | 8 |  |  |
| Всего, баллов |  |  |  |  |  |

- Рекомендации для наставника по контролю результата, процедуре оценки

Контроль результатов вести по порядку, установленному в оценочном листе, но допускается не соблюдение последовательности выполнения действий.

Оценка производится в процессе выполнения задания и по окончании времени.

- Вопросы для рефлексии учащихся

1.	Перечислите виды деятельности старшего техника – электрика?

2.	Назовите качества, которыми должен обладать старший техник – электрик?

3.	Особенности монтажа электрооборудования и электрических сетей?

4.	Перечислите основные этапы электромонтажных работ?

5.	Позволила ли профпроба по направлению Электромонтажные работы определиться с выбором будущей профессии и ПОО.

- Инфраструктурный лист

В инфраструктурном листе указывается оборудование, программное обеспечение, инструменты, расходные материалы из расчета на группу или на 1 человека. С точки зрения технического обеспечения рекомендуется выбирать задания, для выполнения которых не потребуется редкое или сверхдорогое оборудование или расходные материалы.

| Наименование | Рекомендуемые технические характеристики с необходимыми примечаниями | Количество | На группу/ на 1 чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| Корпус | IP 54 EKF | 1 | 6/1 |
| Авт.выкл. ВА47-63 | EKF 1P 63 A 4,5kA х-ка С | 1 | 6/1 |
| Авт.выкл. ВА47-63 | EKF 1P 40 A 4,5kA х-ка С | 1 | 6/1 |
| Авт.выкл. ВА47-63 | IEK 1P 16A 4,5kA х-ка С | 3 | 18/3 |
| Диф. автомат АД 32 (УЗО) | EKF АД-32 тип А 2П 10 мА C 4.5 кА A 16 А | 1 | 6/1 |
| Шина N на DIN -рейке | IEK Шина N ноль на DIN-изол ШНИ-6х9-12-Д-С | 1 | 6/1 |
| Шина PE на DIN -рейке | IEK Шина PE земля на DIN-изол ШНИ-8х12-6-Д-Ж | 1 | 6/1 |
| Розетка 1 местн. с з/к ГЕРМЕС PLUS IP54 IEK | РСб20-3-ГПБд Розетка 1 местн. с з/к ГЕРМЕС PLUS IP54 IEK | 1 | 6/1 |
| Розетка 2 местн. с з/к ГЕРМЕС | РСб20-3-ГПБд Розетка 2 местн. с з/к ГЕРМЕС | 1 | 6/1 |
| Выключатель 2-клавишный | ВС20-2-0-ГПБ Выключатель 2-клавишный ГЕРМЕС PLUS IP54 IEK | 1 | 6/1 |
| Выключатель одноклавишный проходной | ВСп20-1-0-ГПБ Выключатель одноклавишный проходной PLUS IP54 IEK ГЕРМЕС | 2 | 12/2 |
| Осветительные лампы | Лампы накаливания или светодиодные | 4 | 24/4 |
| Светильник ЛСП | Светильник ЛСП | 1 | 6/1 |
| Распределительные коробки под трубную проводку | - Ecoplast JBS150 (44009) | 5 | 30/5 |
| Установочная арматура | # Rexant Крепёж-клипса для труб д.16 мм | 9 | 54/9 |
| Датчик движения | ### TDM ДДМ-02 | 1 | 6/1 |
| Провод ПВ-3 (синий) | Провод ПВ-3 (синий) 2,5 мм2 | 5 | 30/5 |
| Провод ПВ-3 (белый) | Провод ПВ-3 (белый) 2,5 мм2 | 5 | 30/5 |
| Провод ПВ-3 (желто-зеленый) | Провод ПВ-3 (желто-зеленый) 2,5 мм2 | 3 | 18/3 |
| Наконечники для одинарного провода 2,5 мм2 | Наконечники Е-1508 | 100 | 600/100 |
| Наконечники для соединения двух проводов 2,5 мм2 сечением каждый | Наконечники НГИ-2 | 100 | 600/100 |
| Саморезы | Саморезы | 50 | 300/50 |
| Корзины для мусора | Корзины для мусора | 1 | 6/1 |
| Устройство для снятия изоляции | Устройство для снятия изоляции АС 0,18-6 | 1 | 6/1 |
| Клещи обжимные | Клещи обжимные К0-04Е | 1 | 6/1 |
| Очки защитные | Очки защитные закрытые с непрямой вентиляцией 3Н4 ЭТАЛОН (РС) | 1 | 6/1 |
| Перчатки рабочие | Хлопчатобумажные | 1 | 6/1 |

Приложение и дополнения

В данном разделе можно указать дополнительные источники на литературу, фотографии и видеоролики с примерами работ, а также приложить чертежи, схемы, иные значимые инструкции. Ссылки должны быть корректными и открытыми для любого пользователя.

Основная литература:

•	Воробьев, В. А. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования сельскохозяйственных организаций : учебное пособие для СПО / В. А. Воробьев. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 261 с.

•	Черничкин М.Ю. «Большая энциклопедия электрика», Москва: Издательство «Э», 2016. – 272 с. ил.

Интернет-ресурсы:

| Ссылка | Комментарий |
| --- | --- |
| http://electricalschool.info/main/electromontag/ | Школа электрика |
| http://forca.ru | Энергетика |
| http://electricalschool.info/main/ekspluat/ | Школа электрика |
| https://www.youtube.com/watch?v=Xc6DiGdL_RI | Монтаж электропроводки в пластиковых трубах |
| https://www.youtube.com/watch?v=8Idn8A0iaXw | В гофре или без. Основные преимущества использования. |
| https://www.youtube.com/watch?v=ocGiMUHpXpw | Онлайн Сборка Квартирного Щита. Как собрать щит. Мастер Класс по сборке щита |
| https://www.youtube.com/watch?v=t99yyM0b6Xk | Монтаж распределительной коробки. Подключение двухклавишного выключателя. |
| https://www.youtube.com/watch?v=URHgYTH3alo | Реверсивная схема подключения магнитного пускателя |
| https://avtika.ru/montazh-shemy-reversivnogo-puska-elektricheskogo-dvigatelya/ | Пример монтажа схемы реверсивного пуска электрического двигателя |

Приложение 1

Пакет монтажных, принципиальных и схем расположения для монтажа квартирной внутренней электропроводки

Рабочее место № 1, 3, 5									Рабочее место № 2, 4, 6