Министерство образования молодежной политики

Свердловской области

Ачитский филиал ГАПОУ СО «Красноуфимский аграрный колледж»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.06 Техническое обслуживание и ремонт автомобилей

Профессия: 35.01.14 Мастер по ТО и ремонту МТП

Курс 3, группа 31-М

2024г

Рабочая программа учебного модуля ПМ.06 Техническое обслуживание и ремонт автомобилей разработана в соответствии с требованиями:

- Федерального государственного образовательного стандарта СПО по профессии 35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «02» августа 2013г. № 709 базовая подготовка) ;

- рабочей программы воспитания  УГС 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство по профессии35.01.14 «Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно - тракторного парка».

Разработчики:

- Серебренников  Владимир Александрович,  преподаватель первой квалификационной категории Ачитского филиала ГАПОУ СО «Красноуфимский аграрный колледж»

-  Копытов Вячеслав Викторович, мастер п/о первой квалификационной категории Ачитского филиала ГАПОУ СО «Красноуфимский аграрный  колледж»

Содержание:

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 4

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 6

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 8

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 18 МОДУЛЯ 5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 19 ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Техническое обслуживание и ремонт автомобилей

1.1. Область применения примерной программы

Программа профессионального модуля является частью  профессиональной образовательной программы по профессии 35.01.14Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторному парку (базовая подготовка)

  - Место профессионального модуля в структуре основной профессиональной

образовательной программы: профессиональный цикл

1.3. Цели и задачи профессионального модуля.

В ходе освоения профессионального модуля обучающийся должен:

иметь практический опыт:

- проведения технических измерений соответствующим инструментом и приборами;

- выполнения ремонта деталей автомобиля;

- снятия и установки агрегатов и узлов автомобиля;

- использования диагностических приборов и технического оборудования;

- выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию автомобилей;

уметь:

- выполнять метрологическую поверку средств измерений;

- выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для слесарных работ;

- снимать и устанавливать агрегаты и узлы автомобиля;

- определять неисправности и объем работ по их устранению и ремонту;

- определять способы и средства ремонта;

- применять диагностические приборы и оборудование;

- использовать специальный инструмент, приборы, оборудование;

- оформлять учетную документацию;

знать:

- средства метрологии, стандартизации и сертификации;

- основные методы обработки автомобильных деталей;

- устройство и конструктивные особенности обслуживаемых автомобилей;

- назначение и взаимодействие основных узлов ремонтируемых автомобилей;

- технические условия на регулировку и испытание отдельных механизмов;

- виды и методы ремонта;

- способы восстановления деталей;

## 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Техническое обслуживание и ремонт автомобилей, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 6.1 | ПК 1.1. Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы. |
| ПК 6.2 | ПК 1.2. Выполнять работы по различным видам слесарного дела. |
| ПК 6.3 | ПК 1.3. Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять неисправности. |
| ПК 6.4 | ПК 1.4. Оформлять отчетную документацию по техническому обслуживанию. |
| ОК 1. | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. |
| ОК 3. | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. |
| ОК 4. | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. |
| ОК.5 | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности |
| ОК.6 | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами |
| ОК.7 | Организовывать собственную деятельность с соблюдением требований охраны труда и экологической безопасности. |
| ОК.8 | Исполнять воинскую обязанность , в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). |

| Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности |  |
| --- | --- |
| ЛР 13 | Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности |
| ЛР 14 | Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности |
| ЛР 15 | Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как к возможности личного участия в решении общественных, государственных, общенациональных проблем |
| ЛР 16 | Принимающий основы экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, применяющий опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях и профессиональной деятельности |
| ЛР 17 | Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии |
| ЛР 18 | Демонстрирующий готовность планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие |
| ЛР 19 | Проявляющий способность анализировать производственную ситуацию, быстро принимать решения |
| ЛР 20 | Выбирающий способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам |

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.06 Техническое обслуживание и ремонт автомобилей

  - Тематический план профессионального модуля:

| Коды профессиональных компетенций | Наименование разделов профессионального модуля | Всего Часов (макс.учебная нагрузка и практика) | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) |  |  |  |  |  | Практика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося |  |  |  | Самостоятельная работа обучающегося |  | Учебная, часов | Практика (по профилю специальности), часов |
|  |  |  | Всего, часов |  | в т.ч. практические занятия, часов | в т.ч. курсовая работа (проект), часов | Всего, часов | в т.ч. курсовая работа (проект), часов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ПК6.1-ПК 6.4 ОК1-ОК7 | МДК 06.01 Устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобилей | 90 | 60 | 20 |  |  | 30 |  |  |  |
| ПК6.1- ПК6.4 ОК1-ОК7 | Учебная практика | 108 |  |  |  |  |  |  | 108 | - |
| ПК6.1- ПК6.4 ОК1-ОК7 | Производственная практика | 72 |  |  |  |  |  |  |  | 72 |
|  | Всего: | 270 | 60 | 20 |  | - | 30 | - | - | - |

3.2. Структура и содержание ПМ.06 Технические обслуживание и ремонт автомобилей

| № урока | Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся | Объем часов | Коды компетенций и личностных результатов, формированию которых способствует элемент программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МДК 01.02. Устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобиля |  |  |  |  |

| 1. | Классификация автомобилей. | 1. История развития подвижного состава 2. Классификация и система обозначения автомобилей. | 2 | ПК 6.1- ПК 6.4, ОК1, ОК3 , ЛР3 ЛР13 ЛР20 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Общее устройство двигателя. | 1. Назначение и классификация двигателей. 2. Механизмы и системы двигателей. | 2 |  |
| 3. | Устройство двигателя. | Самостоятельная работа: сделать сообщение. | 2 | ПК 6.1- ПК 6.4, ОК2, ОК4 , ЛР3 |
| 4. | Кривошипно-шатунный механизм. | 1. Назначение устройство и взаимодействие деталей КШМ 2. Устройство неподвижных деталей КШМ 3.Устройство подвижных деталей КШМ 4. Возможные неисправности КШМ | 2 | ПК 6.1- ПК 6.4, ОК1, ОК3 , ЛР3 ЛР13 ЛР20 |
| 5. | Газораспределительный механизм. | 1.Назначение, классификация, устройство и взаимодействие деталей ГРМ 2. Фазы газораспределения их влияние на работу двигателя 3. Устройство деталей ГРМ 4. Порядок регулировки теплового зазора в ГРМ | 2 |  |
| 6. | Механизмы двигателя. | Самостоятельная работа: составление обобщающей таблицы. | 2 | ПК 6.1- ПК 6.4, ОК2, ОК4 , ЛР3 |
| 7. | ЛР 1 Техническое обслуживание двигателя КШМ. | Лабораторная работа. | 2 | ПК 6.1- ПК 6.4, ОК6, ОК7 , ЛР3 ЛР13 ЛР20 |
| 8. | ЛР 2 Техническое обслуживание ГРМ. | Лабораторная работа. | 2 |  |
| 9. | Система охлаждения двигателя. | 1 .Назначение, классификация систем охлаждения 2. Устройство и принцип работы системы охлаждения 3. Устройство узлов системы охлаждения. | 2 | ПК 6.1- ПК 6.4, ОК1, ОК3 , ЛР3 ЛР13 ЛР20 |
| 10. | Подготовка к ЛР 3 Техническое обслуживание системы охлаждения. | Самостоятельная работа: подготовка к ЛР и оформление отчёта. | 2 | ПК 6.1- ПК 6.4, ОК2, ОК4 , ЛР3 |
| 11. | ЛР 3 Техническое обслуживание системы охлаждения. | Лабораторная работа. | 2 | ПК 6.1- ПК 6.4, ОК6, ОК7 , ЛР3 ЛР13 ЛР20 |
| 12. | Система смазки двигателя. | 1. Назначение системы смазки. Способы подачи масла. 2. Устройство и принцип работы системы смазки. 3. Устройство узлов системы смазки их принцип действия. | 2 | ПК 6.1- ПК 6.4, ОК1, ОК3 , ЛР3 ЛР13 ЛР20 |
| 13. | Масляный насос. | Самостоятельная работа: сделать сообщение. | 2 | ПК 6.1- ПК 6.4, ОК2, ОК4 , ЛР3 |
| 14. | Подготовка к ЛР 4 Техническое обслуживание системы смазки. | Самостоятельная работа: подготовка к ЛР и оформление отчёта. | 2 |  |
| 15. | ЛР 4 Техническое обслуживание системы смазки двигателя. | Лабораторная работа. | 2 | ПК 6.1- ПК 6.4, ОК6, ОК7 , ЛР3 ЛР13 ЛР20 |
| 16. | Масляный насос. | Устройство и принцип работы масленого насоса. | 2 | ПК 6.1- ПК 6.4, ОК1, ОК3 , ЛР3 ЛР13 ЛР20 |
| 17. | Устройство и работа систем карбюратора. | 1. Назначение типы систем карбюратора 2. Устройство и принцип действия главной дозирующей системы, системы холостого хода, системы пуска 3. Устройство и принцип действия экономайзера, эконостата. ускорительного насоса. | 2 |  |
| 18. | Подготовка к ЛР 5 Техническое обслуживание системы смазки. | Самостоятельная работа: подготовка к ЛР и оформление отчёта. | 2 | ПК 6.1- ПК 6.4, ОК2, ОК4 , ЛР3 |
| 19. | ЛР 5 Техническое обслуживание системы смазки двигателя. | Лабораторная работа. | 2 | ПК 6.1- ПК 6.4, ОК6, ОК7 , ЛР3 ЛР13 ЛР20 |
| 20. | Подкачивающие насосы. | Назначение типы подкачивающих насосов. | 2 | ПК 6.1- ПК 6.4, ОК1, ОК3 , ЛР3 ЛР13 ЛР20 |
| 21. | Современные системы впрыскивания топлива. | 1. Система распределенного впрыскивания 2. Система центрального впрыскивания 3. Устройство и принцип действия насосов и форсунок | 2 |  |
| 22. | Инжекторный двигатель. | Самостоятельная работа: сделать сообщение. | 2 | ПК 6.1- ПК 6.4, ОК2, ОК4 , ЛР3 |
| 23. | Общее устройство системы питания дизельного двигателя. | 1. Устройство и работа системы питания 2. Устройство и принцип работы фильтров и ТННД | 2 | ПК 6.1- ПК 6.4, ОК1, ОК3 , ЛР3 ЛР13 ЛР20 |
| 24. | Топливные насосы высокого давления. | 1. Назначение и классификация насосов 2. Общее устройство рядного насоса 3. Привод насосов 4. Устройство и принцип действия плунжерных пар 5. Устройство ТНВД распределительного типа. 6.Назначение классификация устройство и принцип работы регулятора | 2 |  |
| 25. | Подготовка к ЛР 6 Техническое обслуживание системы питания. | Самостоятельная работа: подготовка к ЛР и оформление отчёта. | 2 | ПК 6.1- ПК 6.4, ОК2, ОК4 , ЛР3 |
| 26. | ЛР 6 Техническое обслуживание системы питания дизельного двигателя. | Лабораторная работа. | 2 | ПК 6.1- ПК 6.4, ОК6, ОК7 , ЛР3 ЛР13 ЛР20 |
| 27. | ЛР 7 Техническое обслуживание ТНВД распределительного типа. | Лабораторная работа. | 2 |  |
| 28. | Форсунки. | Назначение, устройство и принцип работы форсунок. | 2 | ПК 6.1- ПК 6.4, ОК1, ОК3 , ЛР3 ЛР13 ЛР20 |
| 29. | Виды форсунок. | Самостоятельная работа: составление обобщающей таблицы. | 2 | ПК 6.1- ПК 6.4, ОК2, ОК4 , ЛР3 |
| 30. | Фильтры грубой и тонкой очистки, топливопроводы. | Самостоятельная работа: составление обобщающей таблицы. | 2 | ПК 6.1- ПК 6.4, ОК1, ОК3 , ЛР3 ЛР13 ЛР20 |
| 31. | Газобаллонные установки для работы на СПГ и СНГ | 1. Общее устройство и работа газобаллонных установок 2. Устройство узлов и приборов системы питания 3. Пуск и работа двигателя на газе | 2 |  |
| 32. | Установки для работы на газзу СПГ и СНГ. | Самостоятельная работа: сделать сообщение. | 2 | ПК 6.1- ПК 6.4, ОК2, ОК4 , ЛР3 |
| 33. | Общие сведения о системе электрооборудования. | 1 Компоновочные схемы электрооборудования 2 Основные группы приборов электрооборудования, их назначение и классификация. Требования, предъявляемые к ним. | 2 | ПК 6.1- ПК 6.4, ОК1, ОК3 , ЛР3 ЛР13 ЛР20 |
| 34. | Подготовка к ЛР 8 Техническое обслуживание электрооборудование | Самостоятельная работа: подготовка к ЛР и оформление отчёта. | 2 | ПК 6.1,6.4, ОК1 ОК2 ОК3 ОК6 ЛР3 ЛР13 ЛР20 |
| 35. | ЛР 8 Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования. | Лабораторная работа. | 2 | ПК 6.1- ПК 6.4, ОК6, ОК7 , ЛР3 ЛР13 ЛР20 |
| 36. | Аккумуляторные батареи, правила эксплуатации. | 1 Назначение, классификация, устройство и принцип работы аккумуляторных батарей 2 Параметры аккумуляторных батарей 3 Маркировка аккумуляторных батарей | 2 | ПК 6.1- ПК 6.4, ОК1, ОК3 , ЛР3 ЛР13 ЛР20 |
| 37. | Источники тока. | Самостоятельная работа: составление обобщающей таблицы. | 2 | ПК 6.1- ПК 6.4, ОК2, ОК4 , ЛР3 |
| 38. | Общее устройство трансмиссии. | 1. Назначение и типы трансмиссии 2. Агрегаты трансмиссий , их назначение и расположение. | 2 | ПК 6.1- ПК 6.4, ОК1, ОК3 , ЛР3 ЛР13 ЛР20 |
| 39. | Подготовка к ЛР 9 Техническое обслуживание агрегатов трансмиссии. | Самостоятельная работа: подготовка к ЛР и оформление отчёта. | 2 | ПК 6.1- ПК 6.4, ОК2, ОК4 , ЛР3 |
| 40. | ЛР 9 Техническое обслуживание агрегатов трансмиссии. | Лабораторная работа. | 2 | ПК 6.1- ПК 6.4, ОК6, ОК7 , ЛР3 ЛР13 ЛР20 |
| 41. | Общее устройство рулевого управления. | 1. Назначение и классификация рулевого управления 2. Способы поворота 3. Основные части рулевого управления | 2 | ПК 6.1- ПК 6.4, ОК1, ОК3 , ЛР3 ЛР13 ЛР20 |
| 42. | Подготовка к ЛР 10 Техническое обслуживание рулевого управления. | Самостоятельная работа: подготовка к ЛР и оформление отчёта. | 2 | ПК 6.1- ПК 6.4, ОК2, ОК4 , ЛР3 |
| 43. | ЛР 10 Техническое обслуживание рулевого управления. | Лабораторная работа. | 2 | ПК 6.1- ПК 6.4, ОК6, ОК7 , ЛР3 ЛР13 ЛР20 |
| 44. | Техническое обслуживание тормозной системы. | 1.Назначение ,классификация ,устройств и принцип работы. 2.Устройство и принцип действия тормозных механизмов. 3Техническое обслуживание . | 2 | ПК 6.1- ПК 6.4, ОК1, ОК3 , ЛР3 ЛР13 ЛР20 |
| 45. | Дифференцированный зачет. | Тестовая работа. | 2 | ПК 6.1,6.4, ОК1 ОК2 ОК3 |
|  | Всего часов |  | 90 |  |
|  | Аудиторных |  | 60 |  |
|  | Лабораторно-практические работы. |  | 20 |  |
|  | Самостоятельная работа |  | 30 |  |

  - Тематический план и содержание учебной практики УП.06

| н/п | Тема | Содержание | Обьём часов |  | Коды компетенции и личностных результатов, формированию которых способствует элемент программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Техника безопасности и охрана труда. Организация рабочего места слесаря. | Техника безопасности и охрана труда при выполнении общеслесарных работ. Техническое оснащение рабочего места. Рациональная организация рабочего места слесаря сборщика. Правила освещения рабочего места. Правила выбора и применения инструментов для различных видов слесарных работ. | 6 |  | ПК 6.1- ПК 6.4, ОК6, ОК7 , ЛР3 ЛР13 ЛР20 |  |  |
| 2. | Применение оборудования для уборочных, моечных работ. Керхер. | Общее устройство и краткая характеристика оборудования для механизации уборочных работ и санитарной обработки кузовов. | 6 |  | ПК 6.1- ПК 6.4, ОК6, ОК7 , ЛР3 ЛР13 ЛР20 |  |  |
| 3. | Техническое обслуживание автомобиля: ЕТО; ТО-1; ТО-2; СТО | Общие сведения о технологии проведения технических осмотров: ЕТО; ТО-1; ТО-2; СТО. | 6 |  |  |  |  |
| 4. | Оборудование для смазочно-заправочных работ. Стенд бесконтактной замены масла. | Общее устройство, краткая характеристика и принцип действия маслораздаточных колонок и установок. | 6 |  |  |  |  |
| 5. | Т.О и ремонт КШМ автомобиля ГАЗ - 53 | . Инструктаж по технике безопасности. Организация рабочего места. Подбор инструмента и приспособления, применяемых при Т.О и ремонте кривошипно-шатунного механизма. Проведение замеров гильз. | 6 |  |  |  |  |
| 6. | Т.О и ремонт ГРМ ГАЗ-53 | Инструктаж по технике безопасности. Организация рабочего места. Подбор инструмента и приспособлении, применяемых при Т.О и ремонте газораспределительного механизма. Притирка клапанов. Прогонка резьбы на шпильках. | 6 |  | ПК 6.1- ПК 6.4, ОК6, ОК7 , ЛР3 ЛР13 ЛР20 |  |  |
| 7. | Т.О и ремонт системы охлаждения (водяного насоса) ГАЗ -53 | Инструктаж по технике безопасности. Организация рабочего места. Подбор инструмента и приспособлении применяемых при Т.О и ремонте системы охлаждения. Контроль качества. | 6 |  | ПК 6.1- ПК 6.4, ОК6, ОК7 , ЛР3 ЛР13 ЛР20 |  |  |
| 8. | Т.О и ремонт системы смазки ГАЗ – 53. | Инструктаж по технике безопасности. Организация рабочего места. Подбор инструмента и приспособлении применяемых при Т.О ремонте системы смазки. Контроль качества. | 6 |  |  |  |  |
| 9. | Т.О и ремонт системы питания карбюраторного двигателя (Топливный насос) ЗИЛ – 130. | Инструктаж по технике безопасности. Организация рабочего места. Подбор инструмента и приспособлении применяемых при Т.О и ремонте системы питания карбюраторного двигателя. Контроль качества. | 6 |  |  |  |  |
| 10. | Т.О и ремонт системы питания дизелей (НВД). | Инструктаж по технике безопасности. Организация рабочего места. Т.О и ремонт оборудования системы питания дизелей. Подбор инструмента и приспособлении применяемых при ремонте. Контроль качества | 6 |  |  |  |  |
| 11. | Т.О и ремонт электрооборудования автомобиля (стартер) ЗИЛ -130. | Инструктаж по технике безопасности. Организация рабочего места. Подбор инструмента и приспособлении применяемых при Т.Оремонт электрооборудования автомобиля. Работа с инструкционными картами. | 6 |  | ПК 6.1- ПК 6.4, ОК6, ОК7 , ЛР3 ЛР13 ЛР20 |  |  |
| 12. | ТО и ремонт коробки перемены передач, сцепления автомобиля ГАЗ – 53. | Инструктаж по технике безопасности. Организация рабочего места. Т.О и ремонт коробки перемены передач. Подбор инструмента и приспособлении применяемых при ремонте. Контроль качества. | 6 |  | ПК 6.1- ПК 6.4, ОК6, ОК7 , ЛР3 ЛР13 ЛР20 |  |  |
| 13. | Т.О и ремонт переднего и заднего моста ГАЗ -3307. | Инструктаж по технике безопасности. Организация рабочего места. Т,О и ремонт переднего, и заднего моста. Подбор инструмента и приспособлении применяемых при ремонте переднего моста. Контроль качества. | 6 |  | ПК 6.1- ПК 6.4, ОК6, ОК7 , ЛР3 ЛР13 ЛР20 |  |  |
| 14. | Т.О и ремонт рулевого управления автомобиля ГАЗ – 53. | Инструктаж по технике безопасности. Организация рабочего места. Т.О и ремонт рулевого управления. Подбор инструмента и приспособлении применяемых при ремонте рулевого управления автомобиля. Контроль качества | 6 |  | ПК 6.1- ПК 6.4, ОК6, ОК7 , ЛР3 ЛР13 ЛР20 |  |  |
| 15. | Т.О и ремонт тормозной системы и стояночного тормоза ЗИЛ-130. | Инструктаж по технике безопасности. Организация рабочего места. Т.О и ремонт тормозной системы и стояночного тормоза ЗИЛ-130Подбор инструмента и приспособлении применяемых при ремонте тормозной системы. Контроль качества | 6 |  | ПК 6.1- ПК 6.4, ОК6, ОК7 , ЛР3 ЛР13 ЛР20 |  |  |
| 16. | Техническое обслуживание аккумулятора | Инструктаж по технике безопасности. Организация рабочего места. Подбор инструмента и приспособлении применяемых при техническом обслуживание аккумулятора. Работа с инструкционными картами. | 6 |  |  |  |  |
| 17. | Т.О и ремонт колёс ГАЗ -3307. | Инструктаж по технике безопасности. Организация рабочего места. Т.О и ремонт колёс Подбор инструмента и приспособлении применяемых при ремонте колёс. Контроль качества | 6 |  |  |  |  |
| 18. | Дифференцированный зачет. | Итоговое занятие. |  | ПК 6.1- ПК 6.4, ОК6, ОК7 , |  |  |  |
| Всего часов: |  |  | 108 |  |  |  |  |

5. Тематическое планирование и содержание производственной  практики ПП.06

| № п/п | Вид деятельности | Количество часов | Коды компетенций и личностных результатов, формированию которых способствует элемент программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Вводный инструктаж, инструктаж по технике безопасности Ознакомительная экскурсия по предприятию. | 6 | ПК 6.1, ПК6.3 ОК 2, ОК5, ЛР 13, ЛР 17 |
| 2. | Проведение работ по ТО и ремонту кривошипно -шатунного механизма двигателя и газораспределительного механизма двигателя. | 6 |  |
| 3. | ТО и ремонт системы охлаждения двигателя и системы смазки двигателя. | 6 |  |
| 4. | ТО и ремонт системы питания карбюраторного двигателя. | 6 | ПК 6.3, ПК 6.5, ОК2, ОК3, ЛР 20, ЛР13, ЛР14 |
| 5. | Техническое обслуживания электрооборудования (Аккумуляторная батарея, генератор, стартёр, приборы освещения и сигнализация. | 6 |  |
| 6. | ТО и ремонт трансмиссии(сцепления ,коробка передач, карданная передача автомобиля, ведущий мост). | 6 |  |
| 7. | ТО и ремонт ходовой части автомобиля. | 6 |  |
| 8. | ТО и ремонт подвески автомобиля. |  |  |
| 9. | ТО и ремонт рулевого управления автомобиля. | 6 |  |
| 10. | ТО и ремонт тормозной системы автомобиля. | 6 |  |
| 11. | Проводить ЕТО и проводить виды ТО-1, ТО-2, грузовых автомобилей. | 6 | ПК 6.3, ПК 6.5, ОК2, ОК3, ЛР 20, ЛР13, ЛР14 |
| 12. | Проведение СТО замена эксплутационных материалов. | 6 |  |
|  | ИТОГО: | 72 |  |

;

## 4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПМ

4. 2 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Для реализации программы ПМ имеется учебный кабинет

Оборудование учебного кабинета:

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- комплект учебно-наглядных пособий.

- лаборатория слесарных работ

Технические средства обучения:

Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий:

1. Технического обслуживания и ремонта тракторов и автомобилей:

Рабочие места по количеству обучающихся; Ванна для слива масла из картера двигателя, ванна для слива масла из корпусов задних мостов; подставка ростовая; слесарный стол -3 шт; стол дефектовщика; домкрат гидравлический;

Ручной измерительный инструмент:

Приспособления и приборы для разборки и сборки двигателя, для снятия установки поршневых колец; зарядное устройство;

Трактор с двигателем;

Комплекты: сборочных единиц и агрегатов систем двигателей (кривошипно- шатунный механизм, газораспределительный механизм и т.д.);

Приборы электрооборудования -действующий стенд электрооборудования автомобиляГАЗ-53; двигатели в разрезе тракторов и автомобилей разных марок; КПП в разрезе тракторов и автомобилей разных марок; макеты гусеничных тракторов разных марок; комплект сборочных единиц и деталей колесных тормозов с гидравлическим приводом; сборочных единиц и деталей колесных тормозов с пневматическим приводом; сцепление в сборе (различных марок) коробка передач (различных марок); раздаточная коробка; мост передний; задний (различных марок); сборочных единиц и агрегатов ходовой части; сборочных единиц и агрегатов рулевого управления, узлы гидравлической системы.

Реализация программы  предполагает обязательную производственную практику, которую рекомендуется проводить концентрированно.

2.Слесарного дела:

Рабочие места по количеству обучающихся; слесарные столы; вертикальный сверлильный станок; станок для заточки слесарного инструмента; слесарный контрольно-измерительный инструмент; СИЗ по ТБ; слесарный инструмент

3.2.Информационное обеспечение обучения

Основные источники:

Вячеславова, О.Ф. Допуски и технические измерения : учебник / Вячеславова О.Ф., Дьяков Д.А., Парфеньева И.Е., Зайцев С.А. — Москва : КноРус, 2021. — 267 с. — ISBN 978-5-406-01699-2. — URL: https://book.ru/book/938765 (дата обращения: 02.02.2021). — Текст : электронный.

Чумаченко, Ю.Т. Материаловедение и слесарное дело : учебник / Чумаченко Ю.Т., Чумаченко Г.В. — Москва : КноРус, 2021. — 293 с. — ISBN 978-5-406-08267-6. — URL: https://book.ru/book/939284 . — Текст : электронный.

Карагодин, В.И. Ремонт автомобилей : учебник / Карагодин В.И. — Москва : КноРус, 2021. — 230 с. — ISBN 978-5-406-01714-2. — URL: https://book.ru/book/938501 . — Текст : электронный.     Виноградов, В.М. Ремонт автомобилей : учебник / Виноградов В.М., Храмцова О.В. — Москва : КноРус, 2021. — 283 с. — ISBN 978-5-406-08266-9. — URL: https://book.ru/book/939285 . — Текст : электронный.

## 5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПМ

|  | Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- | --- |
| ПК 6.1. | Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы. | - подбор топографических и тематических карт и планов соответствующего масштаба и требуемой точности для решения задач по обеспечению территорий; -составление крупномасштабных топографических планов; - составление тематических карт и планов с помощью геоинформационных систем; - выполнение линейных и угловых измерений, а также определение высот точек местности в требуемых объемах и точности с соблюдением требований нормативных документов и грамотной обработкой материалом измерений; -составление топографических и тематических карт и планов | текущий контроль в форме: -представление отчётов практических занятий; - проверочные работы -контрольные работы по темам МДК и ПМ в целом - сдача определений по темам - внеаудиторная самостоятельная работа студентов (составление конспектов, мультимедийных презентаций, докладов, решение задач и др.) - отчёт по учебной практике - отчёт по производственной практике Квалификационный экзамен по профессиональному модулю |
| ПК 6.2. | Выполнять работы по различным видам технического обслуживания. | грамотный выбор пунктов государственной геодезической сети, геодезических сетей развития и сетей специального назначения в качестве исходных пунктов при производстве картографо-геодезических работ, в том числе для создания съемочного обоснования |  |
| ПК 6.3. | Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять неисправности. | -выбор и использование пакетов прикладных программ для обработки геодезических данных |  |
| ПК 6.4. | Оформлять отчетную документацию по техническому обслуживанию. | -выбор технологий геодезических измерений, обеспечивающих необходимую точность определения координат границ земельных участков; - выполнение перехода от государственных геодезических сетей к местным и наоборот; -вычисление координат границ земельных участков по результатам геодезических измерений; - вычисление площадей земельных участков по прямоугольным координатам их границ увязка угловых измерений; -определение азимутов и румбов; -расчет и увязка приращений координат; -определение координат; -точность и грамотность составления ведомости координат; |  |
| OK 1. | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | демонстрация интереса к будущей профессии | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 2. | Анализировать социально-экономические и политические проблемы и процессы, использовать методы гуманитарно-социологических наук в различных видах профессиональной и социальной деятельности. | -использование методов гуманитарно-социологических наук в области картографо-геодезического сопровождения земельно-имущественных отношений; -анализ социально-экономических и политических проблем в России и за рубежом; |  |
| ОК 3. | Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. | -выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач в области картографо-геодезического сопровождения земельно-имущественных отношений; -оценка эффективности и качества выполнения; |  |
| ОК 4. | Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. | -решение проблем в стандартных и нестандартных ситуациях, оценка рисков в области картографо-геодезического сопровождения земельно-имущественных отношений; |  |
| ОК 5. | Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. | -эффективный поиск, анализ и оценка необходимой информации; -использование различных источников для поиска, анализа и оценки, включая электронные; |  |
| ОК 6. | Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. | -взаимодействие с обучающимися, преподавателями, лаборантами в ходе обучения; |  |
| ОК 7 | Организовать собственную деятельность с соблюдением требований охраны труда и экологической безопасности | - эффективный поиск необходимой информации; - использование различных источников, включая электронные; анализ инноваций в области технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств |  |
| ОК 8 | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей) | - взаимодействие с воинскими частями, служба в рядах РФ |  |

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Ачитский филиал ГАПОУ СО «Красноуфимский аграрный колледж»

КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПО

ПМ. 06 ТЕХНИЧЕСКОЕ

обслуживаниЕ И  ремонт АВТОМОБИЛЕЙ

Профессия: 35.01.14 Мастер по ТО и ремонту МТП

Курс 3, группа 31-М

2024г.

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. Паспорт комплекта контрольно - оценочных средств 33 |  |
| --- | --- |
| 1.1. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 33 |  |
| 1.2. Формы промежуточной аттестации 33 ## 1.3. Описание процедуры промежуточной аттестации 33 1.4. Критерии оценивания тестовой работы по МДК 06.01 34 |  |
| 2. Комплект «Промежуточная аттестация» 34 |  |
| 2.1. Тестовые задания по МДК 06.01 2.2. Практичекие задания по УП 01. 39 2.3. Критерии оценивания ПП 01. 40 |  |

- Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств

1.1. Контроль и оценка результатов освоения  профессионального модуля

В результате освоения   ПМ. 06 техническоЕ обслуживаниЕ И ремонт АВТОМОБИЛЕЙ обучающийся должен обладать следующими умениями, знаниями, которые формируют профессиональную компетентность, и общими компетенциями:

уметь:

- снимать и устанавливать агрегаты и узлы автомобиля;

- определять неисправности и объем работ по их устранению и ремонту;

- определять способы и средства ремонта;

- применять диагностические приборы и оборудование;

- использовать специальный инструмент, приборы, оборудование;

- оформлять учетную документацию;

знать:

- устройство и конструктивные особенности обслуживаемых автомобилей;

- назначение и взаимодействие основных узлов ремонтируемых автомобилей;

- технические условия на регулировку и испытание отдельных механизмов

- виды и методы ремонта;

- способы восстановления деталей;

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем.

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.

ОК 7 Организовать собственную деятельность с соблюдением требований охраны труда и экологической безопасности

ОК 8. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей).

1.2. Формы промежуточной аттестации

| № семестра | Формы промежуточной аттестации | Форма проведения |
| --- | --- | --- |
| 6 | Дифференцированный зачет МДК 06.01 Устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобилей | Тестовое задние |
| 6 | Дифференцированный зачёт по УП 01 | Практическая работа |
| 6 | Дифференцированный зачет по ПП 01 | Отчет по практике |
|  | Экзамен |  |

## 1.3. Описание процедуры промежуточной аттестации

Обучающемуся  предлагается сдать зачёт в виде заключительного теста по МДК 06.01

Количество заданий для обучающегося:   10 вопросов в тесте

Время выполнения 30 минут

Условия выполнения заданий

Помещение: учебная аудитория.

Оборудование: ручка, карандаш

Обучающемуся  предлагается сдать зачёт в виде заключительного теста по МДК 01.02

Количество заданий для обучающегося:   40 вопросов в тесте

Время выполнения 90 минут

Выполнить практическую работу по УП 01.

Условие выполнения практической работы

Помещение: слесарная мастерская

Оборудование: слесарные столы, слесарный инструмент, расходный материал, измерительный инструмент, технологическая карта.

Время выполнения: 120 минут.

.

  - Критерии оценивания тестовой работы по МДК 06.01

24 правильных ответов (60%) – удовлетворительно

32 правильных ответов (80%) – хорошо

37-40 правильных ответов (98 – 100%) – отлично

2. Комплект «Промежуточная аттестация»

2.1. Тестовые  задания  по МДК 06. 0. Устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобилей

1. Для чего предназначена трансмиссия автомобиля?

а) для передачи крутящего момента на ведущие колеса;

б) для изменения крутящего момента;

в) для распределения крутящего момента между колесами в зависимости от нагрузки

г) для передачи крутящего момента с двигателя на ведущие колеса

2. Дополните предложение:

Поперечное расположение валов коробки передач позволяет ........... .

а) уменьшить длину коробки передач;

б) уменьшить габаритные размеры автомобиля;

в) осуществить реверс на все передачи;

г) достичь всех перечисленных целей.

3. При каких неисправностях рулевого управления запрещена эксплуатация автомобиля?

а) «заедание» рулевого управления;

б) люфт рулевого колеса больше допустимого;

в) большой износ деталей рулевого управления;

г) ослабление креплений и нарушение шплинтовки;

д) при всех перечисленных неисправностях.

4. По какой причине происходит неполное торможение автомобиля?

а) из-за негерметичности пневматического привода;

б) из-за нарушения регулировок

в) из-за замасливания и износа фрикционных накладок;

г) при наличии любой из перечисленных неисправностей.

5. Дополните предложение:

Прицепы могут быть ........,.............,............... .

а) одноосными;

б) одно-, двух- и многоосными;

в)двух- и многоосными;

г) одно- и многоосными.

6. Какой процесс происходит в аккумуляторе?

а) химическая энергия преобразуется в электрическую;

б) электрическая энергия преобразуется в химическую;

в) электрическаяэнергияпреобразуется в химическую, а химическая - в электрическую.

7. Для чего предназначено сцепление?

а) для соединения двигателя с трансмиссией;

б) для разъединения двигателя с трансмиссией;

в) для обеспечения плавного трогания с места;

г) для выполнения всех перечисленных функций.

8. В результате чего увеличивается люфт рулевого колеса?

а) увеличения зазоров в подшипниках ступиц направляющих колес;

б) увеличения зазора в рулевых тягах;

в) ослабления корпуса рулевого механизма;

г) недостатка масла в рулевом механизме с гидроусилителем;

д) в результате всех перечисленных неисправностей.

9.Какой тип тормозов имеет автомобиль КамАЗ-5320?

а) дисковый;

б) колодочный;

в) дисковый и колодочный.

10. Назовите основные неисправности сцепления автомобиля.

а) пробуксовка сцепления;

б) неполное выключение;

в) и то и другое;

г) дополнительно резкоетрогание автомобиля с места.

11. Какие бывают приводы тормозных систем современных автомобилей?

а) гидравлические;

б) пневматические;

в) механические;

г)  а и б

12.Каким должен быть уровень электролита в аккумуляторной батарее?

а) выше пластин на 10-20 мм;

б) выше пластин на 10-15 мм;

в) выше на 20-25 мм;

г) выше пластин на 8-12 мм.

13.Какие бывают трансмиссии по принципу действия?

а) механические, ступенчатые, комбинированные;

б) механические, гидромеханические, комбинированные;

в) механические, ступенчатые, гидромеханические, комбинироваанные.

14.  Из каких сборочных единиц состоит карданная передача?

а) из двух вилок, крестовины, шести подшипников;

б) из двух вилок, крестовины, двух подшипников;

в) из двух вилок, крестовины, четырех подшипников.

15. Какие полуоси применяются на автомобилях средней и повышенной грузоподъемности?

а) полунагруженные;

б) полностью нагруженные;

в) разгруженные.

16. Каким должен быть угол развала управляемых колес автомобиля?

а) 0-5°;

б) 0-4°;

в) 0-3°;

г) 0-2°.

17.  В каких пределах должна быть сходимость управляемых колес автомобиля?

а) 15-20 мм;

б) 4-12 мм;

в) 2-12 мм; г) 6-12 мм.

18. Каким должен быть люфт рулевого колеса автомобиля ЗИЛ-130?

а) 15°;

б) 10°; в)

20°;

г) 12°.

19.  В каком случае работает гидроусилитель рулевого управления?

а) при прямолинейном движении автомобиля;

б) при небольших сопротивлениях повороту;

в) при больших сопротивлениях повороту.

20.  Какой привод тормозов применяется в автомобиле КАМаз?

а) механический;

б) гидравлический;

в) пневматический.

21.  Какие бывают шины по форме профиля?

а) обычного профиля, низкопрофильные, бескамерные, широкопрофильные;

б) обычного профиля, низкопрофильные, камерные, бескамерные, широкопрофильные;

в) обычного профиля, низкопрофильные, широкопрофильные, арочные.

22.  Что понимается под дорожным просветом?

а) расстояние от поверхности почвы до дна коробки передач;

б) расстояние от поверхности почвы до дна коробки маховика;

в) расстояние от поверхности почвы до нижних точек переднего и заднего мостов.

23.В шинах передних колес автомобиля ЗИЛ-130 давление воздуха (кг/см)

а. 3,5

б. 4,0

в. 4,5

г. 5,0

24. Для изменения направления движения служит

а. сцепление

б.главная передача

в.ходовая часть

25.Упругие свойства сжатого воздуха используются в

а. камерах шин

б. рессорах

в. амортизаторах

26.В маркировке аккумуляторной батареи 6СТ-60ЭМ: 6-это...

а.число пластин в полублоке

б.число аккумуляторов в батарее

в.напряжение одного аккумулятора

г.напряжение аккумуляторной батареи

27. В маркировке аккумуляторной батареи 6СТ-60ЭМ:«СТ» означает, что...

а.батарея соответствует требованиям государственного стандарта

б.сепараторы изготовлены из стекловолокнита или стеклотекстолита

в.решетка пластин изготовлена из свинца, а бак из термопласта

г.батарея обеспечивает отдачу большого тока при работе стартера

28. В маркировке аккумуляторной батареи 6СТ-60ЭМ:60-это...

а.максимальная продолжительность работы в часах при разрядке

б.предельный ток в амперах, отдаваемый при включении стартера

в.Время непрерывной работы ( в секундах) при включении стартера

29.Какие бывают трансмиссии по принципу действия?

а) механические, ступенчатые, комбинированные;

б) механические, гидромеханические, комбинированные;

в) механические, ступенчатые, гидромеханические, комбинированные.

30.Из каких сборочных единиц состоит карданная передача?

а) из двух вилок, крестовины, шести подшипников;

б) из двух вилок, крестовины, двух подшипников;

в) из двух вилок, крестовины, четырех подшипников.

31.Какие полуоси применяются на автомобилях средней и повышенной грузоподъемности?

а) полунагруженные;

б) полностью нагруженные;

в) разгруженные.

32.Какие бывают шины по форме профиля?

а) обычного профиля, низкопрофильные, бескамерные, широкопрофильные;

б) обычного профиля, низкопрофильные, камерные, бескамерные, широкопрофильные;

в) обычного профиля, низкопрофильные, широкопрофильные, арочные.

33.Что понимается под дорожным просветом?

а) расстояние от поверхности почвы до дна коробки передач;

б) расстояние от поверхности почвы до дна коробки маховика;

в) расстояние от поверхности почвы до нижних точек переднего и заднего мостов.

34.  Для распределения крутящего момента между ведущими мостами и включения или выключения ведущего моста предназначена…а. раздаточная коробка.                                                                                                               б.коробка передач

в.главная передача

35.Угол передачи крутящего момента от карданной передачи к полуосям(град.):

а. 90

б. 180

в. 360

36. Состоит из коробки, крестовины, конических сателлитов и полуосевых шестерен:

а.передний ведущий мост

б.главная передача

в.дифференциал

37.В каком случае работает гидроусилитель рулевого управления?

а) при прямолинейном движении автомобиля;

б) при небольших сопротивлениях повороту;

в) при больших сопротивлениях повороту.

38.Какой привод тормозов применяется в автомобиле КАМаз?

а) механический;

б) гидравлический;

в) пневматический.

39.Прицепы могут быть

а) одноосными;

б) одно-, двух- и многоосными;

в) двух- и многоосными;

г) одно- и многоосными.

40.Поперечное расположение валов коробки передач позволяет

а) уменьшить длину коробки передач;

б) уменьшить габаритные размеры автомобиля;

в) осуществить реверс на все передачи;

г) достичь всех перечисленных целей

2.2.Практичекие задания по УП 01.

Практическое задание № 1.

Ремонт стартера, замена втягивающего реле.

Инструменты: Набор ключей, ветошь, слесарный стол, мульти метр, аккумулятор.

1.Снимает стартер 2.Очищает от пыли и грязи 3.Производит дефектовку 4.Откручивает втягивающее реле отверткой. 5.Снимает втягивающее реле 6.Проверяет его. 7.При возможности устраняет неисправности 8.Производит замену втягивающее реле. 9. Производит сборку в обратной последовательности. 10. Проверяет работу стартера. Критерии оценивания:

2 балла - показатель прослеживается в полном объёме ,

1 балл - показатель прослеживается частично (есть ошибки, которые исправляются в ходе защиты)

0 баллов - показатель не прослеживается

Количественные критерии:

20-18 баллов –оценка 5

17-15 баллов – оценка 4

14-10 баллов- оценка 3

9 и менее – оценка -2

Практическое задание № 2

Замена колеса.

Инструменты: домкрат, противооткатное устройство, ключ для откручивания гаек крепления колеса, манометр ветошь.

- Ставят автомобиль на ручной тормоз.

2.Ставит противооткатное устройство

3.Ослабляет гайки крепления колеса

4.Поддомкрачивает неисправное колесо

5.Ставит опору

6. Откручивает гайки крепления колеса

7. Снимает колесо

8. Достает запасное колесо

9. Ставит запасноеколесо на место

10. Проверяет манометром давление в шине

11. Устанавливает соответствующее давление с помощью компрессора

Критерии оценивания:

2 балла - показатель прослеживается в полном объёме ,

1 балл - показатель прослеживается частично (есть ошибки, которые исправляются в ходе защиты)

0 баллов - показатель не прослеживается

Количественные критерии:

22- 19 –оценка 5

18 -15 – оценка 4

14- 10 – оценка 3

9 и менее – оценка 2

Критерии оценивания ПП 01.

1. Заключенный договор о прохождении практики на предприятии.

2. Дневник по ПП

3. Характеристика с предприятия, подписанная ответственным за прохождение практики.

4. Оценки за выполненные задания с росписью ответственного за прохождение практики.

- 5. Выставленная итоговая оценка за прохождение практики

2.3. Задания для экзамена по модулю ПМ.06. Задание №1. Регулировка теплового зазора клапана у автомобиля КамАЗ. Инструкция Внимательно прочитайте задание. Расскажите необходимость, порядок выполнения регулировки и технику безопасности при выполнении данной операции. Вы можете воспользоваться: макетом двигателя КамАЗ - 5320; измерительными инструментами, ключами и приспособлениями; комплектом учебно-методической документации и дополнительной литературой. Время выполнения задания - 1 час. Задание №2. Регулировка зажигания у автомобиля ГАЗ-3507. Инструкция Внимательно прочитайте задание. Расскажите необходимость, порядок выполнения регулировки и технику безопасности при выполнении данной операции. Вы можете воспользоваться: макетом двигателя ГАЗ-3507; измерительными инструментами, ключами и приспособлениями; комплектом учебно-методической документации и дополнительной литературой. Время выполнения задания - 1 час. Задание №3. Техническое обслуживание аккумуляторной батареи. Инструкция Внимательно прочитайте задание. Расскажите необходимость, порядок выполнения обслуживания и технику безопасности при выполнении данной операции. Вы можете воспользоваться: аккумуляторной батареей; зарядным шкафом; измерительными инструментами, ключами и приспособлениями; комплектом учебно-методической документации и дополнительной литературой. Время выполнения задания - 1 час. Задание №4. Техническое обслуживание стартера. Инструкция Внимательно прочитайте задание. Расскажите необходимость, порядок выполнения обслуживания и технику безопасности при выполнении данной операции. Вы можете воспользоваться: макетом стартера; измерительными инструментами, ключами и приспособлениями; комплектом учебно-методической документации и дополнительной литературой. Время выполнения задания - 1 час. Задание №5. Техническое обслуживание контактного прерывателя - распределителя. Инструкция Внимательно прочитайте задание. Расскажите необходимость, порядок выполнения обслуживания и технику безопасности при выполнении данной операции. Вы можете воспользоваться: контактным прерывателя – распределителя на двигателе ГАЗ-3507; измерительными инструментами, ключами и приспособлениями; комплектом учебно-методической документации и дополнительной литературой. Время выполнения задания - 1 час. Задание №6. Техническое обслуживание бесконтактного прерывателя - распределителя. Инструкция Внимательно прочитайте задание. Расскажите необходимость, порядок выполнения обслуживания и технику безопасности при выполнении данной операции. Вы можете воспользоваться: макетом бесконтактного прерывателя – распределителя; измерительными инструментами, ключами и приспособлениями; комплектом учебно-методической документации и дополнительной литературой. Время выполнения задания - 1 час. Задание №7. Регулировка теплового зазора клапана у автомобиля ВАЗ-2106. Инструкция Внимательно прочитайте задание. Расскажите необходимость, порядок выполнения регулировки и технику безопасности при выполнении данной операции. Вы можете воспользоваться: макетом двигателя ВАЗ-2106; измерительными инструментами, ключами и приспособлениями; комплектом учебно-методической документации и дополнительной литературой. Время выполнения задания - 1 час. Задание №8. Регулировка момента впрыска топлива у автомобиля КамАЗ. Инструкция Внимательно прочитайте задание. Расскажите необходимость, порядок выполнения регулировки и технику безопасности при выполнении данной операции. Вы можете воспользоваться: макетом двигателя КамАЗ - 5320; измерительными инструментами, ключами и приспособлениями; комплектом учебно-методической документации и дополнительной литературой. Время выполнения задания - 1 час. Задание №9. Техническое обслуживание фильтров системы питания автомобиля ГАЗ- 3507. Инструкция Внимательно прочитайте задание. Расскажите необходимость, порядок выполнения обслуживания и технику безопасности при выполнении данной операции. Вы можете воспользоваться: фильтры системы питания на двигателе ГАЗ- 3507; измерительными инструментами, ключами и приспособлениями; комплектом учебно-методической документации и дополнительной литературой. Время выполнения задания - 1 час. Задание №10. Техническое обслуживание фар автомобиля ГАЗ- 3507. Инструкция Внимательно прочитайте задание. Расскажите необходимость, порядок выполнения обслуживания и технику безопасности при выполнении данной операции. Вы можете воспользоваться: осветительными приборами автомобиля ГАЗ- 3507; измерительными инструментами, ключами и приспособлениями; комплектом учебно-методической документации и дополнительной литературой. Время выполнения задания - 1 час. Задание №11. Замена масла в двигателе ВАЗ-2109. Инструкция Внимательно прочитайте задание. Расскажите необходимость, порядок выполнения обслуживания и технику безопасности при выполнении данной операции. Вы можете воспользоваться: автомобилем ВАЗ-2109, горюче-смазочными материалами и фильтром; измерительными инструментами, ключами и приспособлениями; комплектом учебно-методической документации и дополнительной литературой. Время выполнения задания - 1 час. Задание №12. Разборка, сборка и проверка колеса автомобиля ВАЗ-2109. Инструкция Внимательно прочитайте задание. Расскажите необходимость, порядок выполнения обслуживания и технику безопасности при выполнении данной операции. Вы можете воспользоваться: автомобилем ВАЗ-2109, колесом, стендами шиномонтажным и балансировочным; измерительными инструментами, ключами и приспособлениями; комплектом учебно-методической документации и дополнительной литературой. Время выполнения задания - 1 час. Задание №13. Регулировка передней ступицы колес легкового автомобиля. Инструкция Внимательно прочитайте задание. Расскажите необходимость, порядок выполнения регулировки и технику безопасности при выполнении данной операции. Вы можете воспользоваться: передней ступицей легкового автомобиля; измерительными инструментами, ключами и приспособлениями; комплектом учебно-методической документации и дополнительной литературой. Время выполнения задания - 1 час. Задание №14. Регулировка теплового зазора клапана у автомобиля ГАЗ- 3507. Инструкция Внимательно прочитайте задание. Расскажите необходимость, порядок выполнения регулировки и технику безопасности при выполнении данной операции. Вы можете воспользоваться: макет двигателя ГАЗ- 3507; измерительными инструментами, ключами и приспособлениями; комплектом учебно-методической документации и дополнительной литературой. Время выполнения задания - 1 час. Задание №15. Регулировка и проверка ручного тормоза автомобиля ВАЗ-2109. Инструкция Внимательно прочитайте задание. Расскажите необходимость, порядок выполнения регулировки и технику безопасности при выполнении данной операции. Вы можете воспользоваться: автомобилем ВАЗ-2109; измерительными инструментами, ключами и приспособлениями; комплектом учебно-методической документации и дополнительной литературой. Время выполнения задания - 1 час. Задание №16. Регулировка и замена свечей зажигания. Инструкция Внимательно прочитайте задание. Расскажите необходимость, порядок выполнения регулировки и технику безопасности при выполнении данной операции. Вы можете воспользоваться: свечами зажигания и двигателем ВАЗ-2106; измерительными инструментами, ключами и приспособлениями; комплектом учебно-методической документации и дополнительной литературой. Время выполнения задания - 1 час. Задание №17. Регулировки сцепления у автомобиля ВАЗ-2109. Инструкция Внимательно прочитайте задание. Расскажите необходимость, порядок выполнения регулировки и технику безопасности при выполнении данной операции. Вы можете воспользоваться: автомобилем ВАЗ-2109; измерительными инструментами, ключами и приспособлениями; комплектом учебно-методической документации и дополнительной литературой. Время выполнения задания - 1 час. Задание №18. Замена масла в двигателе КамАЗ-5320. Инструкция Внимательно прочитайте задание. Расскажите необходимость, порядок выполнения обслуживания и технику безопасности при выполнении данной операции. Вы можете воспользоваться: макетом двигателя КамАЗ-5320; измерительными инструментами, ключами и приспособлениями; комплектом учебно-методической документации и дополнительной литературой. Время выполнения задания - 1 час. Задание №19. Замена задних тормозных колодок у автомобиля ВАЗ-2107. Инструкция Внимательно прочитайте задание. Расскажите необходимость, порядок выполнения обслуживания и технику безопасности при выполнении данной операции. Вы можете воспользоваться: автомобилем ВАЗ-2107; измерительными инструментами, ключами и приспособлениями; комплектом учебно-методической документации и дополнительной литературой. Время выполнения задания - 1 час. Задание №20. Прокачка тормозной системы у автомобиля ВАЗ-2109. Инструкция Внимательно прочитайте задание. Расскажите необходимость, порядок выполнения регулировки и технику безопасности при выполнении данной операции. Вы можете воспользоваться: автомобилем ВАЗ-2109; измерительными инструментами, ключами и приспособлениями; комплектом учебно-методической документации и дополнительной литературой. Время выполнения задания - 1 час. Задание №21. Частичное обслуживание карбюратора. Инструкция Внимательно прочитайте задание. Расскажите необходимость, порядок выполнения обслуживания и технику безопасности при выполнении данной операции. Вы можете воспользоваться: карбюратором двигателя ВАЗ - 2106; измерительными инструментами, ключами и приспособлениями; комплектом учебно-методической документации и дополнительной литературой. Время выполнения задания - 1 час Задание №22. Регулировка зажигания у двигателя ВАЗ-2106. Инструкция Внимательно прочитайте задание. Расскажите необходимость, порядок выполнения регулировки и технику безопасности при выполнении данной операции. Вы можете воспользоваться: с двигателем ВАЗ-2106; измерительными инструментами, ключами и приспособлениями; комплектом учебно-методической документации и дополнительной литературой. Время выполнения задания - 1 час. Задание №23. Техническое обслуживание карданной передачи. Инструкция Внимательно прочитайте задание. Расскажите необходимость, порядок выполнения обслуживания и технику безопасности при выполнении данной операции. Вы можете воспользоваться: карданным валом и крестовинами; измерительными инструментами, ключами и приспособлениями; комплектом учебно-методической документации и дополнительной литературой. Время выполнения задания - 1 час Задание №24. Техническое обслуживание бензонасоса. Инструкция Внимательно прочитайте задание. Расскажите необходимость, порядок выполнения обслуживания и технику безопасности при выполнении данной операции. Вы можете воспользоваться: бензонасосом; измерительными инструментами, ключами и приспособлениями; комплектом учебно-методической документации и дополнительной литературой. Время выполнения задания - 1 час Задание №25. Прокачка привода муфты сцепления у автомобиля ВАЗ-2107. Инструкция Внимательно прочитайте задание. Расскажите необходимость, порядок выполнения обслуживания и технику безопасности при выполнении данной операции. Вы можете воспользоваться: автомобилем ВАЗ-2107; измерительными инструментами, ключами и приспособлениями; комплектом учебно-методической документации и дополнительной литературой. Время выполнения задания - 1 час. Задание №26. Замена ремня генератора у автомобиля ВАЗ-2107. Инструкция Внимательно прочитайте задание. Расскажите необходимость, порядок выполнения обслуживания и технику безопасности при выполнении данной операции. Вы можете воспользоваться: автомобилем ВАЗ-2107; измерительными инструментами, ключами и приспособлениями; комплектом учебно-методической документации и дополнительной литературой. Время выполнения задания - 1 час.